경 찰 규 격 서

| - 제정기관 : | - 경찰청(교통운영과) |  | 규 격 번 호 : | 경찰-6310-98-0001-자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 제정연월일: | ’98. 09. 02. |
|  |  |  | 개정연월일: | ’00. 2. 11. |
|  |  |  |  | ’02. 4. 12. |
|  |  |  |  | ’07. 4. 04. |
|  |  |  |  | ’08. 3. 26. |
|  |  |  |  | ’09. 2. 11. |
|  |  |  |  | ’09. 7. 02. |
|  |  |  |  | ’12. 3. 27. |
|  |  |  |  | ’17. 3. 23. |
|  |  |  |  | ’20. 10. 15. |

무인교통단속장비

(Traffic Enforcement System)

Ⅰ. 개요 및 적용범위

1. 개요 및 정의

1.1 본 규격은 경찰청 무인교통단속장비를 설치·운영하기 위한 최소한의 규격을 정의하는데 목적이 있으며 정의되지 않은 부분은 경찰청 무인교통단속장비 구매요청서 등을 따른다.

1.2 본 규격은 고정식 무인교통단속장비, 이동식 무인교통단속장비로 구분된다.

2. 적용범위

2.1 본 규격은 도로교통법 제4조의2에 근거하여 설치·운영하는 경찰청 무인교통단속장비의 기능 및 성능기준과 센터서버와 현장 단속장비(지역제어장치)의 통신 인터페이스 등을 포함한다.

2.2 무인교통단속장비는 형식과 단속기능에 따라 다음과 같이 분류한다.

2.2.1 고정식 무인교통단속장비

1) 속도위반 단속장비

2) 신호위반 단속장비

3) 교차로통행방법위반 단속장비

4) 구간속도위반 단속장비

2.2.2 이동식 무인교통단속장비

1) 속도위반 단속장비

3. 참조문서 및 용어 정의

3.1 참조문서

3.1.1 표준형 무인교통단속장비 규격서,제작 및 검사 방법, 경찰청(2012년)

3.1.2 이동식 자동영상 속도측정기 규격서, 경찰청(1998년)

3.2 용어정의

3.2.1 무인교통단속장비 : 속도위반, 신호위반, 교차로 통행방법위반, 구간속도위반 등 도로상의 법규위반행위를 단속하기 위한 단속장비를 말하며 고정식과 이동식으로 분류된다. 일반적으로 차량차량검지장치, 영상수집장치, 지역제어장치, 통신장치 등으로 구성된다.

3.2.2 속도위반 단속장비 : 속도위반, 버스전용차로 및 갓길 통행위반을 단속할 수 있도록 구성된 장비로 구조물 등에 상시 부착하여 운영하는 고정식 장비와 삼각대(이동형 거치대), 차량 등에 장착하여 비 상시적으로 운영하는 이동식 장비로 구분한다.

3.2.3 신호위반 단속장비 : 교차로 또는 단일로 횡단보도 전방에 교통신호와 연계하여 속도위반, 신호위반을 동시에 단속할 수 있도록 구성된 장비를 말한다.

3.2.4 교차로 통행방법위반 단속기능 : 교차로에서 속도위반, 신호위반, 통행방법위반(꼬리물기 등) 행위를 단속하는 기능을 말한다.

3.2.5 구간속도위반 단속기능 : 도로의 일정구간 통행속도를 근거로 구간속도위반과 구간 시작(시점) 및 종료 지점(종점)에서 속도위반을 동시에 단속하는 기능을 말한다.

3.2.6 차량검지장치 : 차량속도, 교통신호 상태 등 단속에 필요한 정보를 수집하여 지역제어장치로 전달하는 장치로 검지센서의 신호를 전달받아 처리하는 장치를 말한다.

3.2.7 영상수집장치 : 단속차량의 영상을 촬영하여 차량번호인식, 차량이동 추적(트래킹)을 위한 단속영상을 확보하고 지역제어장치에 전송하는 장치로 카메라, 렌즈, 조명, 팬틸트 등으로 구성된다.

3.2.8 카메라 하우징 : 영상수집장치를 보호하기 위한 외부 케이스를 말한다.

3.2.9 카메라 : 단속차량의 번호인식, 차량이동 추적(트래킹)을 위한 촬영장치로 신호위반, 교차로 통행방법 위반 단속을 위한 보조영상 수집을 위해 추가적인 보조 카메라를 설치할 수 있다.

3.2.10 렌즈 : 카메라의 촬영위치, 영상크기를 조정할 수 있도록 Zoom, Focus 및 Iris를 지원하는 장치를 말한다.

3.2.11 조명 : 야간이나 그에 준하는 환경에서 단속영상을 확보할 수 있도록 지원하는 장치로 섬광등, LED 램프 등을 사용한다.

3.2.12 팬틸트 : 영상수집장치의 촬영방향을 변경하기 위한 장치를 말한다.

3.2.13 지역제어장치 : 단속자료 처리와 영상수집장치, 차량검지장치 등을 제어하는 장치를 말한다.(이동식 속도위반단속장비의 경우, 중앙처리장치에 해당)

3.2.14 함체 : 지역제어장치를 외부로부터 보호하기 위한 외부 케이스를 말한다.

3.2.15 전원공급장치(DC Power) :외부에서 공급되는 AC전원을 받아서 지역제어장치 등 현장장비를 동작하기 위해 필요한 안정된 DC전원을 공급하는 장치를 말한다.

3.2.16 통신장치 : 센터 서버와 현장 무인교통단속장비 간 통신을 통해 자료를 전송하거나 현장 장비를 제어하는데 필요한 장치를 말한다.

3.2.17 센터 서버 : 지역제어장치에서 단속된 위반 차량의 정보를 수신하여 데이터베이스에 저장하고 단속처리하는 기능을 수행하며, 지역제어장치의 단속 차로, 단속 속도 등 각종 단속정보를 설정하고 제어하는 역할을 수행하는 장비를 말한다.

3.2.17 검사 : 무인교통단속장비의 기능 및 성능에 대한 신뢰성을 확보하기 위한 절차로 장비납품 시에 수행되는 인수검사와 장비 설치 이후 연 1회 주기로 실시하는 정기검사로 구분된다.

3.2.18 시험 : 무인교통단속장비가 동작되는 도로환경에서 정상적으로 운영될 수 있는지 확인하기 위한 절차로 장비 납품을 위해 최초 개발(제작)된 장비에 대해 수행하며 이후, 장비 모델이 변경되거나 신규로 개발될 경우 다시 시험을 수행한다.

4. 필요조건

4.1 재료 및 제작 지침

4.1.1 철주(신규 설치시) : 아연도 강관

4.1.2 함체(필요시) : 스테인리스

- 함체의 모든 부분은 방수형으로 설계되어야 한다. - 함체는 스테인리스(stainless)로 제작하며, 방열을 위해 2중 구조로 한다. - 앞문, 뒷문에는 잠금 장치를 부착하여야 한다. - 함체 내부에는 무인 교통단속장비 각 모듈이 들어가기에 충분한 공간을 확보하여 보수 및 유지가 용이하게 하며, 먼지와 빗물의 침입을 방지한다. - 함체는 차량진행 방향으로 볼 때 구조물의 뒤 쪽에 배치되어야 한다. - 함체의 바닥은 앵커볼트로 도선관(배선구멍)을 연결할 수 있도록 설계한다. - 함체 외부는 낙뢰 방지를 위해 접지를 실시한다. - 바닥 조립용 앵커볼트 및 너트를 도금 처리한다. - 바닥 도선관을 통해 맨홀로부터 습기가 올라오지 않도록 습기방지처리를 한다. - 함체외부에는 경찰청 로고 및 파손 시 처벌사항, 장비 식별번호 등이 표시되어야 한다. - 함체내부에는 온도센서와 문 열림/닫힘을 감지할 수 있는 센서가 설치되어야 한다.

4.1.3 카메라 하우징 : 아연도금강판 및 알루미늄

- 카메라 하우징의 모든 부분은 방수형으로 설계되어야 한다. - 카메라 하우징은 방열을 위해 2중 구조로 하여야 한다. 재질은 전기아연도금강판(EGI : Electrolytic Galvanized Iron) 또는 알루미늄 판을 사용하여야 하며, 분체 도장을 하여 녹이 슬지 않도록 하여야 한다. - 카메라 하우징 내부에는 무인 교통단속장비 각 모듈이 들어가기에 충분한 공간을 확보하여 보수 및 유지가 용이하게 하며, 먼지와 빗물의 침입을 방지한다.

4.2 일반성능 및 외관 등

4.2.1 무인교통단속장비의 안정성을 위해 최초 개발된 장비는 내구성 시험, LED 조명장치 발광횟수(1,000만회)와 조명필터 투과율 시험을 통해 성능을 보장 받아야 하며, 이때 장비별 부품 리스트(도면 포함)를 첨부하여야 한다.

1) 동일 모델(동일 형식번호)의 최초 시험성적서는 지속적으로 유효하며, 모델 변경 시에는 내구성 시험, LED 조명장치 발광횟수(1,000만회) 또는 조명필터 투과율 시험을 실시하여 성능을 보장하여야 한다.

2) 내구성 시험은 일체형, 분리형에 관계없이 영상수집장치(카메라, 렌즈, 조명 등)를 포함하여 수행한다.

4.2.2 장비의 신뢰성을 확보하기 위해 무인교통단속장비의 납품 시에는 내구성 시험과 인수검사를 실시하여야 한다.

1) 인수검사 실시 이전에 본 규격서에 정의된 내구성 시험을 수행하여 인증된 시험성적서 제출하거나 사전(장비개발 시 등) 인증된 시험성적서를 제출하여야 한다.

2) 내구성 시험과 인수검사는 규격과 성능기준에 의거하여 국제공인 시험기관 또는 한국인정기구(KOLAS) 인증기관(도로교통공단 등)의 시험 및 검사를 통하여 신뢰도 및 안정성을 보장 받아야 한다.

4.2.3 내구성 시험 및 인수검사는 본 규격서에 제시되어 있는 방법에 따라 수행하며 세부적인 절차 및 방법은 검사ㆍ시험기관의 지침에 따른다.

4.2.4 장비에 적용되는 차량검지센서, 구조물 형태에 따라 장비운영 시 안전성, 전파간섭 등에 문제가 없도록 국내 기준(관련법 등) 및 규격에 적합함을 증빙하는 국내 공인시험(검사)기관의 인증서를 제출하여야 한다.

1) 레이저 센서의 경우 인체 안전도, 레이다 센서의 경우 전파인증서 등 적용센서에 대해 사용상 문제가 없음을 증빙하는 인증서를 제출한다.

2) 기타, 장비 운영 시 안전성에 대한 시험, 검사 등 인증내용을 제출한다.

Ⅱ. 고정식 무인교통단속장비 규격

1. 장치 구성 및 설치방법

1.1 개요

1.1.1 고정식 무인교통단속장비는 현장 지역제어장치에서 위반차량을 적발한 후, 위반차량의 단속자료(위반사항, 장소, 시간, 영상, 차량번호 등)를 수집하여 센터 서버로 전송하는 기능을 수행한다.

1.1.2 현장 무인교통단속장비에서 수집된 단속자료는 규정된 표준 통신프로토콜을 이용하여 센터 서버로 전송하고 센터 서버에서는 현장장비를 원격제어 할 수 있도록 구성되어야 한다.

1.1.3 지역제어장치는 기능적으로 차량검지장치, 영상수집장치, 중앙처리장치, 통신장치, 전원장치 등으로 구성되며, 필요에 따라 장치 추가, 통합 등 다양한 형태로 구성할 수 있다.

1.1.4 구간속도위반단속장비는 시점, 종점에 장비를 설치하여 일정구간의 통행속도위반과 시점, 종점의 지점속도 위반을 동시에 단속할 수 있도록 구성되어야 한다.

1.2 구성장치별 기능 및 규격

1.2.1 지역제어장치(중앙처리부)

1) 지역제어장치는 각 장치에서 수집된 자료를 처리하고 각 구성장치들을 제어하는 기능을 수행하며 실시간 NTP(Network Time Protocol)로 센터 표준시간 동기부와 시간을 동기화 시키는 작업을 수행한다.

2) 지역제어장치에서 취득되는 영상은 기후, 시간대에 상관없이 운전자 및 위반 차량을 육안으로 확인 가능하여야 하며, 차량후면 촬영 단속 시 운전자 육안 확인은 예외로 한다.

3) 차량번호를 자동인식 처리하고 차량검지장치 수집 자료와 함께 단속자료를 생성한 후 센터서버로 전송하는 기능을 수행한다.

4) 차량번호 인식모듈에서 자동 판별하는 차량 번호판 인식부분의 특성 및 특징은 아래와 같다.

<표 1> 차량번호 인식모듈 규격

| 구 분 | 규 격 |
| --- | --- |
| 인식가능 차량 속도 | 0 - 250km/h에서 인식 가능 |
| 인식 범위 | 차량 번호판 전체 (한글과 숫자 모두를 인식) |

<표 2> 차량번호 인식모듈 인식부분의 특성 및 특징

| 구 분 | 인식부분의 특성 및 특징 |
| --- | --- |
| 차량번호판 정보 | ∘ 지역 : 시, 도 명칭 : 25개 예) 서울, 경기, 세종 .... ∘ 숫자 : 숫자(차종기호), 예: 3, 31, 321 ..... 숫자(일련번호), 예: 6389 ..... ∘ 문자(용도기호) : 비사업용, 사업용 ∘ 모든 차량의 번호판 대상 : 표준 번호판을 부착한 모든 차량 |
| 번호판 형태별 인식범위 | ∘ 현행 번호판(신형 및 구형 번호판) ∘ 일반 번호판 및 특장 차량 번호판 ∘ 군사용 일반번호판(육, 해, 공, 국, 합) * 단, 통상 군사번호판은 비정상 번호판에 포함 |
| 인식기준의 범위 | ∘ 차량 전면 또는 후면에 부착된 번호판을 촬영하여 인식 ∘ 촬영 최소 차로폭 : 3.2m 기준 |
| 주1) 번호판 인식률의 정의 : 주야간 육안식별이 가능한 정상적인 번호판을 기준으로 한다. { 해상된 차량수/(총위반차량수-비정상적인 번호판) 차량수 }×100 주2) 차량번호인식 오류율의 정의 : {오인식된 번호판 차량수 /인식된 총 차량수}×100 주3) 비정상적인 번호판의 기준 :∘ 외교, 군사(통상번호판), 임시번호 번호판 ∘ 번호판이 완전히 꺾인 차량 ∘ 물리적 요인(보조물 부착 등)으로 가려진 번호판 |  |

5) 지역제어장치는 센터서버와 연계하여 현장 각 장치들을 모니터링하고 제어하는 기능을 수행하여야 한다.

6) 지역제어장치는 현장에서 수집된 단속자료(단속영상 등)를 3개월 이상 보관할 수 있도록 저장장치 및 저장용량을 확보하여야 한다. 또한, 모든 장비는 통과차량 및 단속차량에 대한 교통량, 속도를 확인할 수 있는 로그 기록을 3개월 이상 저장 가능하도록 구성되어야 한다.

<그림 1> 신호등 및 신호제어기 고장 시 지역제어장치의 정보 처리 흐름도

1.2.2 차량검지장치

1) 차량검지장치는 위반차량의 속도를 측정하여 위반정보를 지역제어장치로 전달하는 기능을 수행한다.

2) 신호위반, 교차로 통행위반단속 등의 경우는 교통신호상태 정보를 수집하여 지역제어장치로 전달하는 기능을 수행하여야 한다.

3) 차량의 검지신호를 영상수집장치(또는 지역제어장치)로 전달하여 위반차량 영상을 수집할 수 있도록 기능을 수행하여야 한다.

<표 3> 속도위반 검지 기능 규격

| 구 분 | 규 격 |
| --- | --- |
| 측정가능 속도 | 0 Km/h - 250Km/h |

1.2.3 영상수집장치

1) 영상수집장치는 차량차량검지장치(또는 지역제어장치)에서 전달되는 차량검지 신호에 따라 위반차량 및 운전자를 식별할 수 있는 영상을 수집하는 기능을 수행하며 신호위반, 교차로 통행위반 단속의 경우, 차량의 이동경로를 추적하는 기능을 추가적으로 수행하여야 한다.

2) 영상수집 장치는 1대의 카메라로 1개차로 이상 단속이 가능하여야 한다.

3) 고속 차량(최대 250km/h)을 촬영 할 수 있는 카메라를 사용하고 필요시, 촬영 위치를 조정할 수 있도록 확대, 축소 기능이 있는 렌즈를 사용하여야 한다.

4) 야간 촬영을 위해 조명을 사용할 경우, 운전자의 시각을 방해하지 않도록 하기 위해 적외선 파장 700nm 이상의 조명을 사용하며 1,000만회 이상의 성능을 보장하여야 한다.

5) 영상수집장치는 차량 전면 또는 후면을 촬영하여 차량번호판 자동 인식이 가능하도록 영상을 수집하고 전면촬영 시 운전자를 포함한 차량과 도로의 일부(3.2m 이상) 영상 수집이 가능 하여야 한다.

6) 필요시 단속차로를 선택적으로 변경할 수 있도록 팬틸트를 사용할 수 있으며 이 경우, 현장 및 센터 서버에서 단속차로 변경이 가능하여야 한다.

1.2.4 통신장치

1) 통신장치는 단속 영상자료와 처리된 위반차량 데이터를 센터서버로 전송하고 센터서버에서 원격제어 정보를 수신하는 기능을 수행한다.

2) 센터서버와 지역제어장치 간 통신장치는 터미널서버, 유무선 통신모뎀, 통신 관련 소프트웨어 등으로 구성되며 국제표준 통신 규약에 규정된 통신모듈을 적용하며, 무선 통신방식을 기본 통신망으로 사용한다.

3) 통신장치는 경찰청 보안정책에 따라 센터서버와 연결되어야 한다.

1.2.5 전원장치

1) 자연통풍에 의한 방열이 가능하며 입력 및 부하변동에 안정적으로 동작할 수 있도록 제작되어야 한다.

2) 전원스위치, 전원표시 램프 및 각 DC 전압을 측정할 수 있는 단자를 제공하여야 한다.

1.2.6 구조물

1) 측주식 지주 사용을 권장하며 장비 설치 시 현장(도로)여건에 따라 선택적으로 설치할 수 있다. 단, 구매입찰 시 제안(성능인정)한 형식의  지주를 납품(설치)하여야 한다.

2) 구조물은 유지 보수가 용이하도록 설치하여야 하고 외부인 접근이 통제되어야 하며 낙뢰로부터 보호될 수 있도록 설계 및 제작하여야 한다.

3) 장비를 장착할 경우 자체 하중이나 바람과 같은 외부 동하중을 견딜 수 있도록 설계 및 제작하여야 한다.

4) 철 구조물은 아연도 강관 또는 이에 준하는 재질을 사용하여야 하며, 각 설치 환경(차로 크기, 토질 등)에 따라 설계 기준이 다르기 때문에 모든 철 구조물에 대한 설계 자료를 납품 시 발주처에 제출하여야 한다.

1.2.7 함체

1) 함체는 내장 장치들을 안전하게 고정시키고 외부 충격을 차단할 수 있도록 설계 및 제작하여야 한다.

2) 크기, 무게 등은 설치 환경에 따라 적절하게 설계되어야 한다.

3) 함체는 특수 분체 도장을 함으로써 긁힘, 녹 방지가 되도록 방수, 방습이 되어야 하며, 외부의 전기적 혹은 물리적인 충격을 방지할 수 있어야 한다.

4) 함체 자체를 접지봉이나 접지판을 이용하여 3종 접지를 하며 통신장치용 접지도 마련하여야 한다.

5) 통풍기를 설치한 경우에는 먼지에 의해 통풍구가 막힐 수 있으므로 특수 필터를 사용하여야 한다.

6) 온도센서와 함체 문 열림/닫힘을 감지할 수 있는 센서를 설치하고 동작 여부 데이터를 수집하여 센터서버로 전송하여야 한다.

1.2.8 기타

1) 무인교통단속장비 기능 수행을 최적화하기 위해 필요한 장치를 선택적으로 설치할 수 있다.

1.3 현장설치 및 운영

1.3.1 장비는 구조물에 설치가 가능하며, 필요시 기존 지주(가로등, 신호등 지주 등)를 활용하고 교차로 미관과 교통안전시설의 시인성을 저해하지 않아야 하며, 기존 지주를 활용할 경우 장비설치 및 운영에 문제가 없도록 구조물에 대한 안전진단 결과물을 장비납품 시 제출하여야 한다.(기존 지주 활용할 경우 포함)

1.3.2 위반 사실을 파악하는 차량검지장치 차로변경이 빈번하게 발생되는 도로의 특성을 감안하여 설치하고 통과하는 모든 차량에 대해 단속 가능하도록 설치하여야 한다.

1.3.3 최소 3개 차로까지 선택적으로 단속할 수 있어야 하며 동시에 다차로를 단속할 수 있도록 구성할 수도 있다.

1.3.4 구성 장치들은 모듈형태, 일체형 등으로 구성이 가능하나 요구되는 기능 구현에 문제가 없도록 설계, 제작 및 설치하여야 한다.

1.3.5 교통신호등(교통신호제어기) 고장 시는 신호위반 단속은 정지하고 속도위반 단속기능만 수행되도록 기능을 구현하여야 한다.

1.3.6 신호위반단속장비 설치는 교차로 여건에 따라 신호등 후방 또는 전방에 설치하여야 한다.

1.3.7 영상수집장치는 차량전면을 촬영하도록 설치하며 필요시, 후면을 촬영하여 차량번호판 자동인식, 차량 이동추적(트래킹), 차량 운전자(차량전면 촬영의 경우) 식별이 가능하도록 설치하여야 한다.

1.3.8 유지보수를 할 때 도로 차단으로 인한 교통 흐름 방해를 최소화하고 관리자의 안전을 확보하기 위한 작업공간을 확보한다. 특히, 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 함체가 설치된 경우 관리자의 안전을 고려하여 작업발판을 설치하여야 하며, 이에 따른 구조적 문제가 발생하지 않아야 한다.

2. 장비종류별 기능 및 성능

2.1 무인교통단속장비 종류별 단속 기능

2.1.1 고정식 무인교통단속장비는 4가지 종류로 구분되며 각 장비별 단속기능은 다음과 같다.

2.1.2 본 규격에서의 단속 성능은 지주형태, 검지 및 단속차로, 설치방식에 관계없이 동일한 성능을 기준으로 적용 한다.

<표 4> 고정식 무인교통단속장비 종류별 단속 기능 적용기준

| 장비종류 | 단속 기능 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 속도 위반 | 버스전용차로 통행위반 | 갓길 통행위반 | 신호 위반 | 차로 위반 | 교차로 통행방법 | 구간속도위반 |
| 속도위반단속장비 | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  |  |
| 신호위반단속장비 | ◯ |  |  | ◯ | ◯ |  |  |
| 교차로 통행방법 위반 단속장비 | ◯ |  |  | ◯ | ◯ | ◯ |  |
| 구간속도위반 단속장비 | ◯ |  |  |  |  |  | ◯ |

※ 장비종류별 단속기능들은 동시운영 및 선택운영 될 수 있도록 설계되어야 한다.

2.2 단속기능별 성능 기준

2.2.1 속도위반 단속 기능

1) 차량을 검지하고 속도를 측정하여 속도위반 차량을 단속하는 기능을 수행하여야 한다.

2) 고속도로 설치 시 1.5t 초과 화물차에 대한 구분 단속이 가능하여야 한다.

※ 단, 비매설식 단속장비인 경우에는 제외할 수 있다.

3) 속도위반 단속성능 기준은 아래와 같다.

<표 5> 속도위반 단속성능 기준

| 구 분 |  | 기준 성능 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 속도정확도 | 속도구간 | 60km/h 미만 | 60km/h 이상 ~ 80km/h 미만 | 80km/h 이상 ~ 100km/h 미만 | 100km/h 이상 |
|  | 최대오차(율) | ±3km/h 이하 | ±4km/h 이하 | ±5km/h 이하 | ±5% 이하 |
| 과속단속 오류율(고속도로 설치 시) |  | 2% 미만 |  |  |  |
| 위반차량 단속률 |  | 80% 이상 |  |  |  |
| 차량번호인식 오류율 |  | 2% 미만 |  |  |  |

2.2.2 버스전용차로 통행위반 단속 기능

1) 버스전용차로 통행이 제한된 차량을 단속하는 기능을 수행하여야 한다.

2) 단속제외 차량(버스전용차로 통행허용 차량)에 대해서는 속도위반 여부를 판단하여 위반 시 속도위반 차량으로 단속하여야 한다.

3) 버스전용차로 통행위반 단속은 단속 시간대 설정에 따라 선택적으로 단속할 수 있어야 한다.

4) 버스전용차로 통행위반 단속성능 기준은 아래와 같다.

<표 6> 버스전용차로 통행위반 단속성능 기준

| 구 분 |  | 기준 성능 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 속도정확도 | 속도구간 | 60km/h 미만 | 60km/h 이상 ~ 80km/h 미만 | 80km/h 이상 ~ 100km/h 미만 | 100km/h 이상 |
|  | 최대오차(율) | ±3km/h 이하 | ±4km/h 이하 | ±5km/h 이하 | ±5% 이하 |
| 버스전용차로 통행위반차량 단속률 |  | 80% 이상 |  |  |  |
| 차량번호인식 오류율 |  | 2% 미만 |  |  |  |
| 전용차로 단속오류율 |  | 2% 미만 |  |  |  |

2.2.3 갓길 통행위반 단속기능

1) 갓길로 통행하는 모든 차량을 단속하는 기능을 수행하여야 한다.

2) 갓길 통행위반 단속성능 기준은 아래와 같다.

<표 7> 갓길 통행위반 단속성능 기준

| 구 분 | 기준 성능 |
| --- | --- |
| 갓길 통행위반차량 단속률 | 80% 이상 |
| 차량번호인식 오류율 | 2% 미만 |

2.2.4 신호위반 단속 기능

1) 교통신호 상태를 검지하여 교통신호 위반 차량을 단속하는 기능을 수행하여야 한다.

2) 교차로, 단일로의 단속차로를 통과하는 모든 차량을 대상으로 하되, 신호위반에 해당되지 않으나(녹색, 황색, 점멸신호 시 통행) 제한속도를 초과한 차량에 대해서는 속도위반으로 단속하여야 한다.

3) 교통신호등이 정상일 경우에만 신호위반 단속, 고장일 경우 속도위반으로 단속하여야 한다.(신호등 고장은 센터 서버에서 확인 가능하도록 기능 구현)

4) 적색 현시가 시작되고 설정 값(10~1,000msec) 이후 정지선을 통과한 차량을 촬영(위반차량 및 정지선 영상 확보)하여 단속하고 교차로를 통과하는 보조(트래킹) 영상을 확보하여 단속하여야 한다.(보조 영상은 교차로 여건에 따라 2 ~ 8장 확보)

5) 보조영상은 단속차량의 속도를 측정하여 교차로를 통과할 때까지의 영상에서 균등한 시간 간격으로 확보하여야 한다.

◦ 보조영상은 위반 차량을 육안으로 확인할 수 있는 해상도 확보

◦ 첫 번째 보조영상은 위반 차량이 정지선(또는 횡단보도)을 통과한 지점(단속영상 촬영지점과 동일)이어야 하고 마지막 영상은 위반 차량이 교차로를 완전히 통과하는 장면이 되도록 확보

<그림 2> 보조영상 취득 위치(예시)

6) 차량번호 인식용 영상과 보조영상에는 적색 현시 후 경과 시간이 표기되어야 하며 경과 시간은 소수점 두 자리 수까지 표기되어야 한다.

7) 일정한 속도 이상(10km/h)을 주행하면서 위반을 하는 차량은 모두 단속 가능하여야 한다. (10km 미만 주행차량 단속제외)

8) 교차로 및 단일로에서 발생하는 각각의 위반 형태를 단속할 수 있어야 하며 특히, 신호위반과 차로 이용방법 위반 등을 구분하여 단속이 가능하여야 한다.

9) 적색 신호 시에는 신호위반을 단속하고, 유효녹색 신호 시 속도위반 단속이 가능하여야 한다.

10) 신호위반(좌회전, 직진)과 차로 이용방법 위반 단속이 가능하여야 한다.

11) 차량이 진행하고자 하는 방향과 다른 신호에 정지선을 지나 교차로 중앙의 신호위반 기준선을 통과하여 진행한 경우에는 신호위반으로 단속하여야 한다.

◦ 적색 현시 : 모든 차로에서 좌회전 또는 직진차량

◦ 좌회전 현시 : 모든 차로에서 직진차량

◦ 직진 현시 : 모든 차로에서 좌회전 차량

◦ 직․좌 동시 현시 : 신호위반 없음

<그림 3> 신호위반 기준

12) 신호위반 단속성능 기준은 아래와 같다.

<표 8> 신호위반 단속성능 기준

| 구 분 |  | 기준 성능 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 속도정확도 | 속도구간 | 60km/h 미만 | 60km/h 이상 ~ 80km/h 미만 | 80km/h 이상 ~ 100km/h 미만 | 100km/h 이상 |
|  | 최대오차(율) | ±3km/h 이하 | ±4km/h 이하 | ±5km/h 이하 | ±5% 이하 |
| 신호단속 오류율 |  | 0% |  |  |  |
| 각종 위반(신호위반, 차로 이용방법 위반) 위반행위 구분률 |  | 90% 이상 |  |  |  |
| 번호인식용 카메라와 보조 카메라의 영상 일치도 |  | 100% |  |  |  |
| 육안 식별률 (보조용 카메라 영상정보의 육안 확인률) |  | 95%이상 |  |  |  |
| 위반차량 단속률 |  | 80% 이상 |  |  |  |
| 차량번호인식 오류율 |  | 2% 미만 |  |  |  |

2.2.5 차로이용 방법위반 단속 기능

1) 교통신호 상태를 검지하여 교통신호 위반 차량을 단속하는 기능을 수행하여야 한다.

2) 교차로, 단일로의 단속차로를 통과하는 모든 차량을 대상으로 하되, 차로위반에 해당되지 않으나(녹색, 황색, 점멸 신호 시 통행) 제한속도를 초과한 차량에 대해서는 속도위반으로 단속하여야 한다.

3) 교통신호등이 정상일 경우에만 차로위반 단속, 고장일 경우 속도위반으로 단속하여야 한다.(신호등 고장은 센터 서버에서 확인 가능하도록 기능 구현)

4) 좌회전 또는 직진 또는 직‧좌동시 현시가 시작되고 설정 값(10~1,000msec) 이후 정지선을 통과한 차량을 촬영하여 단속하고 교차로를 통과하는 보조(트래킹) 영상을 확보하여 단속하여야 한다.(보조 영상은 교차로 여건에 따라 2 ~ 8장 확보)

5) 보조영상은 단속차량의 속도를 측정하여 교차로를 통과할 때까지의 영상에서 균등한 시간 간격으로 확보하여야 한다.

◦ 보조영상은 위반 차량을 육안으로 확인할 수 있는 해상도 확보

◦ 첫 번째 보조영상은 위반 차량이 정지선(또는 횡단보도)을 통과한 지점(단속영상 촬영지점과 동일)이어야 하고 마지막 영상은 위반 차량이 교차로를 완전히 통과하는 장면이 되도록 확보

<그림 4> 보조영상 취득 위치(예시)

6) 차량번호 인식용 영상과 보조영상에는 좌회전 또는 직진 또는 직‧좌동시 현시 후 경과 시간이 표기되어야 하며 경과 시간은 소수점 두 자리 수까지 표기되어야 한다.

7) 일정한 속도 이상(10km/h)을 주행하면서 위반을 하는 차량은 모두 단속 가능하여야 한다. (10km 미만 주행차량 단속제외)

8) 교차로 및 단일로에서 발생하는 각각의 위반 형태를 단속할 수 있어야 하며 특히, 차로 이용방법 위반과 신호위반 등을 구분하여 단속이 가능하여야 한다.

9) 신호위반(좌회전, 직진)과 차로 이용방법 위반 단속이 가능하여야 한다.

10) 차량이 진행하고자 하는 방향과 동일한 신호에 진행방향으로 지정되지 않은 차로에서 정지선을 지나 교차로 중앙의 신호위반 기준선을 통과하여 진행한 경우에는 차로 이용방법위반으로 단속하여야 한다.

◦ 적색 현시 : 차로이용방법위반 없음

◦ 좌회전 현시 : 직진 차로에서 좌회전 차량

◦ 직진 현시 : 좌회전 차로에서 직진 차량

◦ 직․좌 동시 현시 : 직진 차로에서 좌회전 또는 좌회전 차로에서 직진차량

<그림 5> 차로에 따른 차로 이용방법 위반 기준

3) 차로위반 단속성능 기준은 아래와 같다.

<표 9> 차로위반 단속성능 기준

| 구 분 |  | 기준 성능 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 속도정확도 | 속도구간 | 60km/h 미만 | 60km/h ~ 80km/h | 80km/h ~ 100km/h | 100km/h 이상 |
|  | 속도오차(율) | ±3km/h 이하 | ±4km/h 이하 | ±5km/h 이하 | ±5% 이하 |
| 차로단속 오류율 |  | 0% |  |  |  |
| 각종 위반(신호위반, 차로 이용방법 위반) 위반행위 구분률 |  | 90% 이상 |  |  |  |
| 번호인식용 카메라와 보조 카메라의 영상 일치도 |  | 100% |  |  |  |
| 육안 식별률 (보조용 카메라 영상정보의 육안 확인률) |  | 95%이상 |  |  |  |
| 위반차량 단속률 |  | 80% 이상 |  |  |  |
| 차량번호인식 오류율 |  | 2% 미만 |  |  |  |

2.2.6 교차로 통행방법위반 단속 기능

1) 교차로 통과 시 교통신호를 준수하여 교차로를 진입하였으나 앞막힘 등으로 교통신호가 적색으로 변경되고 설정 값(1~10초) 경과에도 교차로를 통과하지 못하는 차량을 선별하여 단속하여야 한다.

<그림 6> 교차로 통행방법 위반 단속 처리 흐름도

2) 보조영상은 단속차량의 속도를 측정하여 정지선에서 교차로를 통과할 때까지의 영상에서 균등한 시간간격으로 확보하여야 한다.

(신호위반 단속기능과 동일)

◦ 보조영상은 위반 차량을 육안으로 확인할 수 있는 해상도 확보

◦ 첫 번째 보조영상은 위반 차량이 정지선(또는 횡단보도)을 통과한 지점(단속영상 촬영지점과 동일)이어야 하고 마지막 영상은 위반 차량이 교차로를 완전히 통과하는 장면이 되도록 확보

3) 직진, 좌회전 차로를 대상으로 단속하며 우회전 차량은 단속 예외 처리하여야 한다.

4) 교통사고 등으로 정차금지 지대에 있거나 교통신호 주기가 2주기 이상 정차금지 지대에 있는 차량은 단속 예외 처리하여야 한다.

5) 무인교통단속장비 설치 위치(차량 촬영위치)에 따라 단속이 가능한 방향 및 단속차로를 결정한다.

<그림 7> 차량번호인식 위치에 따른

각 차로별 단속 가능유무(a)

<그림 8> 차량번호인식 위치에 따른 각 차로별 단속가능 유무(b)

6) 교차로 통행방법 위반 단속성능 기준은 아래와 같다.

<표 11> 교차로 통행방법위반 단속성능 기준

| 구 분 |  | 기준 성능 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 속도정확도 | 속도구간 | 60km/h 미만 | 60km/h 이상 ~ 80km/h 미만 | 80km/h 이상 ~ 100km/h 미만 | 100km/h 이상 |
|  | 속도오차(율) | ±3km/h 이하 | ±4km/h 이하 | ±5km/h 이하 | ±5% 이하 |
| 통행방법위반단속 오류율 |  | 0% |  |  |  |
| 번호인식용 카메라와 보조 카메라의 영상 일치도 |  | 100% |  |  |  |
| 육안 식별률(보조 카메라 영상정보의 육안 확인률) |  | 95%이상 |  |  |  |
| 위반행위 구분률 (신호위반, 통행방법 위반) |  | 90% 이상 |  |  |  |
| 위반차량 단속률 |  | 70% 이상 |  |  |  |
| 차량번호인식 오류율 |  | 2% 미만 |  |  |  |

2.2.7 구간속도위반 단속 기능

1) 구간속도위반 단속은 일정구간 시점과 종점에 장비를 설치하여 구간통과속도에 대한 구간속도위반 단속 및 시점, 종점에서의 속도위반을 동시에 단속하는 기능을 수행하여야 한다.

2) 구간속도위반 단속을 위하여 시점과 종점을 통과하는 모든 차량의 통과시간, 지점속도, 차량번호인식 및 차량영상정보, 번호판영상정보, 표준시간 동기화 상태 등을 수집하여, 센터 서버로 통과차량 정보를 전송하는 기능을 수행하여야 한다.

3) 시점, 종점의 지역제어장치는 지점 속도위반 단속 기능을 병행하여 수행하여야 한다.

4) 구간속도위반 장비는 영상실(센터) 표준시간과 실시간(5초 단위) 시간 동기화를 하여야 하며, 표준시간 오차가 허용오차(1초) 이하 일 때 구간속도위반 단속데이터 생성 및 단속처리를 하여야 한다.

<표 12> 단속중단 조건 규격

| 항 목 | 규 격 |
| --- | --- |
| 구간속도위반 단속중단 | 표준시간 동기장치로부터 시간동기화 허용오차(1초)를 초과하거나 시간정보를 수신할 수 없는 경우 |

5) 고속도로 설치 시 1.5t 초과 화물차에 대한 구분 단속이 가능하여야 한다.

※ 단, 비매설식 단속장비인 경우에는 제외할 수 있다.

6) 구간속도위반 단속성능 기준은 아래와 같다.

<표 13> 구간속도위반 단속 성능

| 구 분 |  |  | 기준 성능 |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 속도정확도 (지점, 구간) | 속도구간 |  | 60km/h 미만 | 60km/h 이상 ~ 80km/h 미만 | 80km/h 이상 ~100km/h 미만 | 100km/h 이상 | 지역/센터 |
|  | 속도오차(율) |  | ±3km/h 이하 | ±4km/h 이하 | ±5km/h 이하 | ±5% 이하 |  |
| 통과차량번호인식률 |  |  | 85% 이상 |  |  |  | 지역 |
| 차량번호인식오류율 |  |  | 2% 미만 |  |  |  |  |
| 지점속도위반 단속률 |  |  | 85% 이상 |  |  |  |  |
| 과속단속오류율(고속도로 설치 시) |  |  | 2% 미만 |  |  |  | 센터 |
| 통과차량 번호판 매칭 오차율 |  |  | 2% 이하 |  |  |  |  |
| 구간속도위반 단속률 |  |  | 95% 이상 |  |  |  |  |

Ⅲ. 이동식 무인교통단속장비 규격

1. 장치구성 및 설치방법

1.1 개요

1.1.1 이동식 무인교통단속장비는 이동형 지지대나 차량에 장착 사용하여 임의 장소(도로)에서 차량의 교통법규위반 행위를 적발한 후 위반차량 영상(위반사항, 장소, 시간, 영상 등)을 획득하여 현장에서 범칙금 고지서를 발부하거나, 각 지방경찰청 및 경찰서에서 획득한 영상을 해상․처리하는 단속장비이다.

1.1.2 이동식 무인교통단속장비는 단속장소를 이동하면서 교통법규 위반 단속 내용을 저장한 후 센터에서 차적조회 및 위반사실통지서 발급 업무를 수행할 수 있으며 또한, 차량을 촬영함과 동시에 촬영 차량에 대한 번호판 식별이 가능하도록 구성한다.

<그림 9> 이동식 무인교통단속장비 운영방식

1.1.3 이동식 무인교통단속장비는 차량검지장치, 영상수집장치, 중앙처리장치, 전원장치, 통신장치 등으로 구성되며, 차량검지장치는 차량의 위반을 판단하고 속도를 측정하여 영상수집장치에 전달한다. 차량검지장치에서 전달된 트리거 신호에 의해 영상수집장치에서는 위반차량 영상을 취득하며, 취득된 자료는 압축․저장 한다. 또한 저장된 차량 영상 등의 단속 자료는 통신장치를 통해 지방경찰청 또는 경찰서로 전송할 수 있어야 한다.

<그림 10> 이동식 무인교통단속장비 장치구성 및 데이터 흐름도

1.2 장치별 기능 및 규격

1.2.1 차량검지장치

1) 통과차량의 속도를 측정하여 중앙처리장치(데이터 처리제어부)에 전달하여야 한다.

2) 단속차로 및 단속위치 변동 시 영상수집장치와 일치되도록 검지방향이 변경되어야 한다.

3) 연속진입 차량의 검지가 가능하며 주‧야간 동일한 검지 성능을 유지하여야 한다.

4) RS-232, RS422, 트리거 신호 출력 및 기타 인터페이스를 지원하여야 한다.

<표 14> 차량검지장치 규격

| 구 분 | 규 격 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 측정가능속도 | 0～300km/h |  |
| 측정기능 | 주‧야간 동일 측정가능 |  |
| 출력 검지 신호 | 수동 및 자동 검지 신호 출력 가능 |  |

※ 검지 및 단속거리는 적용센서 종류, 기능 등에 따라 조정가능(입찰 및 납품 시 단속거리(범위) 제시)

1.2.2 영상수집장치

1) 영상수집장치는 카메라, 렌즈, 조명 등으로 구성되고 차량전면 촬영을 원칙으로 하며, 필요 시 후면을 촬영 할 수 있도록 구성되어야 한다.  또한, 고속촬영 및 사용자 편의를 고려하여 설계 및 제작되어야 한다.

2) 야간 단속을 위해 조명장치를 사용할 수 있으며 운전자의 시야를 방해하지 않는 적외선 방식의 700nm 이상(투과율 50% 미만)의 조명을 사용하여야 하며 LED 조명의 경우, 최소 1,000만회 이상 성능을 보장하여야 한다.

3) 조명장치는 카메라 및 렌즈, 차량검지장치와 일체형 또는 탈부착이 가능한 일체형으로 구성되어야 한다.

4) 설정된 단속거리에서 위반 차량의 차량 번호판, 운전자 얼굴(후면 촬영의 경우 제외), 차량 차체도 촬영이 가능하여야 한다.

5) 수집된 위반차량 영상을 통해 운전자와 차량번호판 식별이 가능하여야 한다.

6) 방수 가능한 카 하우징을 사용하여 시스템의 전천후성을 유지하여야 한다.

7) 모니터 포트 등 외부 인터페이스 지원이 가능하여야 한다.

<표 15> 영상수집장치 규격

| 구 분 | 규 격 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 촬영거리 | 주‧야간 동일 | 촬영거리는 검지 및 단속거리와 동일 |
| 외부 인터페이스 | RS-232, RS-422 등 |  |

1.2.3 중앙처리장치(데이터 처리 및 제어부)

1) 중앙처리장치는 차량검지장치에서 위반 신호를 전송받아 영상수집장치에 전달하여 위반차량을 촬영하고 영상수집장치에서 전송되는 단속영상을 실시간 압축‧저장 처리가 가능하여야 한다.

2) 영상 압축 형태는 JPEG를 기본으로 하되 PCX, BMP 등이 지원 가능하여야 한다.

3) 단속영상 등 단속자료는 4,000장 이상 보존 가능하도록 저장용량을 확보하여야 한다.

4) 외부 인터페이스를 통해 장비조작, 제어, 단속자료 백업이 가능하여야 한다.

5) 운영프로그램을 탑재하여 단속영상에 단속속도, 단속일시, 장소 등의 단속정보를 매칭하여 단속자료를 처리하도록 구성되어야 한다.

6) GPS 수신기를 통해 실시간으로 표준시간과 동기화가 가능하여야 한다.

7) 접속 케이블은 구부림 및 습기, 온도에 강한 피복을 사용한 것 이어야 하며, 반드시 KS 규격품 또는 국제 표준 규격품을 사용하여야 한다.

<표 16> 중앙처리장치 규격

| 구 분 | 규 격 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 외부 인터페이스 | RS-232, RS-422, 프린터 포트 등 |  |
| 영 상 규 격 | JPEG(PCX, BMP 등 지원) |  |
| 촬영저장 영상 수 | 최소 4,000장 |  |

1.2.4 통신장치

1) 통신장치는 무선모뎀, 통신 관련 소프트웨어 등으로 구성되고 영상자료와 처리된 위반차량 데이터를 센터 표준서버로 전송할 수 있어야 하며 시스템의 안정성과 신뢰성을 유지하기 위하여 국제표준 통신 규약에 규정된 통신모듈을 기본으로 사용하여야 한다.

1.2.5 전원장치

1) 교류 전원을 주 전원으로 하고 충전식 배터리는 보조전원으로 사용하며 안정적으로 전원 공급이 가능하여야 한다.

2) 이동식 교류 발전기나 차량용 12VDC(또는 변환된 교류)를 지원하여야 한다.

3) 충전식 배터리는 최소 4시간 이상 사용, 자동충전 및 배터리 전원량 자동 체크가 가능하여야 한다.(무게는 15kg 이하)

1.2.6 이동형 고정장치(삼각대 등)

1) 운영자가 임의의 장소에서 장착할 수 있어야 하며 시스템을 용이하게 설치 및 철거할 수 있도록 구성하여야 한다.

2) 영상수집장치 등 장착되는 장치의 하중에 문제없이 사용가능 하여야 하며 높이 조정이 가능하여야 한다.

3) 차량에 장착되는 장비는 설치 후 흔들림, 충격 등을 지지하고 설치된 장비가 이탈 및 원형이 변경되지 않도록 견고하게 장착되어야 하며 차량 내에서 모든 기능이 조정되어야 한다.

1.2.7 사용자 인터페이스 장치

1) 사용자가 직접 장비를 제어할 수 있는 인터페이스 장치가 있어야 하며 이를 위해 현장에서 이동식 단속장비의 촬영 범위 및 촬영 상태를 파악할 수 있어야 한다.

2) 촬영각도 및 화면상태는 이동형 지지대(삼각대) 이용, 차량 장착 등을 통해 운영자가 현장에서 설정 가능하여야 한다.

3) 무선 리모콘, 키보드 등을 통해 정보 등록, 영상 조회, 기기 조절, 영상 단속, 끝내기 등에 대한 입․출력이 가능 하도록 제작하여야 한다.

4) 단속장비의 정확한 사용위치와 사용시간 등을 확인 및 입력하기 위하여 GPS 장치를 설치하고 자동으로 연계(입력)되도록 하여야 한다.

1.2.8 사용자 운영프로그램

1) 운영프로그램은 사용자가 용이하게 시스템 환경을 설정할 수 있도록 구성하여야 한다.

2) 운영프로그램은 차량검지장치의 검지(단속) 거리 설정, 촬영 시스템의 촬영 각도 설정, 촬영 환경 및 기타 보정 계수를 운영자가 직접 입력할 수 있도록 구성하여야 한다.

3) 운영자는 마우스 또는 키보드를 이용하여 이들을 조작할 수 있어야 하고 한 번 설정된 운영 프로그램은 운영자의 특별한 명령이 없는 한 계속적으로 메모리에 저장하여야 한다.

4) 이동식 속도위반단속장비는 자체적으로 모니터링이 가능하여야 하며 이를 위하여 자체적으로 촬영 영상 및 텍스트 데이터에 대한 데이터베이스 구조를 가지고 있어야 하고 자체 백업이 가능 하여야 한다.

5) 운영프로그램은 촬영 데이터 및 모든 데이터베이스에 대한 파일 복구 기능을 가지고 있어 데이터의 안정성을 유지할 수 있도록 구성하여야 한다.

6) 파일 백업 기능 및 자체적인 파일 백업이 가능하여야 한다.

7) 운영프로그램 주요 기능은 다음과 같음

◦ OS : Windows, Linux 등 안정성이 검증된 버전 사용

◦ 풀다운 한글 메뉴 방식

◦ 측정 환경 따른 측정 정보 변경 등록

◦ 법적 제한 속도 입력 기능

◦ 단속 속도 입력 기능

◦ 위반 장소 자동 및 수동 입력 기능

◦ 측정 거리, 측정 범위 지정 기능

◦ 측정 방식(자동/수동) 선택 기능

◦ 출력 방식(자동/수동) 선택 기능

◦ 위반 차로 입력 기능

◦ 기타 사용자 입력 기능

◦ 불량 영상 검색 기능

◦ 저장 영상의 검색 기능

◦ 영상 조회, 출력 선택 기능

◦ 차량 번호별 검색 데이터베이스

◦ 기간별 검색 데이터베이스

◦ 위반 속도별 검색 데이터베이스

◦ 사용자별 데이터베이스

◦ 통계처리 기능

1.3 설치 및 운영

1.3.1 차량검지장치, 영상수집장치(카메라, 조명)등 모든 구성장치는 일체형으로 설계 및 제작되어 운영의 편의성을 확보하여야 하며 필요시, 중앙제어장치, 전원장치의 경우는 분리하여 제작이 가능하고 차량에 부착하여 사용할 수 있도록 제작 할 수 있다.

1.3.2 조명장치는 촬영된 영상이 선명하게 보일 수 있도록 설치하며, 운전자의 시각을 방해하여서는 안 된다. 또한, 촬영 시 차량의 전조등, 안개 등에 영향이 없이 작동해야 한다.

1.3.3 도로상에서 휴대 및 이동이 편리하고 장비설치 시 차량통행에 지장이 없도록 제작되어야 한다.

1.3.4 단속차로를 선택적으로 변경할 수 있거나 다차로를 동시에 단속할 수 있도록 제작되어야 한다.

1.3.5 자동 및 수동 단속모드를 선택하여 운영이 가능하도록 제작되어야 한다.

1.3.6 전천후 특수 방수 기능을 가져야 하며 휴대가 용이하도록 제작되어야 한다.

1.3.7 경찰청 주전산기의 차적 내용 검색이 가능하여야 한다.(지방청 및 경찰서 차적 조회 라인에 연결하여 위반사실통지서 발부 가능)

1.3.8 타 시스템과 연결하여 사용할 수 있는 LAN 카드가 장착 가능한 형태를 유지하여야 한다.

1.3.9 시스템 내부적으로 레이저 프린터, 일반 프린터 등 다양한 형태의 출력 기능을 가지고 있어야 하며, 이를 화면으로 확인할 수 있는 외부 모니터 기능이 있어야 한다.

2. 장비종류별 기능 및 성능

2.1 이동식 무인교통단속장비 종류별 단속 기능

<표 17> 이동식 무인교통단속장비 종류별 단속기능 적용 기준

| 장비종류 | 단속기능 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 속도 위반 | 버스전용차로 통행위반 | 갓길 통행위반 | 신호위반 | 교차로 통행방법 | 구간속도위반 |
| 속도위반 단속장비 | ◯ | - | - | - | - | - |

2.2 단속기능별 성능

2.2.1 속도위반 단속기능

<표 18> 이동식 속도위반 단속성능 기준

| 구 분 |  |  | 기준 성능 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 속도정확도 | 속도구간 |  | 60km/h 미만 | 60km/h 이상 ~ 80km/h 미만 | 80km/h 이상 ~ 100km/h 미만 | 100km/h 이상 |
|  | 속도오차(율) |  | ±3km/h 이하 | ±4km/h 이하 | ±5km/h 이하 | ±5% 이하 |
| 과속검지율(위반차량 단속률) |  |  | 80% 이상 |  |  |  |
| 번호판식별률(번호판 존재율) |  |  | 90% 이상 |  |  |  |
| 해상도(육안식별률) |  |  | 95% 이상 |  |  |  |
| 일치율 |  |  | 100% |  |  |  |

3. 중앙(센터) 처리 기능

3.1 위반차량 표시 및 고지서 자동 발부 기능

3.1.1 위반차량 번호, 위반장소, 시간, 위반속도 내역 등이 표시되어야 한다.

3.1.2 경찰에서 사용하는 어떠한 차적 조회 라인에 연결하여도 차적 조회와 더불어 위반사실통지서 양식으로 출력되어야 한다.

3.1.3 초상권 침해를 막기 위해 동승자의 얼굴 가림이 가능하여야 한다.

3.1.4 출력사진 및 업무출력은 흑백 또는 컬러가 가능하며 A4 크기의 출력이 가능하여야 한다.

3.2 DATA 관리 기능

3.2.1 위반 차량에 대한 관리 및 통제 기능이 있어야 한다.

3.2.2 특정 차량에 대해 정보가 필요할 경우, 외부 기관의 DB를 접속하여 정보 검색이 가능하여야 한다.

3.2.3 DATA 상실에 대비하여 백업 하여 장기 보관 가능하여야 한다.

Ⅳ. 고정식 무인교통단속장비 센터 기능 및 규격

1. 센터 기능

1.1 센터장비 구성

고정식 무인교통단속장비 센터는 DB서버, 통신서버, 운영단말 장치(컴퓨터), 통신장치 등으로 구성되며 본 규격에서는 주요장비에 대한 기능을 정의한다.

1.2 DB서버 기능

1.2.1 일반기능

1) DB서버는 현장장비에서 전송된 데이터 및 데이터에 대한 변경이력을 저장 관리하고 DB서버에 접근하는 IP, ID, 시각 등을 관리하여야 하며 디스크 용량 등을 관리하여야 한다. 이를 위하여 대용량의 보조기억장치를 가지고 있어야 하며 안정적인 시스템으로 구축되어야 한다. 또한 매일 백업프로세스를 수행, 불시의 시스템 장애로 인한 데이터 손실 시에도 안정적으로 데이터를 복구할 수 있도록 관리한다.

2) DB서버는 운영단말 장치와 네트워크로 구성되어 있어 복수개의 운영단말 장치를 설치 운영할 수 있어야 하며 기존 제품과 호환성을 유지하면서 온라인 통신 및 중앙 집중관리를 할 수 있어야 한다.

3) DB서버에 저장되는 위반 증거자료의 보관 규모는 현장 단속장비 수에 따라 다르므로 적정 규모로 설계되어야 한다.

4) 현장 단속장비에서 전송 받은 데이터 중 고지서 발부와 범칙금(과태료) 납부 등 일련의 과정이 완료된 것은 5년 동안 보관한다. 단, 미처리된 차량의 데이터는 영구 보관이 가능하여야 한다.

1.2.2 온라인 설계 및 운영 기능

1) 현장장비와 DB서버 등은 독립적으로 오픈 아키텍처형 구조를 가지도록 설계되어야 하고 모듈별로 업그레이드가 가능하여야 한다.

2) 기능 추가 및 현장 단속장비 추가 시 모듈의 호환성 문제로 인하여 시스템의 동작 및 업무에 지장을 초래하지 않아야 된다. 특히 새로운 시스템과 기존 시스템과의 호환성 및 확장성이 반드시 확보되도록 시스템의 프로토콜 등을 공개하여야 한다.

1.2.3 자기 진단 기능

1) DB서버는 시스템 부팅 및 운영 중 자기 진단 기능을 가져야 한다. DB서버는 시스템에 이상이 있을 때에는 즉각적으로 조치할 수 있도록 자동적으로 다음의 항목들의 내용을 포함하여 모니터 상에 경보 표시와 함께 상태 내용 설명 문구 표시를 하여야 한다.

◦보조기억장치의 연결 상태

◦각 서버의 연결 상태

1.3 통신서버 기능

1.3.1 일반 기능

1) 센터 통신장비와 각 현장 단속장비의 통신장치를 통하여 현장 데이터를 수신 받고 각 제어신호를 지역 통제시스템으로 보낸다.

2) 현장 단속장비의 통신장치는 각 지역 통신제어기에 에러체크(Error Check) 신호를 주기적으로 발생시킨다. 이를 수신한 지역통신제어기는 에러 유무를 파악하고 중앙처리장치의 통신제어부로 결과를 전송한다.

3) 통신장비는 이러한 일련의 네트워크 연결기능을 통신서버를 통하여 수행한다.

4) 통신서버는 위반 영상파일을 저장관리하며, 대용량의 보조기억장치를 가지고 있어야 한다.

1.3.2 네트워크 연결 기능

1) 센터와 현장의 개별 단속장비는 고속 네트워크로 연결되어 다음 기능을 수행하여야 한다.

◦현장장비와 센터 간 시간 일치 확인(정기적(1일 2회 이상) 또는 비정기적) 및 재설정 기능

◦파일 전송 기능

◦메시지 전송 기능

◦리모트 부팅(REMOTE BOOTING) 기능

◦감시 시스템의 IP 주소(ADDRESS) 자동 인식 기능

◦원격지 프로그램 다운로드(DOWNLOAD) 기능

◦리모트 로그인(REMOTE LOGIN) 기능

◦센터 시간 확인은 일주일 간격으로 운영자가 자동 또는 수동으로 표준시간을 맞출 수 있도록 별도기능 부여

1.4 운영단말 기능

1.4.1 일반 기능

1) 운영단말 장치는 DB서버의 데이터를 읽어 현장장비 상태 감시 및 제어, 위반차량 관리, 차적 조회, 교통 특성 분석 및 통계조회, 보존연한 경과 자료에 대한 파기 처리, 각종 조건 검색, 시스템 관리, 지역제어기 관리, 기초자료관리 등 을 수행한다.

2) 운영단말 장치 운영자 및 일반 관리자가 온라인 운영 단말 장치를 통하여 관리가 가능하도록 구성되어야 한다.

3) 센터는 온라인 상태에서 전체 시스템을 관할하므로 운영단말 장치는 특정 사용자만이 조작할 수 있도록 보안 프로그램으로 구성되어야 하며, 접속에 관한 접속 ID, 접속 IP, 접속 시간 등을 기록을 한다.

4) 저장된 영상 및 자료들은 특정인에 의해서만 암호로 접근되어야 한다. 또한 자료 등에 검색/수정/삭제 등의 행위가 발생할 시에는 수정 내역을 DB에 자동 저장되도록 자료의 관리가 이루어져야 한다.

1.4.2 위반차량 관리 기능

운영단말 장치는 위반 항목에 대해 다음과 같은 정보를 제공하고, 각각의 데이터베이스에 동시 기록하여 운영자에 의한 조회가 가능하여야 한다.

◦일련번호(지역 코드)

◦날짜, 시간, 위반 장소

◦차량 번호 및 차종분류

◦위반 내용(속도위반/신호위반/구간위반/꼬리물기 등 )

◦속도위반(제한속도/ 단속속도/ 초과속도 )

◦신호위반(정지선통과시각/교차로통과시각/진행방향/신호상태/신호종류)

◦구간위반(시점/종점의 날짜 및 시간/제한속도/단속속도/초과속도/구간거리)

◦차량 소유주 관련 정보(소유주명, 소유주주소, 소유주주민번호)

◦제어기 관할 경찰서

◦위반영상의 보조석 가림막 설정

◦출력 기능(위반사실 확인서 출력/ 해상일지 출력 등)

◦화면 캡처 기능

1.4.3 지역제어장치의 감시 및 제어 기능

원격지 현장 단속장비의 운영 상태를 감시하고 필요한 경우에는 원격 제어를 할 수 있도록 다음 기능을 가져야 한다. 현장 단속장비에 이상이 있을 경우, 즉각 조치가 가능하도록 모니터 상에 고장 표시가 나타나야 한다.

◦현장 단속장비(지역제어장치)의 시스템 동작여부 상태

◦카메라 및 플래시의 동작상태 확인과 조절기능(민감도, 모드 선택 등)

◦각 현장 단속장비(지역제어장치)와의 통신 상태

◦검지기 작동 상태

◦신호등 작동 상태

◦제한속도 조정 및 현장 단속장비 제한 속도 확인

◦단속 차로 변경

◦상태정보 주기 설정

1.4.4 차적 조회 기능

운영단말 장치는 일반 차량의 차적조회는 물론 특정 차량(특수 번호판 장착 차량)에 대한 정보가 필요한 경우 통신서버의 차적조회 서비스 데몬으로 차적조회를 요청하여 정보의 검색이 가능하여야 한다. 또한, 미등록 차량에 대한 데이터는 별도 관리하여 비정기적으로 수동 차적조회가 가능하여야 한다.

◦검색 정보 : 개인 정보(성명, 주소, 주민등록번호)등

1.4.5 교통특성 분석 및 통계처리 기능

운영단말 장치는 아래의 법규위반 통계자료를 처리할 수 있는 기능을 가져야 한다. 또한 단속 차로의 시간대별 교통량, 평균 주행 속도 등의 교통 특성자료를 통계처리 할 수 있는 기능을 가져야 한다.

◦시간, 주간, 일, 월별

◦현장 단속장비(지역제어장치) 별

◦특정 주기 및 특정 시간의 분석(주말, 휴일)

◦그래프로 표시 기능(필요시)

◦처리주기 및 전송주기는 프로그램을 이용하여 변경 기능

◦차로별 위반 건수

◦구간 속도위반 단속/신호위반 단속 시 단속 유형별 건수

◦단속 차로별 교통량, 평균 주행속도

◦단속존(스쿨존/실버존/장애인존 )별 단속 건수

◦단속서별 단속 건수

◦초과속도별 단속 건수

1.5 통신장비 기능 및 규격

1.5.1 현장 단속장비와 센터장비 간에는 TCP/IP 통신이 가능하여야 한다.

1.5.2 보안은 유무선 IP통신을 사용하는 경우, 국정원 CC인증을 득한 암호화장비를 사용하여 사설망기능으로 보호하거나 독립 자가망을 사용하여야 한다.

2. 센터 S/W 기능

무인교통단속장비 센터 소프트웨어는 다음 표와 같이 기능과 규격을 수용할 수 있도록 제작되어야 한다.

<표 19>  무인교통단속장비 센터 중앙처리장치의 기능과 규격

| 구분 | 수 행 기 능 | 규 격 |
| --- | --- | --- |
| DB서버 | ∘위반차량정보와 영상정보, 지역제어장치정보, 상태 정보, 교통정보 및 통계정보 등 데이터베이스 관리 ∘지점속도 및 구간속도 동시위반 차량 중 위반 과중 차량 추출 ∘개인정보관련 DB 암호화 솔루션 연동 ∘SQL 모니터링 솔루션 ∘자가진단 및 보완 프로그램 ∘데이터 백업(내부, 외부) | ∘운영시스템 : UNIX ∘데이터베이스: RDBMS |
| 통신서버 | ∘위반차량정보 처리 ∘영상데이터 관리 ∘차적 조회 처리 ∘지역제어장치 상태정보 처리 ∘통과차량, 교통정보, 영상정보, 시간동기화 등 처리 ∘제어정보 처리 및 일체의 통신처리 ∘프로세스 및 시스템 관제 ( 운영관리 및 제어 ) | ∘운영시스템 : UNIX |
| 운영단말 | ∘위반차량 관리(지역코드, 날짜, 시간, 차량번호, 소유주, 차종 등) ∘차적 조회 관리 ∘교통정보 및 통계정보 관리 ∘신호위반 장비의 신호등 상태 감시 ∘구간속도위반 단속장비의 지점·구간 통과차량 및 시간정보 등 요청정보 관리 ∘지역제어장치 환경설정 및 제어(감시) ∘사용자 관리 ∘운영단말 시스템 유지관리 ∘통신서버 관리(메모리, 디스크, 프로세스 감시) ∘통신서버 프로세스 배포/운영관리 | ∘운영시스템 : Windows |

3. 센터 DB 규격

3.1 무인교통단속장비 센터 DB 데이터 형식

무인교통단속장비(속도위반, 신호위반, 구간속도위반, 교차로통행방법위반 등) 데이터베이스의 테이블 목록은 다음과 같다.

<표 20> 데이터베이스의 데이터 테이블 목록

| 테 이 블 |  |
| --- | --- |
| 위반정보 마스터 테이블 ( 차적정보 포함 ) | 위반정보 마스터 테이블 변경내역 |
| 위반정보 마스터 테이블 필터내역 | 위반정보 마스터 테이블 5년 삭제 |
| 제어기별 고지일련번호 테이블 | 제어기 위반장소 테이블 |
| 우편번호 마스터 테이블 | 제어기 위반주소 테이블 |
| 가상제어기 정보 마스터 테이블 | 가상제어기 정보 마스터 테이블 변경내역 |
| 가상제어기-제어기 매칭 마스터 테이블 | 가상제어기-제어기 매칭 마스터 테이블 변경내역 |
| 가상제어기 지점 위반정보 테이블 | 가상제어기 구간 위반정보 테이블 |
| 가상제어기 지점 통과정보 테이블 | 가상제어기 구간 통과정보 테이블 |
| 가상제어기 초기 상태정보 테이블 | 가상제어기 초기 IP상태 테이블 |
| 가상제어기 초기 차로정보 테이블 | 가상제어기 지점 상태정보 테이블 |
| 가상제어기 교통 상태 테이블 | 가상제어기 시각상태 테이블 |
| 가상제어기 영상부 상태 테이블 | 가상제어기 검지부 상태 테이블 |
| 가상제어기 지점부 상태 테이블 | 가상제어기 그룹관리 테이블 |
| 시스템 환경 설정 마스터 테이블 | 파러미터 관리 테이블 |
| 제어기정보 마스터 | 제어기정보 마스터 변경내역 |
| 제어기 상태 정보 | 제어기 교통 정보 |
| 제어기 가림막 정보 | 제어기 회사 정보 |
| 관할경찰서 마스터 테이블 | 관할경찰서 마스터 백업 테이블 |
| 공휴일 관리 테이블 | 방학 관리 테이블 |
| 제어기별 위반 통계 | 경찰서별 위반 통계 |
| 위반장소별(스쿨존 등 ) 위반 통계 | 초과속도별 위반 통계 |
| 운영자 관리 마스터 테이블 | 운영자 화면구성 테이블 |
| 운영자 화면 권한 테이블 | 화면관리 테이블 |
| 권한 관리 테이블 | 업다운 타스크 관리 테이블 |
| 업다운 경로 관리 테이블 | 업다운 파일 관리 테이블 |
| 업다운 파일 상세정보 테이블 | 서버 관리 테이블 |
| 서버별 타스크 관리 테이블 | 서버별 타스크 구성 관리 테이블 |
| 서버별 메모리 상태 테이블 | 서버별 디스크 상태 테이블 |
| 서버별 타스크 상태 테이블 | - |

3.2 무인교통단속장비 센터 ERD

무인교통단속장비(속도위반, 신호위반, 구간속도위반, 교차로통행방법위반 등) 표준소프트웨어 ERD는 다음과 같다.

<그림 11> 무인교통단속장비 표준 소프트웨어 ERD 1

<그림 12> 무인교통단속장비 표준 소프트웨어 ERD 2

<그림 13> 무인교통단속장비 표준 소프트웨어 ERD 3

4. 지역제어장치 간 통신규약

4.1 통신개요

4.1.1 적용범위

센터 중앙처리장치 통신 소프트웨어의 통신 프로토콜은 TCP/IP통신을 이용하여 지역제어장치(현장)에서 올라온 위반정보, 위반영상을 데이터베이스와 하드디스크에 저장하고, 제어명령을 지역제어장치에 전송할 수 있도록 한다.

4.1.2 연결관계 및 통신포트

<표 21> 연결관계 및 통신포트

| 구분 | OPCODE (Function) | 항목 | 통신포트 | 지역제어장치 | 센터통신서버 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정보수집 | 0x10 | 초기화 | 8701 | Client Socket | Server Socket |
|  | 0x11 | 연결 유지 |  |  |  |
|  | 0x20 | 상태 정보 |  |  |  |
|  | 0x21 | 위반 정보 |  |  |  |
|  | 0x22 | 통과 정보 |  |  |  |
|  | 0x23 | 교통 정보 |  |  |  |
|  | 0x25 | 함체문 상태정보 | 8702 |  |  |
| 원격제어 | 0x30 | 통과 영상 정보 | 8801 | Server Socket | Client Socket |
|  | 0x31 | 도로 영상 정보 | 8802 |  |  |
|  | 0x32 | 차로별 단속 여부 변경 |  |  |  |
|  | 0x33 | 차로별 단속 모드 변경 |  |  |  |
|  | 0x34 | 차종별 단속 속도 변경 |  |  |  |
|  | 0x35 | 카메라 PTZF 제어 |  |  |  |
|  | 0x36 | 시각 설정 |  |  |  |
|  | 0x37 | 시스템 리셋 |  |  |  |
|  | 0x38 | 상태정보 주기 변경 |  |  |  |
|  | 0x39 | 교통정보 주기 변경 |  |  |  |
|  | 0x3A | 통과차량 주기 변경 |  |  |  |
|  | 0x3B | 파라미터 업로드 |  |  |  |
|  | 0x3C | 파라미터 다운로드 |  |  |  |
|  | 0x3D | 펌웨어 다운로드 |  |  |  |
|  | 0x3E | 로그파일 업로드 | 8803 |  |  |
|  | 0x40 | ONE Trigger | 8804 |  |  |
|  | 0x41 | 상태정보 요청 | 8802 |  |  |

※ BYTE ORDER : BIG ENDIAN

※ CharacterEncoding : Euc-Kr, 데이터 길이보다 짧은 경우 Null(0x00)으로 채워서 전송

4.2 프레임 구조

<표 22> 프레임 구조 (크기 단위 : BYTE)

| 구조 | 구분 |  | 크기 | 타입 | 설 명 | 예 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | Packet의 시작을 나타냄 | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | 전송 시스템 ID | - 0x00 : 센터통신서버 - 0x01 : 지역제어장치 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | 수신 시스템 ID | - 0x00 : 센터통신서버 - 0x01 : 지역제어장치 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | OPCODE 참조 | - 0x10 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | 기능수행을 위한 절차의 순번 | - 0x00부터 시작 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR | 지역제어장치 번호 | - “F9999”, “M9999” - “F9999”이후로 “G9999” |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD | 패킷 일련번호 | - 0 ~ 65535(65535 초과 시 0부터 재시작) |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT | Data부의 실제 사이즈 |  |
| DATA부 | DATA |  | N | - |  | - 4.6 OPCODE별 상세정의 참조 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | Packet의 끝을 나타냄 | - 0x89 0x89 |

<표 23> 타입유형 및 크기

| 타입 | 크기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| BYTE | 1 | - 1 Byte의 크기를 가진 정수형 (범위:0 ~ 255), (unsigned char) |
| CHAR | 1 | - 1 Byte의 크기를 가진 정수형 (범위:-128 ~ 127) or 문자, (char) |
| WORD | 2 | - 2 Byte의 크기를 가진 정수형 (범위:0 ~ 65535), (unsigned short) |
| SHORT | 2 | - 2 Byte의 크기를 가진 정수형 (범위:-32768 ~ 32767), (short) |
| UINT | 4 | - 4 Byte의 크기를 가진 정수형 (범위:0 ~ 4294967295), (unsigned int) |
| INT | 4 | - 4 Byte의 크기를 가진 정수형 (범위:-2147483648 ~ 2147483647), (int) |
| FLOAT | 4 | - 4 Byte의 크기를 가진 부동 소수점 (float) |
| DOUBLE | 8 | - 8 Byte의 크기를 가진 부동 소수점 (double) |

4.3 공통코드(Ack / Nack 정보)

<표 24> 코드 및 의미

| 코드 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 정상수신 | ACK |
| 0x10 | HEADER부 구조가 올바르지 않음 | HEARDER부 오류 |
| 0x11 | SND ID가 유효하지 않음 |  |
| 0x12 | RCV ID가 유효하지 않음 |  |
| 0x13 | 정의되지 않은 OPCODE 사용 |  |
| 0x14 | 요청 OPCODE가 아닌 경우 |  |
| 0x15 | LOCAL NUMBER가 유효하지 않음 |  |
| 0x16 | LENGTH가 유효하지 않음 |  |
| 0x20 | 파일명이 유효하지 않음 | DATA부 오류 |
| 0x21 | 패킷 번호가 순차적이지 않음 예) 100개로 분할된 1건의 위반정보의 패킷을 수신하면서 패킷 일련번호가 순차적이지 않은 경우 |  |
| 0x22 | 마지막 패킷 수신 후 완료 후 추가적인 자료를 수신함. 예) 100개로 분할된 1건의 위반정보의 패킷을 100번 수신하였는데 101번째 패킷을 수신한 경우 |  |
| 0x23 | 지역제어장치 프로그램의 현재 버전보다 낮거나 같은 프로그램을 업그레이드 할 경우 |  |
| 0x24 | 시각 정보 불일치 예) 센터 통신서버에서 초기화 정보 수신 후 시각 동기화 불일치 경우(범위 : 5초) |  |
| 0xF0 | 내부오류로 처리하지 못함 | 기타 |
| 0xF1 | 기능 없음 예) 통신서버에서 팬틸트 이동 요청(무인단속장비가 고정 팬틸트인 경우) |  |
| 0xFF | 기타 오류 |  |

4.4 OPCODE

<표 25> OPCODE 항목

| 구분 | OPCODE (Function) | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정보수집 | 0x10 | 초기화 | - 지역제어장치는 접속 성공 후 최초 1회 전송 |
|  | 0x11 | 연결 유지 | - 데이터 송수신이 없는 경우 1분 간격으로 연결유지 패킷을 전송 |
|  | 0x20 | 상태 정보 | - 시스템 상태정보 |
|  | 0x21 | 위반 정보 | - 위반정보 |
|  | 0x22 | 통과 정보 | - 통과차량정보 |
|  | 0x23 | 교통 정보 | - 교통량, 속도, 점유율 정보 |
|  | 0x25 | 함체문 상태정보 | - 함체문 상태정보 변경 시 함체문 상태정보 전송 |
| 원격제어 | 0x30 | 통과 영상 정보 | - 통과차량 이미지 정보 요청 |
|  | 0x31 | 도로 영상 정보 | - 카메라 영상 확인용 |
|  | 0x32 | 차로별 단속 여부 변경 | - 차로별 단속 여부 변경 |
|  | 0x33 | 차로별 단속 모드 변경 | - 차로별 단속 모드 설정 |
|  | 0x34 | 차종별 단속 속도 변경 | - 차종별 제한속도, 초과속도, 위반속도 설정 |
|  | 0x35 | 카메라 PTZF 제어 | - 팬/틸트/줌/포커스 제어 |
|  | 0x36 | 시각 설정 | - 시각 동기화 - 주기(1시간) |
|  | 0x37 | 시스템 리셋 | - 시스템 리셋 |
|  | 0x38 | 상태정보 주기 변경 | - 상태정보 전송주기 변경 |
|  | 0x39 | 교통정보 주기 변경 | - 교통정보 생성주기 변경 |
|  | 0x3A | 통과차량 주기 변경 | - 통과차량 전송주기 변경 |
|  | 0x3B | 파라미터 업로드 | - 파라미터 업로드(파라미터 업로드시 원격제어 불가) |
|  | 0x3C | 파라미터 다운로드 | - 파라미터 다운로드(파라미터 다운로드시 원격제어 불가) |
|  | 0x3D | 펌웨어 다운로드 | - 지역제어장치 펌웨어 업데이트(지역제어장치 펌웨어 업데이트 시 원격제어 불가) |
|  | 0x3E | 로그파일 업로드 | - 로그파일 업로드 |
|  | 0x40 | ONE Trigger | - 트리거발생 차로 및 검지영상 요청 |
|  | 0x41 | 상태정보 요청 | - 시스템 상태정보 요청 및 수집 |

4.5 패킷 전송 Flow

4.5.1 정보수집

지역제어장치는 센터 통신서버로 접속을 시도한다. 연결 실패 시 30초 후 재연결을 시도한다.

지역제어장치는 접속 성공 후 3초 이내 초기화정보(0x1000)를 전송한다. 센터통신서버는 5초 동안 초기화정보를 수신하지 못한 경우 접속을 종료하고, 지역제어장치는 30초 후 재연결을 시도한다.

지역제어장치는 전송주기가 되었거나 자료 생성이 완료되면 센터 통신서버로 전송한다. 지역제어장치는 센터로부터 Nack 수신 시 5초 간격으로 2회 재요청을 하고, 연속으로 해당 패킷에 대하여 총 3회 Nack 수신 시 해당 패킷 전송을 중지한다.

센터통신서버는 5분 동안 지역제어장치로부터 어떠한 패킷도 수신하지 못하면 통신연결을 해제하고, 지역제어장치는 통신연결유지를 위해 자료 전송 외 연결유지정보(0x1100)를 1분 간격으로 전송한다.

<그림 14 > 정보수집 FLOW

4.5.2 원격제어

원격제어 명령을 전송하기 위해 센터통신서버는 지역제어장치에 통신연결을 시도한다. 통신연결 실패 시 5초 간격으로 2회 연결 재시도를 실행하고, 총 3회 연결 실패 시 연결 시도를 중지한다.

원격제어 명령은 한 세션에서 다수로 보낼 수 있다.

원격제어 명령 전송 후 Nack 수신 시 5초 간격 2회 재전송을 실시하고, 총 3회 Nack 수신 시 접속을 해제한다. 또한 5초간 응답이 없을 경우 접속을 해제한다.

모든 원격제어 명령을 전송한 후 센터 통신서버는 통신연결을 해제한다.

<그림 15 > 원격제어 FLOW

4.6 OPCODE별 상세정의

4.6.1 초기화정보

최초 접속 또는 재접속 시 지역제어장치에서 센터로 1회 보내는 정보로 지역제어장치 정보, 현재 설정되어 있는 운영정보, 이동식 단속 장비를 위한 정보로 구성한다.

지역제어장치에서 패킷 구성 시 센터로 전송하기 바로 직전에 현재 시각정보를 입력 후 전송 권함(센터에서 시각 동기화 검사(범위 : 5초)를 통해 Nack 전송 및 통신 세션을 Close함)

1) 통신절차

<그림 16 > 초기화 정보 통신절차

2) [0x1000] 초기화 정보 송신 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 26> 초기화 정보 송신 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 |  | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  |  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  |  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  |  | OPCODE |  |  | Function | 1 | BYTE | - 0x10 |
|  |  |  |  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  |  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  |  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  |  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 319 + 차로수 * 6 |
| DATA부 | 버전 정보 | 제작업체 |  |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 프로그램 버전 |  |  |  | 3 | BYTE | - X,Y,Z 형태 정의 |
|  |  | 프로토콜 버전 |  |  |  | 3 | BYTE | - X,Y,Z 형태 정의 |
|  | 위치 정보 | 설치 위치 명 |  |  |  | 256 | CHAR | - 지역제어장치 설치명 |
|  |  | 설치 위치 경도 좌표 |  |  |  | 8 | DOUBLE | - 정수부 3자리, 소수부 9자리 |
|  |  | 설치 위치 위도 좌표 |  |  |  | 8 | DOUBLE | - 정수부 2자리, 소수부 9자리 |
|  | 운영 정보 | 현재 시각 |  |  |  | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  |  | 교통정보 생성주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 300초 |
|  |  | 상태정보 전송주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 60초 |
|  |  | 통과차량 전송주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 30초 |
|  |  | 일반차량 제한속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  |  | 일반차량 단속속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  |  | 일반차량 초과속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  |  | 화물차량 제한속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  |  | 화물차량 단속속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  |  | 화물차량 초과속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  |  | 지원 단속모드 |  |  |  | 4 | BYTE | - 0 Byte - 0 Bit: 속도위반 (0:Off, 1:On) - 1 Bit: 버스전용 (0:Off, 1:On) - 2 Bit: 신호위반 (0:Off, 1:On) - 3 Bit: 갓길위반 (0:Off, 1:On) - 4 Bit: 구간단속 (0:Off, 1:On) - 5 Bit: 꼬리물기 (0:Off, 1:On) - 6 Bit: 차로위반 (0:Off, 1:On) - 7 Bit: Reserved - 1~3 Byte: Reserved |
|  |  | 차로수 |  |  |  | 1 | BYTE | - 제어기에 설정된 최대 차로 건수 |
|  |  |  | 차로수 만큼 반복 | 차로번호 |  | 1 | BYTE |  |
|  |  |  |  | 단속여부 |  | 1 | BYTE | - 0x00 : 단속안함, 0x01 : 단속함 |
|  |  |  |  | 단속모드 |  | 4 | BYTE | - 0 Byte - 0 Bit: 속도위반 (0:Off, 1:On) - 1 Bit: 버스전용 (0:Off, 1:On) - 2 Bit: 신호위반 (0:Off, 1:On) - 3 Bit: 갓길위반 (0:Off, 1:On) - 4 Bit: 구간단속 (0:Off, 1:On) - 5 Bit: 꼬리물기 (0:Off, 1:On) - 6 Bit: 차로위반 (0:Off, 1:On) - 7 Bit: Reserved - 1~3 Byte: Reserved |
| TAIL부 |  | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x1000] 초기화 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 27> 초기화 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x10 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 지역제어장치로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.2. 연결 유지

센터 통신서버와 지역제어장치 간 데이터 송수신 없이도 접속을 유지하기 위해 보내는 정보. 센터 통신서버는 5분 동안 어떠한 정보도 수신하지 못하면 접속을 해제하고, 지역제어장치는 마지막 패킷 전송 후 1분 이내에 연결유지 패킷을 보내야 한다.

- 1) 통신절차

<그림 17 > 연결유지 통신절차

- 2) [0x1100] 연결 유지 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 28> 연결 유지 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x11 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | - 없음 |  |  |  |  |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x1100] 연결 유지 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 29> 연결 유지 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x11 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 지역제어장치로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.3. 상태 정보

시스템 상태정보의 데이터부는 시스템과 차로 단위의 정보로 구성되며, 자료의 성격은 상태정보와 운영정보로 분류된다.

한 대의 카메라로 다중차로를 담당하는 경우 모든 차로에 동일한 상태정보를 기록하여 전송한다.

- 1) 통신절차

<그림 18 > 상태 정보 통신절차

- 2) [0x2000] 상태 정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 30> 상태 정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE |  |  | Function | 1 | BYTE | - 0x20 |
|  |  |  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 42 + 차로수 * 12 |
| DATA부 | 시스템 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:이상 |
|  | 함체 문 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:닫힘, 0x01:열림, 0x02:알수없음 |
|  | 함체 온도 |  |  |  | 1 | CHAR | - -127~127, -128:알수없음 |
| DATA부 | 함체 팬 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:Off, 0x01:On, 0x02:알수없음 |
|  | 함체 히터 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:Off, 0x01:On, 0x02:알수없음 |
|  | 표준시간 동기화 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:이상, 0x02:알수없음 |
|  | 현재 시각 |  |  |  | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 교통정보 생성주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 300초 |
|  | 상태정보 전송주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 60초 |
|  | 통과차량 전송주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 30초 |
|  | 일반차량 제한속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 일반차량 단속속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 일반차량 초과속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 화물차량 제한속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 화물차량 단속속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 화물차량 초과속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 차로수 |  |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 차로수 만큼 반복 | 차로번호 |  | 1 | BYTE |  |
|  |  |  | 단속여부 |  | 1 | BYTE | - 0x00 : 단속안함, 0x01 : 단속함 |
|  |  |  | 단속모드 |  | 4 | BYTE | - 0 Byte - 0 Bit: 속도위반 (0:Off, 1:On) - 1 Bit: 버스전용 (0:Off, 1:On) - 2 Bit: 신호위반 (0:Off, 1:On) - 3 Bit: 갓길위반 (0:Off, 1:On) - 4 Bit: 구간단속 (0:Off, 1:On) - 5 Bit: 꼬리물기 (0:Off, 1:On) - 6 Bit: 차로위반 (0:Off, 1:On) - 7 Bit: Reserved - 1~3 Byte: Reserved |
|  |  |  | 검지부 (속도) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (조명) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (캡쳐) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (PT/Lens) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (카메라) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (보드) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
| TAIL부 | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x2000] 상태 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 31> 상태 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x20 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 지역제어장치로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.4. 위반 정보

위반차량이 발생하면 지역제어장치는 해당 정보를 바이너리 파일로 구성하고, 센터로 분할하여 전송한다.

센터 통신서버로부터 Nack를 수신하면 5초 간격으로 2회 패킷을 재전송. 총 3회 Nack 수신 시 해당 위반자료 전송을 중지하고, 새로운 위반정보 전송을 시작해야 한다.

- 1) 통신절차

<그림 19 > 위반 정보 통신절차

- 2) [0x2100] 위반 정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 32> 위반 정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x21 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT | - 가변 = 54 + 파일 전체 크기 |
| DATA부 | 위반정보 파일 명칭 |  | 50 | CHAR |  |
|  | 위반정보 파일 전체 크기 |  | 4 | UINT | - 위반정보 파일의 전체 크기 - 파일 크기 Max : 4M Byte 이하 |
|  | 위반정보 파일 |  | N | BINARY | - N = 위반정보 파일 전체 크기 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x2100] 위반 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 33> 위반 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x21 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 지역제어장치로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
|  | 위반정보 파일 명칭 |  | 50 | CHAR |  |
|  | 위반정보 파일 전체 크기 |  | 4 | UINT | - 위반정보 파일의 전체 크기 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 4) 파일명 명명규칙

- 4-1) 위반정보 파일명

위반정보 파일명 길이는 총 36자리로 다음과 같이 구성한다.

<표 34> 위반정보 파일 분류 및 설명

| 순서 | 분류 | 자릿수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지방경찰청 고유번호 | 2 | “11” : 서울 “12” : 부산 “13” : 경기남부 “14” : 강원 “15” : 충북 “16” : 충남 “17” : 전북 “18” : 전남 “19” : 경북 “20” : 경남 “21” : 제주 “22” : 대구 “23” : 인천 “24” : 광주 “25” : 대전 “26” : 울산 “28” : 경기북부 “29” : 세종 |
| 2 | 고정문자 | 1 | - “_” |
| 3 | 지역제어장치 고유번호 | 5 | - LOCAL NUMBER (“F0001”, “F0002” 등) |
| 4 | 고정문자 | 1 | - “_” |
| 5 | 위반시각 | 17 | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 - 년(4), 월(2), 일(2), 시(2:24시), 분(2), 초(2), 밀리초(3) |
| 6 | 고정문자 | 1 | - “_” |
| 7 | 위반 차로번호 | 2 | - “01”, “02” 등 |
| 8 | 고정문자 | 1 | - “_” |
| 9 | 위반종류 | 2 | - “01” : 속도위반 “02” : 버스전용차로 위반 “03” : 신호위반 “04” : 갓길위반 “06” : 꼬리물기 “07” : 차로위반 |
| 12 | 고정문자 | 1 | - “.” |
| 13 | 확장자명 | 3 | - “DAT” |

- 4-2) 이미지 파일명

이미지 파일명 길이는 총 40자리로 다음과 같이 구성한다.

<표 35> 이미지 파일 분류 및 설명

| 순서 | 분류 | 자릿수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지방 경찰청 고유번호 | 2 | “11” : 서울 “12” : 부산 “13” : 경기남부 “14” : 강원 “15” : 충북 “16” : 충남 “17” : 전북 “18” : 전남 “19” : 경북 “20” : 경남 “21” : 제주 “22” : 대구 “23” : 인천 “24” : 광주 “25” : 대전 “26” : 울산 “28” : 경기북부 “29” : 세종 |
| 2 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 3 | 지역 제어 장치 고유번호 | 5 | - LOCAL NUMBER (“F0001”, “F0002” 등) |
| 4 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 5 | 위반 시각 | 17 | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 - 년(4), 월(2), 일(2), 시(2:24시), 분(2), 초(2), 밀리초(3) |
| 6 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 7 | 위반 차로 번호 | 2 | - “01”, “02” 등 |
| 8 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 9 | 이미지 유형 | 1 | - “J” : JPG - “M” : MP4 |
| 10 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 11 | 사진 종류 | 1 | - “C”: 차량 이미지 - “L”: 번호판 이미지 - “T”: 트래킹 이미지 |
| 12 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 13 | 순번 | 2 | - “XX”: 차량/번호판 이미지 파일 - “00-07”: 트래킹 이미지 파일 (현재 총 8컷) - “XX”: 트래킹 동영상 파일 |
| 14 | 고정 문자 | 1 | - “.” |
| 15 | 확장자 명 | 3 | - “JPG” 또는 “MP4” |

- 5) 단속모드별 위반파일 구성정보

- 5-1) 속도위반

<표 36> 속도위반 구성정보

| 항 목 |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXT부 | 위반 코드 | 1 | BYTE | - 0x01 : 속도위반 |
|  | 파일 버전 | 2 | WORD | - 초기 0x0000 - 파일 구조 변경시 변경됨 |
|  | 위반 차량 종류 | 1 | BYTE | - 0x01 : 승용차 - 0x02 : 버스/승합 - 0x03 : 대형화물차 - 0x04 : 소형화물차 - 0x05 : 특수차 - 0x06 : 알수 없음 - ※ 대형화물차 및 소형화물차 구분 불가 시 대형화물차로 정의(화물구분 속도위반 단속 시) |
|  | 위반 차량 번호 | 20 | CHAR |  |
|  | 위반 차로 | 1 | BYTE |  |
|  | 위반 시각 | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 번호판 유무 | 1 | BYTE | - 0x00 : 번호판 없음 - 0x01 : 번호판 있음 |
|  | 번호판 위치 X | 2 | WORD | - 번호판 없음이면 0x00 - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 위치 Y | 2 | WORD | - 번호판 없음이면 0x00 - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 WIDTH | 2 | WORD | - 번호판 없음이면 0x00 |
|  | 번호판 HEIGHT | 2 | WORD | - 번호판 없음이면 0x00 |
|  | 단속 속도 | 2 | WORD |  |
|  | 위반 속도 | 2 | WORD |  |
| 차량 이미지 | 영상 파일 종류 | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 | 50 | CHAR | - 18 PAGE 참조 |
|  | 영상 파일 크기 | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 | N | BINARY |  |
| 번호판 이미지 | 영상 파일 종류 | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 | 50 | CHAR | - 18 PAGE 참조 - 번호판 없음이면 모든 자료 0x00 |
|  | 영상 파일 크기 | 4 | UINT | - 번호판 없음이면 0x00 |
|  | 영상 파일 정보 | N | BINARY | - 번호판 없음이면 바이너리가 없음 |

- 5-2) 버스전용차로 위반

<표 37> 버스전용차로 위반 구성정보

| 항 목 |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXT부 | 위반 코드 | 1 | BYTE | - 0x02 : 버스전용차로 위반 |
|  | 파일 버전 | 2 | WORD | - 초기 0x0000 - 파일 구조 변경시 변경됨 |
|  | 위반 차량 종류 | 1 | BYTE | - 0x01 : 승용차 - 0x02 : 버스/승합 - 0x03 : 대형화물차 - 0x04 : 소형화물차 - 0x05 : 특수차 - 0x06 : 알수 없음 |
|  | 위반 차량 번호 | 20 | CHAR |  |
|  | 위반 차로 | 1 | BYTE |  |
|  | 위반 시각 | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 번호판 유무 | 1 | BYTE |  |
|  | 번호판 위치 X | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 위치 Y | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 WIDTH | 2 | WORD |  |
|  | 번호판 HEIGHT | 2 | WORD |  |
|  | 진행 속도 | 2 | WORD |  |
| 차량 이미지 | 영상 파일 종류 | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 | 4 | UINT | - 파일 크기 Max : 4M Byte 이하 |
|  | 영상 파일 정보 | N | BINARY |  |
| 번호판 이미지 | 영상 파일 종류 | 1 | CHAR | - “J“ : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 | N | BINARY |  |

- 5-3) 신호위반

<표 38> 신호위반 구성정보

| 항 목 |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXT부 | 위반 코드 |  |  | 1 | BYTE | - 0x03 : 신호위반 |
|  | 파일 버전 |  |  | 2 | WORD | - 초기 0x0000 - 파일 구조 변경시 변경됨 |
|  | 위반 차량 종류 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 승용차 - 0x02 : 버스/승합 - 0x03 : 대형화물차 - 0x04 : 소형화물차 - 0x05 : 특수차 - 0x06 : 알수 없음 |
|  | 위반 차량 번호 |  |  | 20 | CHAR |  |
|  | 위반 차로 |  |  | 1 | BYTE |  |
|  | 위반 시각 |  |  | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 번호판 유무 |  |  | 1 | BYTE |  |
|  | 번호판 위치 X |  |  | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 위치 Y |  |  | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 WIDTH |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 번호판 HEIGHT |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 진행 속도 |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 정지선 통과시간 |  |  | 8 | DOUBLE | - 소수점 3자리 (정수부.XXX) - 등화 후 검지시간 |
|  | 교차로 통과시간 |  |  | 8 | DOUBLE | - 소수점 3자리 (정수부.XXX) - 등화 후 교차로 통과시간 |
|  | 신호등 상태 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 녹색 - 0x02 : 황색 - 0x03 : 좌회전 - 0x04 : 우회전 - 0x05 : 적색 - 0x06 : 직좌동시 - 0x07 : 점멸 - 0x08 : 소등 - 0x09 : 고장 |
|  | 차량진행 형태 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 직진 - 0x02 : 좌회전 - 0x03 : 우회전 - 0x04 : 정지 |
|  | 신호등 종류 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 3색등(적황좌) - 0x02 : 3색등(적황직) - 0x03 : 4색등(적황좌직) - 0x04 : 5색등(적황좌직우) |
| 차량 이미지 | 영상 파일 종류 |  |  | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 |  |  | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 |  |  | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 |  |  | N | BINARY |  |
| 번호판 이미지 | 영상 파일 종류 |  |  | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 |  |  | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 |  |  | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 |  |  | N | BINARY |  |
| 트래킹 이미지 | 차량 연속 영상 프레임 수 |  |  | 1 | BYTE | - Default: 8 컷 |
|  |  | 차량 연속 영상 프레임 수 만큼 반복 | 영상 파일 종류 | 1 | CHAR | - “J” : JPG - “M” : MP4 |
|  |  |  | 영상 파일 명칭 | 50 | CHAR |  |
|  |  |  | 영상 파일 크기 | 4 | UINT |  |
|  |  |  | 영상 파일 정보 | N | BINARY |  |

- 5-4) 갓길위반

<표 39> 갓길위반 구성정보

| 항 목 |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXT부 | 위반 코드 | 1 | BYTE | - 0x04 : 갓길위반 |
|  | 파일 버전 | 2 | WORD | - 초기 0x0000 - 파일 구조 변경시 변경됨 |
|  | 위반 차량 종류 | 1 | BYTE | - 0x01 : 승용차 - 0x02 : 버스/승합 - 0x03 : 대형화물차 - 0x04 : 소형화물차 - 0x05 : 특수차 - 0x06 : 알수 없음 |
|  | 위반 차량 번호 | 20 | CHAR |  |
|  | 위반 차로 | 1 | BYTE |  |
|  | 위반 시각 | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 번호판 유무 | 1 | BYTE |  |
|  | 번호판 위치 X | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 위치 Y | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 WIDTH | 2 | WORD |  |
|  | 번호판 HEIGHT | 2 | WORD |  |
|  | 진행 속도 | 2 | WORD |  |
| 차량 이미지 | 영상 파일 종류 | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 | N | BINARY |  |
| 번호판 이미지 | 영상 파일 종류 | 1 | CHAR | - “J“ : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 | N | BINARY |  |

- 5-5) 구간속도위반

지역제어장치는 구간단속 모드가 On으로 설정되어 있을 경우 통과차량정보를 센터통신서버로 전송하고, 통과차량 정보 수집 시 영상정보를 포함하여 수집하게 되면 용량이 크기 때문에 구간속도 위반여부를 센터에서 판단하고 위반차량에 대해 통과영상정보를 센터에 전송한다.

      - 5-6) 교차로 통행방법 위반(꼬리물기)

<표 40> 꼬리물기 구성정보

| 항 목 |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXT부 | 위반 코드 |  |  | 1 | BYTE | - 0x06 : 꼬리물기 |
|  | 파일 버전 |  |  | 2 | WORD | - 초기 0x0000 - 파일 구조 변경시 변경됨 |
|  | 위반 차량 종류 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 승용차 - 0x02 : 버스/승합 - 0x03 : 대형화물차 - 0x04 : 소형화물차 - 0x05 : 특수차 - 0x06 : 알수 없음 |
|  | 위반 차량 번호 |  |  | 20 | CHAR |  |
|  | 위반 차로 |  |  | 1 | BYTE |  |
|  | 위반 시각 |  |  | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 번호판 유무 |  |  | 1 | BYTE |  |
|  | 번호판 위치 X |  |  | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 위치 Y |  |  | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 WIDTH |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 번호판 HEIGHT |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 진행 속도 |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 정지선 통과시간 |  |  | 8 | DOUBLE | - 소수점 3자리 (정수부.XXX) - 등화 후 검지시간 |
|  | 교차로 통과시간 |  |  | 8 | DOUBLE | - 소수점 3자리 (정수부.XXX) - 등화 후 교차로 통과시간 |
|  | 신호등 상태 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 녹색 - 0x02 : 황색 - 0x03 : 좌회전 - 0x04 : 우회전 - 0x05 : 적색 - 0x06 : 직좌동시 - 0x07 : 점멸 - 0x08 : 소등 - 0x09 : 고장 |
|  | 차량진행 형태 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 직진 - 0x02 : 좌회전 - 0x03 : 우회전 - 0x04 : 정지 |
|  | 신호등 종류 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 3색등(적황좌) - 0x02 : 3색등(적황직) - 0x03 : 4색등(적황좌직) - 0x04 : 5색등(적황좌직우) |
| 차량 이미지 | 영상 파일 종류 |  |  | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 |  |  | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 |  |  | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 |  |  | N | BINARY |  |
| 번호판 이미지 | 영상 파일 종류 |  |  | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 |  |  | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 |  |  | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 |  |  | N | BINARY |  |
| 트래킹 이미지 | 차량 연속 영상 프레임 수 |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 차량 연속 영상 프레임 수 만큼 반복 | 영상 파일 종류 | 1 | CHAR | - “J” : JPG - “M” : MP4 |
|  |  |  | 영상 파일 명칭 | 50 | CHAR |  |
|  |  |  | 영상 파일 크기 | 4 | UINT |  |
|  |  |  | 영상 파일 정보 | N | BINARY |  |

- 5-7) 차로위반

<표 41> 차로위반 구성정보

| 항 목 |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXT부 | 위반 코드 |  |  | 1 | BYTE | - 0x07 : 차로위반 |
|  | 파일 버전 |  |  | 2 | WORD | - 초기 0x0000 - 파일 구조 변경시 변경됨 |
|  | 위반 차량 종류 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 승용차 - 0x02 : 버스/승합 - 0x03 : 대형화물차 - 0x04 : 소형화물차 - 0x05 : 특수차 - 0x06 : 알수 없음 - ※ 대형화물차 및 소형화물차 구분 불가 시 대형화물차로 정의(화물구분 속도위반 단속 시) |
|  | 위반 차량 번호 |  |  | 20 | CHAR |  |
|  | 위반 차로 |  |  | 1 | BYTE |  |
|  | 위반 시각 |  |  | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 번호판 유무 |  |  | 1 | BYTE |  |
|  | 번호판 위치 X |  |  | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 위치 Y |  |  | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  | 번호판 WIDTH |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 번호판 HEIGHT |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 진행 속도 |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 정지선 통과시간 |  |  | 8 | DOUBLE | - 소수점 3자리 (정수부.XXX) - 등화 후 검지시간 |
|  | 교차로 통과시간 |  |  | 8 | DOUBLE | - 소수점 3자리 (정수부.XXX) - 등화 후 교차로 시간 |
|  | 신호등 상태 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 녹색 - 0x02 : 황색 - 0x03 : 좌회전 - 0x04 : 우회전 - 0x05 : 적색 - 0x06 : 직좌동시 - 0x07 : 점멸 - 0x08 : 소등 - 0x09 : 고장 |
| TEXT부 | 차량진행 형태 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 직진 - 0x02 : 좌회전 - 0x03 : 우회전 - 0x04 : 정지 |
|  | 신호등 종류 |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 3색등(적황좌) - 0x02 : 3색등(적황직) - 0x03 : 4색등(적황좌직) - 0x04 : 5색등(적황좌직우) |
| 차량 이미지 | 영상 파일 종류 |  |  | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 |  |  | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 |  |  | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 |  |  | N | BINARY |  |
| 번호판 이미지 | 영상 파일 종류 |  |  | 1 | CHAR | - “J” : JPG |
|  | 영상 파일 명칭 |  |  | 50 | CHAR |  |
|  | 영상 파일 크기 |  |  | 4 | UINT |  |
|  | 영상 파일 정보 |  |  | N | BINARY |  |
| 트래킹 이미지 | 차량 연속 영상 프레임 수 |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 차량 연속 영상 프레임 수 만큼 반복 | 영상 파일 종류 | 1 | CHAR | - “J” : JPG - “M” : MP4 |
|  |  |  | 영상 파일 명칭 | 50 | CHAR |  |
|  |  |  | 영상 파일 크기 | 4 | UINT |  |
|  |  |  | 영상 파일 정보 | N | BINARY |  |

4.6.5. 통과 정보

지역제어장치는 구간단속 모드가 On으로 설정되어 있을 때만 통과차량정보를 센터통신서버로 전송한다.(통신두절 시 수집한 통과차량정보는 통신이 연결되더라도 보내지 않음)

통과차량정보 전송 후 Nack를 수신하면 5초 간격으로 2회 패킷을 재전송하되, 첫 번째 패킷부터 다시 전송해야함. 총 3회 Nack 수신 시 해당 통과차량정보 전송을 중지하고, 새로운 통과차량정보 전송을 시작해야 한다.

지역제어장치에서 정상적으로 전송한 통과차량정보의 최대 보관주기는 21일임.

센터 영상실과 지역제어장치 간 시간차이가 1초 이상일 경우 표준시간 동기화 상태를 이상으로 보내야 한다.

센터통신서버는 수집된 통과차량정보 중 표준시간 동기화 상태가 이상인 통과차량정보를 구간 매칭에서 제외함.

- 1) 통신절차

<그림 20 > 통과 정보 통신절차

- 2) [0x2200] 통과 정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 42> 통과 정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE |  |  | Function | 1 | BYTE | - 0x22 |
|  |  |  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 2 + 통과차량 수 * 150 |
| DATA부 | 통과차량 수 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  |  | 통과차량 수 만큼 반복 | 차량번호 |  | 20 | CHAR |  |
|  |  |  | 차종 |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 승용차 - 0x02 : 버스/승합 - 0x03 : 대형화물차 - 0x04 : 소형화물차 - 0x05 : 특수차 - 0x06 : 알수 없음 - ※ 대형화물차 및 소형화물차 구분 불가 시 대형화물차로 정의(화물구분 속도위반 단속 시) |
|  |  |  | 표준시간 동기화 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:이상, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 통과시각 |  | 17 | CHAR | YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  |  |  | 통과속도 |  | 2 | WORD |  |
|  |  |  | 통과차로 |  | 1 | BYTE |  |
|  |  |  | 차량영상 파일명 |  | 50 | CHAR |  |
|  |  |  | 번호판영상 파일명 |  | 50 | CHAR |  |
|  |  |  | 번호판화면 시작X위치 |  | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  |  |  | 번호판화면 시작Y위치 |  | 2 | WORD | - ※ 센터로 전송되는 번호판영상 최종 해상도 기준 |
|  |  |  | 번호판화면 너비 |  | 2 | WORD |  |
|  |  |  | 번호판화면 높이 |  | 2 | WORD |  |
| TAIL부 | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x2200] 통과 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 43> 통과 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x22 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 지역제어장치로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 4) 통과차량 이미지 명명규칙

통과차량 이미지 파일명 길이는 총 37자리로 다음과 같이 구성한다.

<표 44> 통과차량 이미지 명명규칙

| 순서 | 분류 | 자릿수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지방 경찰청 고유번호 | 2 | “11” : 서울 “12” : 부산 “13” : 경기남부 “14” : 강원 “15” : 충북 “16” : 충남 “17” : 전북 “18” : 전남 “19” : 경북 “20” : 경남 “21” : 제주 “22” : 대구 “23” : 인천 “24” : 광주 “25” : 대전 “26” : 울산 “28” : 경기북부 “29” : 세종 |
| 2 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 3 | 지역 제어장치 고유번호 | 5 | - LOCAL NUMBER (“F0001”, “F0002” 등) |
| 4 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 5 | 통과 시각 | 17 | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
| 6 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 7 | 통과 차로 번호 | 2 | - “01”, “02” 등 |
| 8 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 9 | 이미지 유형 | 1 | - “J” : JPG - “M” : MP4 |
| 10 | 고정 문자 | 1 | - “_” |
| 11 | 사진 종류 | 1 | - “C”: 차량 이미지 - “L”: 번호판 이미지 |
| 12 | 고정 문자 | 1 | - “.” |
| 13 | 확장자 명 | 3 | - “JPG” 또는 “MP4” |

4.6.6. 교통 정보

지역제어장치는 교통 정보 생성주기에 따라 통과차량수, 평균속도, 점유율(단위 : %, 소수점 2자리까지)을 센터로 전송한다.

- 1) 통신절차

<그림 21 > 교통정보 통신절차

- 2) [0x2300] 교통 정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 45> 교통 정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE |  |  | Function | 1 | BYTE | - 0x23 |
|  |  |  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 20 + 차로수 * 8 |
| DATA부 | 교통정보 생성시각 |  |  |  | 17 | CHAR | YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 생성주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default:300초 |
|  | 차로수 |  |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 차로수 만큼 반복 | 차로 번호 |  | 1 | BYTE |  |
|  |  |  | 교통량 |  | 2 | WORD | - 통과차량 수 |
|  |  |  | 속도 |  | 2 | WORD | - 평균 속도 |
|  |  |  | 점유율 |  | 2 | WORD | - 단위 : % - 입력값 : 실제값 X 100 - 101 : 알수 없음 |
|  |  |  | 현재 차로 단속여부 |  | 1 | BYTE | - 0x00 : 단속안함 - 0x01 : 단속함 |
| TAIL부 | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

    - 3) [0x2300] 교통 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 46> 교통 정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x23 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | SEQ NO |  | 2 | WORD | - 지역제어장치로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.7. 함체문 상태정보

교통단속장비의 함체 문 열림/닫힘(이벤트) 발생 시 정보를 센터로 전송하며, 통신두절시에도 교통단속장비는 함체 문 열림/닫힘 이벤트정보를 저장하고 접속시에 함체 문 열림/닫힘 이벤트 이력정보를 센터로 전송한다.

(함체 문 열림/닫힘 이벤트 정보 최대 저장 주기는 7일임)

- 1) 통신절차

<그림 22 > 상태 정보 통신절차

- 2) [0x2500] 함체문 상태정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 47> 함체문 상태정보 전송 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x25 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 현재 시각 |  | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 함체 문 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:닫힘, 0x01:열림, 0x02:알수없음 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

    - 3) [0x2500] 함체문 상태정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 48> 함체문 상태정보 응답 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x25 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 지역제어장치로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.8. 통과 영상 정보

통과차량 정보 수집 시 영상정보를 포함하여 수집하게 되면 용량이 크기 때문에 구간속도 위반여부를 센터에서 판단하고 위반차량에 대한 영상정보를 수집하는 목적으로 생성된 기능.

센터통신서버는 통과 차량에 대한 영상 정보를 수집하기 위해 요청할 이미지의 파일명과 패킷번호를 지역제어장치에 전송하고, 지역제어장치는 해당되는 이미지 파일명/패킷번호에 따른 이미지 정보를 센터에 송신한다.

- 1) 통신절차

<그림 23 > 통과 영상 정보 통신절차

- 2) [0x3000] 통과 영상 정보 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 49> 통과 영상 정보 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x30 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 이미지 파일 명칭 |  | 50 | CHAR | - 차량/번호판 이미지 파일명 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3000] 통과 영상 정보 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 50> 통과 영상 정보 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x30 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT | - 가변 = 57 + 파일 전체 크기 |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
|  | 이미지 파일 명칭 |  | 50 | CHAR | - 요청한 파일 명칭 |
|  | 이미지 파일 전체 크기 |  | 4 | UINT | - ACK: 이미지 파일의 전체 크기 - NACK: 0(이미지 파일 없음) |
|  | 이미지 파일 정보 |  | N | BINARY | - ACK: N = 이미지 파일 전체 크기 - NACK: 0(이미지 파일 없음) |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.9. 도로 영상 정보

센터통신서버에서 차로번호를 전송하면, 지역제어장치는 해당 차로의 현재도로 영상을 응답한다.

- 1) 통신절차

<그림 24 > 도로 영상 정보 통신절차

- 2) [0x3100] 도로 영상 정보 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 51> 도로 영상 정보 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x31 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 차로 번호 |  | 1 | BYTE |  |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

    - 3) [0x3100] 도로 영상 정보 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 52> 도로 영상 정보 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x31 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT | - 가변 = 8 + 파일 전체 크기 |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
|  | 차로 번호 |  | 1 | BYTE | - 요청한 차로 번호 |
|  | 이미지 파일 전체 크기 |  | 4 | UINT | - ACK: 이미지 파일의 전체 크기 - NACK: 0 |
|  | 이미지 파일 정보 |  | N | BINARY | - ACK: N = 이미지 파일 전체 크기 - NCK: 정보 없음 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x8989 |

4.6.10. 차로별 단속여부 변경

차로마다 단속여부를 설정하도록 구성함. ‘단속안함’으로 설정된 지역제어장치는 위반정보, 통과차량정보를 센터통신서버로 전송하지 않아야 한다.

- 1) 통신절차

<그림 25 > 차로별 단속여부 변경 통신절차

- 2) [0x3200] 차로별 단속여부 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 53> 차로별 단속여부 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE |  |  | Function | 1 | BYTE | - 0x32 |
|  |  |  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 1 + 차로수 * 2 |
| DATA부 | 차로수 |  |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 차로수 만큼 반복 | 차로번호 |  | 1 | BYTE |  |
|  |  |  | 단속여부 |  | 1 | BYTE | - 0x00 : 단속안함 - 0x01 : 단속함 |
| TAIL부 | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3200] 차로별 단속여부 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 54> 차로별 단속여부 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x32 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.11. 차로별 단속모드 변경

차로별 다수의 단속기능을 수행할 수 있도록 구성함.

지역제어장치는 On으로 설정된 단속모드와 관련된 위반자료만 전송해야 하며, 구간단속 모드가 On일 경우만 통과차량정보를 센터통신서버로 전송해야 한다.

- 1) 통신절차

<그림 26 > 차로별 단속모드 변경 통신절차

- 2) [0x3300] 차로별 단속모드 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 55> 차로별 단속모드 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE |  |  | Function | 1 | BYTE | - 0x33 |
|  |  |  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 1 + 차로수 * 5 |
| DATA부 | 차로수 |  |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 차로수 만큼 반복 | 차로번호 |  | 1 | BYTE |  |
|  |  |  | 단속모드 On/Off |  | 4 | BYTE | - 0 Byte - 0 Bit: 속도위반 (0:Off, 1:On) - 1 Bit: 버스전용 (0:Off, 1:On) - 2 Bit: 신호위반 (0:Off, 1:On) - 3 Bit: 갓길위반 (0:Off, 1:On) - 4 Bit: 구간단속 (0:Off, 1:On) - 5 Bit: 꼬리물기 (0:Off, 1:On) - 6 Bit: 차로위반 (0:Off, 1:On) - 7 Bit: Reserved - 1~3 Byte: Reserved |
| TAIL부 | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3300] 차로별 단속모드 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 56> 차로별 단속모드 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x33 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.12. 차종별 단속속도 변경

차종별로 단속속도를 변경하며 제어기는 수신된 단속속도로 운영되어야 한다.

- 13.1 통신절차

<그림 27 > 차종별 단속속도 변경 통신절차

- 2) [0x3400] 차종별 단속속도 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 57> 차종별 단속속도 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x34 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 일반차량 제한속도 |  | 2 | WORD |  |
|  | 일반차량 단속속도 |  | 2 | WORD |  |
|  | 일반차량 초과속도 |  | 2 | WORD |  |
|  | 화물차량 제한속도 |  | 2 | WORD |  |
|  | 화물차량 단속속도 |  | 2 | WORD |  |
|  | 화물차량 초과속도 |  | 2 | WORD |  |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3400] 차종별 단속속도 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 58> 차종별 단속속도 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x34 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.13. 카메라 PTZF 제어

카메라에 대한 팬/틸트/줌/포커스를 제어한다.

- 1) 통신절차

<그림 28 > 카메라 PTZF 제어 통신절차

- 2) [0x3500] 카메라 PTZF 제어 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 59> 카메라 PTZF 제어 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x35 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 차로번호 |  | 1 | BYTE |  |
|  | Pan/Tilt/Lens 제어옵션 |  | 1 | BYTE | - bit 0 : Pan Right - bit 1 : Pan Left - bit 2 : Tilt Up - bit 3 : Tilt Down - bit 4 : Zoom In - bit 5 : Zoom Out - bit 6 : Focus Near - bit 7 : Focus Far |
|  | Pan/Tilt/Lens 제어값 |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 1만큼 이동, - 0x02 : 2만큼 이동 - ELSE : 제어값 만큼 이동함 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3500] 카메라 PTZF 제어 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 60> 카메라 PTZF 제어 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x35 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.14. 시각 설정

지역 제어기와 센터간 시각 동기화를 위해 사용되며 전송된 시각으로 제어기는 시각을 설정한다.

지역제어장치와 센터 NTP서버간 시각 동기화가 안 될 경우 사용하며 지역제어장치와 센터 NTP서버간 시각 동기화가 정상일 경우 시각은 설정하지 않고 응답패킷만 전송한다.

1시간 주기로 시각 설정정보를 지역제어장치에 요청한다.

- 1) 통신절차

<그림 29 > 시각 설정 통신절차

- 2) [0x3600] 시각 설정 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 61> 시각 설정 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x36 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 시각정보 |  | 17 | CHAR | YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3600] 시각 설정 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 62> 시각 설정 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x36 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
|  | 센터에서 수신 받은 시간정보 |  | 17 | CHAR | YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 현재 지역제어장치 시간 |  | 17 | CHAR | YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.15. 시스템 리셋

지역제어장치의 프로그램 리셋과 OS 리셋으로 구분하며 프로그램 리셋은 프로그램을 재기동 하며 OS 리셋은 운영체계를 재기동 한다.

- 1) 통신절차

<그림 30 > 시스템 리셋 통신절차

- 2) [0x3700] 시스템 리셋 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 63> 시스템 리셋 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x37 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 리셋 유형 |  | 1 | BYTE | - 0x01 : 프로그램 리셋 - 0x02 : 운영체계 리셋 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3700] 시스템 리셋 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 64> 시스템 리셋 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x37 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.16. 상태정보 주기 변경

지역제어장치의 상태를 전송하는 주기를 변경한다.

변경된 주기로 센터에 전송해야 한다.

- 1) 통신절차

<그림 31 > 상태정보 주기 변경 통신절차

- 2) [0x3800] 상태정보 주기 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 65> 상태정보 주기 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x38 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 상태정보 전송주기 |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 60 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3800] 상태정보 주기 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 66> 상태정보 주기 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x38 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.17. 교통정보 주기 변경

지역제어장치의 교통정보 생성주기를 변경한다.

변경된 주기로 지역제어장치는 교통량, 속도, 점율율을 집계처리하며 센터통신서버로 전송해야한다.

- 1) 통신절차

<그림 32 > 교통정보 주기 변경 통신절차

- 2) [0x3900] 교통정보 주기 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 67> 교통정보 주기 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x39 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 교통정보 생성주기 |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 300 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3900] 교통정보 주기 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 68> 교통정보 주기 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x39 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.18. 통과정보 주기 변경

지역제어장치의 통과차량 정보를 전송하는 주기를 변경한다.

변경된 주기로 센터에 전송해야 한다.

- 1) 통신절차

<그림 33 > 통과정보 주기 변경 통신절차

- 2) [0x3A00] 통과정보 주기 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 69> 통과정보 주기 변경 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x3A |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | 통과차량 전송주기 |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 30 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3A00] 통과정보 주기 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 70> 통과정보 주기 변경 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x3A |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.19. 파라미터 업로드

지역제어장치 파라미터 구성은 업체별, 프로토콜 버전별 상이하기 때문에 해당 패킷을 이용하여 파라미터 구성요소와 현재 설정되어 있는 파라미터 값을 호출한다.

- 20.1 통신절차

<그림 34 > 파라미터 업로드 통신절차

- 2) [0x3B00] 파라미터 업로드 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 71> 파라미터 업로드 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x3B |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | - 없음 |  |  |  |  |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3B00] 파라미터 업로드 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 72> 파라미터 업로드 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE |  | Function |  | 1 | BYTE | - 0x3B |
|  |  |  | Process |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 4 + 파라미터 수량 * 100 |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  |  |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
|  | 파라미터 수량 |  |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 파라미터 수량만큼 반복 |  | 파라미터 명 | 50 | CHAR |  |
|  |  |  |  | 파라미터 값 | 50 | CHAR |  |
| TAIL부 | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.20. 파라미터 다운로드

파라미터 업로드 기능으로 업로드 된 파라미터 값을 센터에서 변경한 후 다운로드 하는 기능.

- 1) 통신절차

<그림 35 > 파라미터 다운로드 통신절차

- 2) [0x3C00] 파라미터 다운로드 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 73> 파라미터 다운로드 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE |  | Function |  | 1 | BYTE | - 0x3C |
|  |  |  | Process |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 1 + 파라미터 수량 * 100 |
| DATA부 | 파라미터 수량 |  |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 파라미터 수량 만큼 반복 |  | 파라미터 명 | 50 | CHAR |  |
|  |  |  |  | 파라미터 값 | 50 | CHAR |  |
| TAIL부 | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3C00] 파라미터 다운로드 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 74> 파라미터 다운로드 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x3C |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.21. 펌웨어 다운로드 (지역제어장치 프로그램 패치)

센터에서 지역제어장치의 프로그램 파일을 다운로드하는 기능이다. Patch용 설치파일 또는 압축파일로 내려가며 지역제어장치는 설치파일/압축파일에 대한 다운로드가 완료되면 자동으로 Patch를 수행해야 한다.<다운로드 파일 크기는 20 MByte 이하여야 한다. Patch용 설치파일이 20 MByte가 넘을 경우 압축파일형태로 내려보내야 한다.>

센터통신서버는 파일 전송 시 Nack를 수신하면 1번째 패킷부터 재전송을 실시하고, 3회 Nack 수신 시 Disconnect한다.

- 22.1 통신절차

<그림 36 > 펌웨어 다운로드 통신절차

- 2) [0x3D00] 펌웨어 다운로드 전송 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 75> 펌웨어 다운로드 전송 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x3D |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT | - 가변 = 54 + 파일 전체 크기 |
| DATA부 | 설치 파일 명칭 |  | 50 | CHAR | - 파일 명칭 |
|  | 설치 파일 전체 크기 |  | 4 | UINT | - 파일 전체 크기 |
|  | 설치 파일 정보 |  | N | BINARY | - N = 파일 전체 크기 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3D00] 펌웨어 다운로드 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 76> 펌웨어 다운로드 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x3D |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
|  | 설치 파일 명칭 |  | 50 | CHAR | - 요청한 파일 명칭 |
|  | 설치 파일 전체 크기 |  | 4 | UINT | - 요청한 파일 전체 크기 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.22. 로그파일 업로드 (지역제어장치 로그파일 업로드)

센터에서 지역제어장치의 로그 파일을 업로드하는 기능이다.

지역제어장치는 로그파일을 일자별, 시간대별로 저장해야 하며 센터에서 일자/시간대를 송신하면 해당되는 로그파일의 리스트를 송신하며 센터는 로그파일 리스트의 건수만큼 로그파일을 업로드 하여야 한다.

<지역제어장치는 기본적으로 로그파일을 압축하여 저장하는 것을 고려해야 한다.>

- 1) 통신절차

<그림 37 > 로그파일 업로드 통신절차

- 2) [0x3E00] 로그파일 리스트 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 77> 로그파일 리스트 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x3E |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | - 로그 파일 일자 |  | 8 | CHAR | - YYYYMMDD |
|  | - 로그 파일 시간 |  | 1 | BYTE | - 범위 (0~23) |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x3E00] 로그파일 리스트 응답 / Nack (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 78> 로그파일 리스트 응답 / Nack (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE |  | Function |  | 1 | BYTE | - 0x3E |
|  |  |  | Process |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 13 + 로그파일건수 * 100 |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  |  |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
|  | - 로그 파일 일자 |  |  |  | 8 | CHAR | 요청한 로그 파일 일자 |
|  | - 로그 파일 시간 |  |  |  | 1 | BYTE | - 요청한 로그 파일 시간 |
|  | 로그 파일 정보 건수 |  |  |  | 1 | BYTE | - 범위 (0~255) |
|  |  | 로그 파일 정보 |  | 로그 파일 그룹 | 50 | CHAR | - 로그 파일 명칭이 중복될 경우가 발생할 경우 사용하는 그룹 명칭 - 로그 파일 명칭이 중복되지 않을 경우 NULL로 채운다. |
|  |  |  |  | 로그 파일 명칭 | 50 | CHAR | - 요청한 일자/시간대에 대한 로그 파일 명칭 |
| TAIL부 | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 4) [0x3E01] 로그파일 업로드 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 79> 로그파일 업로드 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x3E |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | - 로그 파일 일자 |  | 8 | CHAR | 파일 리스트 응답에서 수신된 정보 |
|  | - 로그 파일 시간 |  | 1 | BYTE | 파일 리스트 응답에서 수신된 정보 |
|  | - 로그 파일 그룹 |  | 50 | CHAR | 파일 리스트 응답에서 수신된 정보 |
|  | 로그 파일 명칭 |  | 50 | CHAR | 파일 리스트 응답에서 수신된 정보 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 5) [0x3E01] 로그파일 업로드 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 80> 로그파일 업로드 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x3E |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT | - 가변 = 116 + 파일 전체 크기 |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
|  | - 로그 파일 일자 |  | 8 | CHAR | 요청한 로그 파일 일자 |
|  | - 로그 파일 시간 |  | 1 | BYTE | - 요청한 로그 파일 시간 |
|  | - 로그 파일 그룹 |  | 50 | CHAR | - 요청한 로그 파일 그룹 |
|  | 로그 파일 명칭 |  | 50 | CHAR | - 요청한 로그 파일 명칭 |
|  | 로그 파일 전체 크기 |  | 4 | UINT | - ACK: 파일의 전체 크기 - NACK: 0 |
|  | 로그 파일 정보 |  | N | BINARY | - ACK: N = 파일 전체 크기 - NCK: 정보 없음 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

4.6.23. ONE Trigger

센터통신서버에서 ONE Trigger정보를 요청하면 검지장치는 위반여부와 상관없이 1분간 해당 차로의 최초 통과 차량 1대를 검지하여 카메라 트리거발생 차로 및 검지영상을 전송한다.

1분 동안 통과 차량이 없을 시 Time Out 처리한다.

- 1) 통신절차

<그림 38 > ONE Trigger 통신절차

- 2) [0x4000] ONE Trigger 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 81> ONE Trigger 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x40 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | - 없음 |  |  |  |  |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

    - 3) [0x4000] ONE Trigger 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 82> ONE Trigger 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x40 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT | - 가변 = 47 + 파일 전체 크기 |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
|  | 차로 번호 |  | 1 | BYTE | - 검지된 차로 번호 |
|  | 차량 번호 |  | 20 | CHAR |  |
|  | 통과 시간 |  | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 주행 속도 |  | 2 | WORD |  |
|  | 이미지 파일 전체 크기 |  | 4 | UINT | - ACK: 이미지 파일의 전체 크기 - NACK: 0 |
|  | 이미지 파일 정보 |  | N | BINARY | - ACK: N = 이미지 파일 전체 크기 - NCK: 정보 없음 |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x8989 |

4.6.24. 시스템 상태정보 요청

센터통신서버에서 시스템 상태정보를 요청하면, 지역제어장치는 현재 시스템 상태정보를 응답한다.

시스템 상태정보의 데이터부는 시스템과 차로 단위의 정보로 구성되며, 자료의 성격은 상태정보와 운영정보로 분류된다.

한 대의 카메라로 다중차로를 담당하는 경우 모든 차로에 동일한 상태정보를 기록하여 전송한다.

- 1) 통신절차

<그림 39 > 시스템 상태정보 원격제어 통신절차

- 2) [0x4100] 시스템 상태 정보 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

<표 83> 시스템 상태 정보 요청 (센터 ▶ 지역제어장치)

| 항 목 |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | RCV ID |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | OPCODE | Function | 1 | BYTE | - 0x41 |
|  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  | 4 | UINT |  |
| DATA부 | - 없음 |  |  |  |  |
| TAIL부 | Message End |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

- 3) [0x4100] 시스템 상태 정보 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

<표 84> 시스템 상태 정보 응답 (지역제어장치 ▶ 센터)

| 항 목 |  |  |  |  | 크기 | 타입 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER부 | SCODE |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x98 0x98 |
|  | SND ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x01 |
|  | RCV ID |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | OPCODE |  |  | Function | 1 | BYTE | - 0x41 |
|  |  |  |  | Process | 1 | BYTE | - 0x00 |
|  | LOCAL NUMBER |  |  |  | 5 | CHAR |  |
|  | SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | LENGTH |  |  |  | 4 | UINT | - 가변 = 344 + 차로수 * 12 |
| DATA부 | REQUEST SEQ NO |  |  |  | 2 | WORD | - 센터통신서버로부터 수신한 패킷 HEADER부의 SEQ NO |
|  | ACK / NACK |  |  |  | 1 | BYTE | - 4.3 Ack / Nack 정보 참고 |
| DATA부 | 시스템 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:이상 |
|  | 함체 문 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:닫힘, 0x01:열림, 0x02:알수없음 |
|  | 함체 온도 |  |  |  | 1 | CHAR | - -127~127, -128:알수없음 |
|  | 함체 팬 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:Off, 0x01:On, 0x02:알수없음 |
|  | 함체 히터 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:Off, 0x01:On, 0x02:알수없음 |
|  | 표준시간 동기화 상태 |  |  |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:이상, 0x02:알수없음 |
|  | 현재 시각 |  |  |  | 17 | CHAR | - YYYYMMDDHH24MISSFF3 |
|  | 교통정보 생성주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 300초 |
|  | 상태정보 전송주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 60초 |
|  | 통과차량 전송주기 |  |  |  | 2 | WORD | - 초 단위, Default : 30초 |
|  | 일반차량 제한속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 일반차량 단속속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 일반차량 초과속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 화물차량 제한속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 화물차량 단속속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 화물차량 초과속도 |  |  |  | 2 | WORD |  |
|  | 차로수 |  |  |  | 1 | BYTE |  |
|  |  | 차로수 만큼 반복 | 차로번호 |  | 1 | BYTE |  |
|  |  |  | 단속여부 |  | 1 | BYTE | - 0x00 : 단속안함, 0x01 : 단속함 |
|  |  |  | 단속모드 |  | 4 | BYTE | - 0 Byte - 0 Bit: 속도위반 (0:Off, 1:On) - 1 Bit: 버스전용 (0:Off, 1:On) - 2 Bit: 신호위반 (0:Off, 1:On) - 3 Bit: 갓길위반 (0:Off, 1:On) - 4 Bit: 구간단속 (0:Off, 1:On) - 5 Bit: 꼬리물기 (0:Off, 1:On) - 6 Bit: 차로위반 (0:Off, 1:On) - 7 Bit: Reserved - 1~3 Byte: Reserved |
|  |  |  | 검지부 (속도) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (조명) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (캡쳐) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (PT/Lens) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (카메라) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
|  |  |  | 영상부 (보드) 상태 |  | 1 | BYTE | - 0x00:정상, 0x01:오류, 0x02:알수없음 |
| TAIL부 | Message End |  |  |  | 2 | BYTE | - 0x89 0x89 |

Ⅴ. 검사 및 시험방법

1. 검사방법

1.1 단속기능별 검사항목(매설식 설치장비)

| 구분 | 고정식 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이동식 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 속도위반 단속 |  | 전용차로 통행위반 단속 |  | 갓길통행 위반 단속 |  | 신호위반 단속 |  | 교차로통행 방법위반 단속 |  | 구간 속도위반 단속 |  | 속도위반 단속 |  |
|  | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수검사 | 정기 검사 |
| 속도정확도 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 위반차량 단속률 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 통과차량번호 인식률 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 차량번호인식 오류율 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 시스템 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 전용차로단속 오류율 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 신호단속 오류율 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 과속단속 오류율 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 통행방법위반 단속 오류율 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 위반행위 구분율 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 육안 식별률 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 영상일치도 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 분광투과율 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| 통과차량 번호판 매칭오차율 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 구간속도위반 단속률 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 지점속도위반 단속률 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 시간오차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 과속 검지율 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
| 번호판 식별률 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 해상도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 일치율 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |

※ 1. 기존장비는 경찰규격서 “경찰-6310-98-0001-아[2017.03.23.]”의 평가 기준 적용

1.1.1 단속기능별 검사항목(비매설식 설치장비)

| 구분 | 고정식 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이동식 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 속도위반 단속 |  | 전용차로 통행위반 단속 |  | 갓길통행 위반 단속 |  | 신호위반 단속 |  | 교차로통행 방법위반 단속 |  | 구간 속도위반 단속 |  | 속도위반 단속 |  |
|  | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수 검사 | 정기 검사 | 인수검사 | 정기 검사 |
| 속도정확도 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 위반차량 단속률 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 통과차량번호 인식률 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 차량번호인식 오류율 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 시스템 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 전용차로단속 오류율 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 신호단속 오류율 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 통행방법위반 단속 오류율 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 위반행위 구분율 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 육안 식별률 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 영상일치도 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| 분광투과율 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| 지점속도위반 단속률 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 과속 검지율 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
| 번호판 식별률 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 해상도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 일치율 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |

※ 1. 비매설식 설치장비(프로코콜 변경으로) 과속단속오류율, 통과차량번호판 매칭 오차율, 구간속도위반 단속률, 시간오차는 평가항목에서 제외.

1.2 고정식 무인교통단속장비 검사항목별 산출식 및 판정기준 요약표

| 속도정확도 | 계산식 | -속도오차율(%) = [(대상속도 - 기준속도) / 기준속도] × 100 -속도오차(Km/h) = 대상속도 - 기준속도 * 대상속도 : 검사대상장비 측정속도, 기준속도 : 검사장비 측정속도 |
| --- | --- | --- |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 속도위반단속장비, 신호위반단속장비, 교차로 통행위반단속장비, 전용차로통행위반 단속장비, 구간속도위반단속장비 -합격기준 속도 구간; 60km/h 미만; 60km/h이상 ~ 80km/h 미만; 80km/h이상 ~ 100km/h미만; 100km/h 이상. 속도 오차(율); ±3km/h 이하; ±4km/h 이하; ±5km/h 이하; ±5% 이하. ※ 프로토콜 변경으로 구간속도정확도는 평가항목에서 제외 |
| 위반차량 단속률 | 계산식 | = 단속한 차량수(출력차량수) / (단속대상 차량수 - 비정상 차량수)×100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 속도위반단속장비, 전용차로통행위반단속장비, 갓길통행위반단속장비, 신호위반단속장비, 교차로 통행위반 단속장비 -합격기준 ․인수검사 : 80 % 이상(단, 교차로 통행위반 단속장비는 70 %이상 ) ․정기검사 : 년차별 5 %씩 감소 ⇒ 1년차 75%, 2년차 70%, 3년차 65%, 4년차이상 60% 단, 교차로 통행위반 단속장비는 1년차 65%, 2년차 60%, 3년차 55%, 4년차 이상 50% |
| 통과차량번호 인식률 | 계산식 | = (인식 차량수 / (총 통과 차량수 - 비정상 차량수)) × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 구간속도위반 단속장비 -합격기준 ․인수검사 : 85 % 이상 ․정기검사 : 년차별 5 %씩 감소 ⇒ 1년차 80%, 2년차 75%, 3년차 70%, 4년차이상 65% |
| 차량번호인식 오류율 | 계산식 | = 오인식 차량수 / 단속 차량수(출력차량수)×100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 속도위반단속장비, 전용차로통행위반단속장비, 갓길통행위반단속장비, 신호위반단속장비, 구간속도위반단속장비 -합격기준 : 2 % 미만 |

| 시스템 | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 속도위반단속장비, 전용차로통행위반단속장비, 갓길통행위반단속장비, 신호위반단속장비, 교차로통행방법위반 단속장비, 구간속도위반단속장비 -합격기준 ․단속자료의 실제 차량과 단속 영상 및 단속시간 불일치, 시스템 다운으로 검사진행이 불가능한 경우 등 10개 시스템 비정상 항목 중 하나 이상의 항목에 해당될 경우 시스템 비정상으로 불합격 판정 |
| --- | --- | --- |
| 전용차로 단속 오류율 | 계산식 | = 차로오단속 차량수 / 단속 차량수(출력차량수) × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 전용차로통행위반 단속장비 -합격기준 : 2 % 미만 |
| 신호단속 오류율 | 계산식 | = 신호오단속 차량수 / 단속 차량수(출력차량수) × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 신호위반단속장비, 교차로 통행방법 위반 단속장비 -합격기준 : 0 % |
| 과속단속 오류율 | 계산식 | = 과속오단속 차량수 / 단속 차량수(출력차량수) × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 속도위반단속장비, 구간속도위반단속장비 -합격기준 : 2 % 미만 (※ 비매설식 단속장비는 평가에서 제외) |
| 통행방법 위반단속 오류율 | 계산식 | = 통행방법위반 오단속 차량수 / 단속 차량수(출력차량수) × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 교차로 통행방법 위반 단속장비 -합격기준 : 0 % |
| 위반행위 구분율 | 계산식 | = [1 - 오구분 차량수 / (단속 차량수(출력차량수) - 신호 오단속 차량수)] × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -신호위반단속장비, 교차로 통행위반 단속장비 -판정기준 : 90 % 이상 |
| 육안 식별률 | 계산식 | = 육안확인 가능 차량수(차량번호 인식영상 출력물 + 보조영상 출력물) / 단속 차량수(차량번호 인식영상 출력물 + 보조영상 출력물) × 100 -차량번호 인식영상 및 보조영상을 모두 포함하여 평가 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 신호위반단속장비, 교차로 통행위반 단속장비 -합격기준 : 95 % 이상 |
| 영상 일치도 | 계산식 | = 번호인식 영상, 보조영상 일치 차량수 / 단속 차량수(출력차량수) × 100 -속도위반 출력차량수는 평가에서 제외 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 신호위반단속장비, 교차로 통행위반 단속장비 -합격기준 : 100 % |

| 분광투과율 | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 속도위반단속장비, 전용차로통행위반단속장비, 갓길통행위반단속장비, 신호위반단속장비, 교차로 통행위반 단속장비, 구간속도위반단속장비 -합격기준 : 700 nm에서 투과율 50 % 미만(최초인증 시 적용) ※ LED조명은 분광투과율로 표현하여 용어 변경 |
| --- | --- | --- |
| 통과차량 번호판 매칭오차율 | 계산식 | = [통과차량 번호판 매칭 오류 차량수 / 통과차량 번호판 매칭 차량수(출력차량)] × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 구간속도위반 단속장비 -합격기준 : 2 % 이하 ※ 프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외 |
| 구간속도위반 단속률 | 계산식 | = 구간속도위반 검지(단속) 차량수(출력차량수) / 구간속도위반 검지(단속) 대상 차량수 × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 구간속도위반 단속장비 -합격기준 : 95 % 이상 ※ 프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외 |
| 지점속도위반 단속률 | 계산식 | = (단속 차량수 / (단속대상 차량수 - 비정상 차량수)) × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 구간속도위반 단속장비 -합격기준 ․인수검사 : 85 % 이상 ․정기검사 : 년차별 5 %씩 감소 ⇒ 1년차 80%, 2년차 75%, 3년차 70%, 4년차이상 65% |
| 시간오차 | 계산식 | - 데이터처리 제어부 시간오차 = 데이터처리 제어부 시간 - 표준시간 - 구간속도위반 처리부 시간오차 = 구간속도위반 처리부 시간 - 표준시간 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 구간속도위반 단속장비 -합격기준 ․데이터처리 제어부 시간오차 : ± 1 s 이하(1 초 단위 5 분) ․구간통행속도위반처리부 시간오차 : ± 1 s 이하(1 초 단위 5 분) ※ 프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외 |

1.3 이동식 속도위반 단속장비 검사항목별 산출식 및 판정기준 요약표

| 속도정확도 | 계산식 | -속도오차율(%) = [(대상속도 - 기준속도) / 기준속도] × 100 -속도오차(Km/h) = 대상속도 - 기준속도 * 대상속도 : 검사대상장비 측정속도, 기준속도 : 검사장비 측정속도 |
| --- | --- | --- |
|  | 대상장비 및 판정기준 | - 합격기준 속도구간; 60km/h 미만; 60km/h이상 ~ 80km/h 미만; 80km/h이상 ~ 100km/h미만; 100km/h 이상. 속도오차(율); ±3km/h 이하; ±4km/h 이하; ±5km/h 이하; ±5% 이하. |
| 분광 투과율 | 대상장비 및 판정기준 | -합격기준 : 700nm에서 투과율 50 % 미만(인수검사 적용) |
| 과속 검지율 (위반차량 단속률) | 계산식 | = 과속 검지율(%) = 단속(출력) 차량수 / 총 단속대상 차량수 × 100 -단속(출력) 차량 : 검사대상장비가 단속대상 차량으로 단속(출력)한 차량 -단속대상 차량 : 검사기준에 따라 검사시간 동안 속도위반 한 차량 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 이동식 속도위반 단속장비 -합격기준 ․인수검사 : 85 % 이상 ․정기검사 : 년차별 5 %씩 감소 ⇒ 1년차 80%, 2년차 75%, 3년차 70%, 4년차이상 65% |
| 번호판 식별률 (번호판 존재율) | 계산식 | = 번호판 식별률(%) = 단속(출력)된 차량 중 차량번호판이 단속영상에 정상적으로 위치해 있는 차량수 / 총 단속(출력) 차량 수 × 100 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 이동식 속도위반 단속장비 -합격기준 : 90 % 이상 |
| 해상도 (육안 식별률) | 계산식 | = 해상도(%) = 단속(출력)된 차량 중 번호판을 육안으로 확인 가능한 차량 수 / 총 단속(출력)차량 차량 수 × 100 -단속(출력) 차량 : 검사대상장비가 단속대상 차량으로 판단하여 최종적으로 단속(출력)한 차량 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 이동식 속도위반 단속장비 -합격기준 : 95 % 이상 |
| 일치율 | 계산식 | 일치율(%) = [단속(출력)차량수 - 불일치 차량수] / 단속(출력)차량수 × 100 -단속(출력) 차량 : 검사대상장비가 단속대상 차량으로 판단하여 최종적으로 단속(출력)한 차량 -불일치 차량 : 단속대상 차량이 아닌 다른 차량이 단속영상에 있는 경우 -단속대상 차량 : 검사기준에 따라 검사시간 동안 속도위반 한 차량 |
|  | 대상장비 및 판정기준 | -대상장비 : 이동식 속도위반 단속장비 -합격기준 : 100 % |

1. 용어정의 1.1 속도정확도 검사대상장비의 설정된 단속속도 이상 주행한 차량에 대하여 검사대상장비가 측정한 속도와 검사장비가 측정한 속도의 차이를 판단하는 척도(지점속도, 구간통행속도에 적용) 가. 속도 측정물체가 단위시간 동안에 이동한 거리로서 빠르기를 나타내는 값으로 검사대상 장비 및 검사장비에서는 단위거리를 통과하는 시간의 값으로 속도를 산출하며, 지점속도와 구간통행속도로 구분 지점속도 : 특정 지점 단위거리를 통과하는 속도로 속도위반 단속장비, 신호위반 단속장비, 교차로 통행방법위반 단속장비, 구간속도위반 단속장비(지점단속)에 적용 구간통행속도 : 특정 구간 단위거리를 통과하는 속도로 구간속도위반 단속장비(구간단속)에 적용 나. 대상속도 : 검사대상장비가 측정한 속도 다. 기준속도 : 검사장비가 측정한 속도 라. 단속속도 검사 시 속도위반 차량을 단속하기 위해 검사대상 장비에 설정되는 속도로 차량이 단속속도를 초과할 경우 단속되도록 설정하며, 지점 단속속도, 구간통행 단속속도로 구분 마. 속도오차 : 대상속도, 기준속도의 오차(km/h) 검사대상 장비 또는 검사장비에서 측정된 속도중 하나라도 설정된 단속속도 이상인 경우 속도오차 분석의 대상이 됨 1.2 위반차량 단속률 검사대상 장비가 단속대상(위반) 차량을 얼마나 단속하였는지를 백분율로 표시 가. 단속차량 위반사항별(속도위반, 신호위반, 차로위반, 전용차로통행위반, 갓길통행위반, 교차로 통행방법 위반) 단속대상 차량을 판별하고 차량번호판을 인식하여 단속한 차량 또는 통과차량 진입여부를 판별하고 차량번호판을 인식하여 단속한 차량 1.3 통과차량번호 인식률 구간속도위반 단속차량에 적용하며, 위반차량을 포함한 총 통과차량의 차량번호판 인식하였는지를 백분율로 표시 1.4 차량번호인식 오류율 검사대상 장비가 해당 위반차량으로 단속한 모든 단속차량(출력차량)의 차량번호를 오인식한 비율 가. 오인식 차량 : 검사대상장비가 인식하여 획득한 차량번호판 전체를 정확하게 판독하지 못한 차량 1.5 시스템 검사대상장비가 정상적으로 동작되고 있는지를 판단하는 척도로, 검사대상 장비의 비정상 상태로 인해 자료분석이 불가능 한 경우로 단속자료의 오류(영상 불일치, 단속시간 불일치 등)가 발생한 경우, 시스템 다운 등으로 정상적인 검사진행이 불가능한 경우, 기타 검사대상 장비 정상적 운영에 문제가 있는 경우 등은 시스템 비정상으로 판정 1.6 단속 오류율 검사대상장비가 단속대상 차량을 정확하게 판별하여 단속하지 못하는 부정확성의 척도 가. 전용차로단속 오류율 : 전용차로통행위반 단속장비에 적용하며, 전용차로 통행허용 차량을 단속한 경우 나. 신호위반단속 오류율 : 신호위반 단속장비에 적용하며, 신호위반, 차로위반 대상이 아닌 차량을 잘못 단속한 경우 다. 과속단속 오류율 : 화물차량, 일반차량 분리단속 기능이 탑재된 속도위반 단속장비, 구간속도위반 단속장비에 적용하며, 일반차량을 화물차량 단속속도로 단속하거나 화물차량을 일반차량 단속속도로 단속한 경우(※ 비매설식 단속장비는 평가항목에서 제외) 라. 통행방법위반단속 오류율 : 교차로 통행방법위반 단속장비에 적용하며, 교차로 통행방법 위반(꼬리물기)에 해당하지 않은 차량을 단속한 경우 1.7 위반행위 구분률 교차로 통행방법 위반 단속차량에 적용하며, 검사대상장비가 위반차량의 위반사항(신호위반․교차로 통행방법위반 등)을 정확하게 구분, 적용하여 단속하는지를 판단한 정확성의 척도 1.8 육안 식별률 신호위반, 차로위반, 교차로 통행방법 위반 단속차량에 적용하며, 검사대상장비가 위반차량의 위반사항(신호위반․차로위반․교차로 통행방법위반 등)을 정확하게 구분, 적용하여 단속하는지를 판단한 정확성의 척도 1.9 영상일치도 신호위반, 차로위반, 교차로 통행방법위반 단속차량에 적용하며, 검사대상 장비 단속차량(출력차량)의 차량번호인식영상과 보조영상(분할영상)의 차량이 일치하는 정도를 판단하는 척도 1.10 분광투과율(용어변경) 검사대상장비의 조명장치에 사용되는 조명필터의 적정투과율을 판단하는 척도 1.11 통과차량 번호판 매칭오차율 검사대상장비가 시점, 종점 통과차량의 차량번호를 인식하여 정확하게 매칭하지 못하는 부정확성의 척도(※ 프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외) 1.12 구간속도위반 단속률 각 지점에서 차량번호를 인식한 차량을 대상으로 구간 규정 속도를 위반한 단속대상(위반) 차량을 판별하여 단속하는 정도를 백분율로 표시 (※ 프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외) 1.13 지점속도위반 단속률 각 지점에서 규정 속도를 위반한 단속대상(위반) 차량을 판별하여 단속하는 정도를 백분률로 표시 1.14 시간오차 검사대상장비의 표준시간 동기부, 데이터처리 제어부, 구간속도위반 처리부의 시간과 검사장비 표준시간과의 시간오차 정도를 판단하는 척도 (※ 프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외) 1.15 과속 검지율(위반차량 단속률) 이동식 속도위반단속장비가 위반차량을 어느 정도까지 측정하여 검지할 수 있는지를 판단하는 척도 1.16 번호판 식별률(번호판 존재율) 이동식 속도위반단속장비가 단속하여 출력한 위반차량 영상의 정확성의 척도 1.17 해상도(육안식별률) 이동식 속도위반단속장비가 단속하여 출력한 위반차량영상의 육안식별 가능정도를 판단하는 척도 1.18 일치율 이동식 속도위반단속장비가 단속하여 출력한 위반차량이 실제 위반차량과 일치하는 정도를 판단하는 척도 1.19 차량단속영역 검사대상장비가 차량 유무를 판단하고 차량속도측정 및 위반사항을 판별하여 차량을 단속하는 영역으로 지점 차량단속영역, 구간 차량단속영역으로 구분 120 통과차량 검사시간 동안 검사대상장비의 차량단속영역을 통과한 모든 차량으로 구간속도위반 단속장비, 갓길통행위반 단속장비의 경우는 단속대상 차량으로 적용 1.21 단속대상 차량 통과차량 중 검사대상장비가 설정한 단속기준을 위반한 차량(예 : 속도위반차량, 신호위반차량 등)으로 구간속도위반 단속장비, 갓길통행위반 단속장비의 경우, 통과차량도 단속대상으로 적용 1.22 단속차량 단속기준을 위반하여 단속된 차량(단속정보가 센터로 전송되어 센터에서 단속목록을 출력한 차량)으로 구간속도위반 단속장비, 갓길통행위반 단속장비의 경우, 통과차량에 대한 출력자료도 단속차량으로 적용 1.23 차량번호인식영상 검사대상장비가 통과차량 또는 단속대상 차량의 차량번호판을 인식하기 위해 확보하는 차량영상 1.24 보조영상(분할영상) 검사대상장비가 단속대상 차량에 대해 교차로의 정상적인 통과여부를 확인하기 위해 확보하는 영상 1.25 비정상 차량 단속대상 차량 중 검사대상장비에서 정상적인 단속이 불가능한 차량 가. 이상주행 차량 : 검사대상 차로를 사선주행 하는 차량, 선행차량에 의해 차량번호판이 가려진 차량, 검사대상장비 차량단속영역을 비정상적으로 통과한 차량, 교차로를 완전히 통과하지 않은 신호위반 차량(신호위반 단속장비의 경우), 우회전 신호위반 차량(신호위반/교차로 통행방법 위반 단속장비의 경우), 2주기 이상 정차금지지대에 있는 차량의 경우와 교차로의 가상 중앙선을 통과하지 않고 다음 현시에 교차로를 통과하는 차량(교차로 통행방법위반 단속장비) 나. 비정상번호판 부착차량 : 특수번호판(외교관, 군사용, 임시번호판, 기타 특수제작 번호판), 불량번호판(번호판이 완전히 꺾인 번호판, 물리적 요인으로 가려진 번호판, 기타 육안식별이 불가능하도록 훼손된 번호판) 부착차량 등 (검토 필요) 다. 기타 제외차량 : 이륜차 등 1.26 검사장비 : 검사기준 자료 수집시 사용되는 장비 가. 기준속도 측정장비 : 차량검지센서 등을 이용하여 차량의 속도를 측정하는 기준장비 나. 차량검지센서 : 검사대상차로 또는 검사대상장비에 설치되어 차량을 검지하고 신호를 전달하는 센서 다. 가상신호발생장비 : 교차로의 교통신호상태를 임의로 검사대상장비에 입력하여 통과차량의 위반상황을 가상으로 재현하는 장비 라. 영상수집 및 녹화장비 : 통과차량의 진행상태, 교차로 신호 상태를 확인 등 현장 상황을 분석하기 위해 영상을 수집하는 장비 마. 자료수집 및 저장장비 : 기준속도 측정장비, 영상수집 자료, 시간오차 측정자료 등을 저장하는 장비 바. 표준시간 동기장비 : 검사장비와 연결되어 표준시간을 수신하고 표준시간과 검사장비의 시간을 동기화하는 장비 1.27 검사대상장비 : 경찰청 규격서에 정의된 검사대상 무인교통단속장비 가. 속도위반 단속장비 : 도로상에 설치되어 지점속도위반 차량을 단속하는 장비 나. 갓길통행위반 단속장비 : 도로상에 설치되어 갓길 통행위반차량을 단속하는 장비 다. 전용차로위반 단속장비 : 도로상에 설치되어 전용차로 통행위반 차량을 단속하는 장비 라. 신호위반 단속장비 : 도로상(교차로, 단일로)에 설치되어 지점속도위반, 신호위반, 차로위반 차량을 신호상태와 연동하여 단속하는 장비 마. 교차로 통행방법 위반 단속장비 : 도로상(교차로, 단일로)에 설치되어 지점속도위반, 신호위반, 교차로 통행방법을 위반한 차량을 신호상태와 연동하여 단속하는 장비 바. 구간속도위반 단속장비 : 도로상(지점, 구간)에 설치되어 지점속도위반 및 구간통행속도위반 차량을 단속하는 장비 1.28 검사종류 가. 인수검사 인수검사는 본 규격에 적합여부를 확인하기 위하여, 도로교통공단 또는 국가공인기관(국제공인시험기관․검사기관)에서 샘플검사 및 개별 전수검사를 실시한다. 계약자는 인수검사 세부목록(납품할 물품별 제품번호 지정)과 인수검사 실시기관 및 검사일정을 지정한 인수검사요청서를 검사예정일 30일전 지방경찰청에 제출하여야 한다. 위항에서 제출한 인수검사요청서의 효력은 2차 검사까지 유효하며 3차 이후는 매회 마다 별도의 인수검사요청서를 제출하여야 한다. 단 1․2차 검사는 합하여 90일 이내에 한다. 주간검사는 전수검사를 실시하고, 야간 검사는 인수 수량의 20%이상을 대상으로 샘플링 검사를 하며 부적합 시는 부적합 수량의 배수를 검사하되 2차까지 부적합 시는 전수 야간검사를 실시한다. 검사방법 및 판정기준은 제6장 기준에 따른다. 나. 정기검사 검사대상 장비 납품이후 년 1회 이상 운영 장비의 성능을 점검하기 위해 수행하는 검사(주간 전수검사 실시) 무인교통단속장비 성능의 정밀성 및 정확성을 유지하고 법적 신뢰성을 확보하기 위하여 연 1회 장비에 대한 정기검사를 실시하여야 한다. 정기검사는 장비이설 등 특별한 경우 외에는 전년도 검사일 기준 전·후 30일 이내에 실시하여야 한다. 정기검사는 도로교통공단 또는 국가공인기관(국제공인시험기관․검사기관)에서 실시한다. 다. 관능검사 본 장비의 관능검사는 인수검사에 합격한 장비에 한하여 담당공무원이 실시한다. 물품의 수량 장비의 견고성 자동 차적 조회에 의한 위반 사실 통지서 등 발부 상태 부품 리스트 검사(제안서 규격) 2. 현장검사 및 자료수집 방법 2.1 검사자료 수집절차 2.2 검사현장 및 검사 대상장비 확인 가. 검사대상장비가 설치된 현장에 도착하여 안전조치를 실시한다. 나. 검사대상장비의 설치지점 명, 설치현황(차량단속영역, 단속차로 등), 동작 상태를 확인, 점검한다. 다. 현장도착과 동시에 지방경찰청에 검사대상 장비를 확인, 점검한다. 라. 검사대상장비의 차량단속영역 및 속도측정구간을 확인하며, 구간속도위반 단속장비의 경우 시점, 종점 각 검사대상차로별 지점 차량단속영역 및 구간 차량단속영역(구간단속거리)을 확인한다. 마. 검사대상장비의 샘플링 검사 해당여부를 확인한다. 샘플링 검사대상 장비 수량 산출시 소수점 이하 수량은 올림하여 처리한다.(예 1.8 대인 경우 2대 검사) 검사의뢰 수량 전체에 대해 주간검사를 실시하며, 야간 샘플링 검사 및 조명장치 필터투과율 샘플링 검사 시 검사대상장비가 1차 불합격할 경우, 2차 검사에는 1차 검사 수량의 2배수(1차 불합격 검사대상 장비를 포함)를 샘플링 검사하며, 3차 검사에는 검사의뢰 수량 전체를 검사한다. 단, 야간 샘플링 검사의 경우는 검사대상 장비 종류별로 구분하여 적용한다. 해당항목별 샘플링 검사수량은 아래와 같으며, 샘플링 검사대상 장비는 무작위 추출법을 이용하여 선정한다. 구분; 적용 검사대상; 검사종류; 샘플링 수량. 야간검사 샘플링; -속도위반 단속(고정식, 이동식) -전용차로통행위반 단속 -갓길통행위반 단속 -신호위반 단속 -구간속도위반 단속 -교차로통행방법위반 단속; 인수; ▪ 검사대상 종류별 검사의뢰 수량의 20 %. 단속차로 샘플링; -속도위반 단속; 인수 정기; ▪ 검사의뢰 수량의 20 % - 2개 차로 단속 불가능한 검사대상 장비 제외 - 2개 차로 동시 단속 검사대상 장비 제외 - 검사 시 2개 검사차로에서 각각 검사자료를 수집하고 합산하여 자료 분석(각 차로 단속차량 수는 현장여건에 따라 조정) (※ 비매설식 단속장비는 평가항목 제외). 좌회전 차로 샘플링; -신호위반 단속 -교차로통행방법위반 단속; 인수 정기; ▪ 검사의뢰 수량의 20 % - 좌회전 차로 단속가능 대상 장비 - 검사 시 좌회전 차로, 직진차로 각각 검사자료를 수집하고 합산하여 자료 분석(각 차로 단속차량 수는 현장여건에 따라 조정) (※ 비매설식 단속장비는 평가항목 제외). 2.3 검사장비 설치 검사장비 운영 및 설치 시 이상이 발생한 경우에는 검사설비(장비) 최소요구 성능 이상의 장비로 대체하여 검사를 수행하며 검사대상 장비에 특성에 따라 적정한 검사장비를 적용하여 검사할 수 있다. 가. 기준속도 측정장비 설치 통과차량 판별 및 기준속도 측정을 위해 기준속도 측정 장비를 설치하고 자료수집 및 분석 프로그램이 탑재된 컴퓨터(노트북)와 연결한다. 검사설비(기준속도 측정장비) 최소 요구사항 기준속도 측정장비; -신호스캔 주기 : 0.002 s 이하 -속도측정 범위 : 5 km/h ∼ 250 km/h -측정속도 표시 : 0.01 km/h 이하. 나. 기준속도 측정용 차량검지센서 설치(루프검지기를 제외한 센서사용 시 적용) 검사대상 장비 차량단속영역을 확인한 후 검사대상장비의 차량단속영역과 일치하도록 검사용 차량검지센서를 검사대상차로에 설치하고, 설치거리는 교정된 줄자를 이용, 정확하게 확인하여 설치하며, 검사 시 모든 측정거리는 cm 단위까지 확인 기록한다. 기준속도 측정용 차량검지센서를 기준속도 측정 장비와 연결한다. 검사설비(차량검지센서) 최소요구 성능 차량검지센서; -동작하중 : 50 N 이상 -사용온도 : -20 ℃ ∼ +50 ℃. 다. 영상수집 및 녹화장비 설치 검사대상차로의 통과차량을 확인하기 위해 영상 수집용 카메라와 녹화장비를 설치하며, 검사대상 장비 차량단속영역 통과차량 주행상황을 정확히 확인할 수 있도록 설치한다. 설치된 영상수집 장비는 녹화장비와 연결하며, 필요 시 자료수집 컴퓨터와 연결한다. 신호위반/교차로 통행방법위반 단속장비 검사 시 설치하며, 통과차량의 검사대상 신호교차로 통과상태를 확인하기 위해 검사대상장비의 보조영상 확보용 카메라와 검사용 녹화장비를 연결한다. 검사설비(영상수집 및 녹화장비) 최소요구 성능 영상수집 장비; -Camera : 400,000 화소 이상 -Lens : 10 배 이상 -Digital Zoom : 5 배 이상 -전원 : AC 220 V (60 Hz). 녹화장비; -녹화형식 : 컴퓨터 파일 또는 아날로그 비디오 -전원 : AC 220 V (60 Hz). 라. 가상신호발생장비 설치 신호위반/교차로 통행방법위반 단속장비 검사 시 설치하며, 검사대상 장비에 임의로 교통신호를 입력하기 위해 설치한다. 가상신호발생장비는 가상으로 입력된 교통신호 상태를 자료 분석 시 확인할 수 있도록 녹화장비와 연결한다. 검사설비(가상신호발생장비) 최소요구 성능 가상신호발생장비; -Red, Green, Arrow, Yellow 4색 신호등 이상 표출 -전원 : AC 220 V (60 Hz). 마. 표준시간 동기장비 설치(※ 프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외) 구간속도위반 단속장비 검사 시 설치하며, 검사장비의 표준시간 동기화 및 검사대상장비시간오차를 측정하기 위해 설치한다. 표준시간 동기장비를 설치하고 검사장비(자료수집 및 저장용 컴퓨터)와 연결하며, 검사대상 장비를 구성하는 모든 표준시간 동기부, 데이터처리 제어부, 구간속도위반 처리부와 데이터 통신이 가능하도록 연결하고 네트워크 IP 주소 체계를 일치시킨다. 표준시간 동기장비가 표준시간과 동기 된 후 검사장비와 연결하여 검사장비의 시간을 동기화 한다. 검사설비(표준시간 동기장비) 최소요구 성능 표준시간 동기장비; -시간정밀도 : ±0.1 s/day 이하 -오차범위 : ±1 s 이하 -데이터 전송형식 : NTP(Network Time Protocol). 2.4 검사환경 설정 및 검사준비 가. 현장의 교통여건을 고려하여 검사대상 장비에 임의의 단속속도 및 제한속도를 설정하며, 화물차 분리단속 검사대상장비의 경우 화물차량, 일반차량 단속속도를 각각 설정한다. 단, 단속속도는 40 km/h 이상으로 설정한다. ※ 스쿨존은 30km/h 이상으로 설정 가능 나. 검사대상장비와 검사장비의 시간을 동기화 한다. 다. 모든 검사환경 설정이 완료되면, 아래와 같이 모든 검사장비의 정상적 동작 상태를 점검한다. 구분; 점검내용. 기준속도 측정장비; 차량진입, 진출 검지신호 정상적 표출 여부. 가상신호발생장비; 가상교통신호의 정상적 입력 및 표출 여부. 영상수집 및 녹화장비; 통과차량 주행상태 및 교통신호상태 정상적 녹화 여부. 자료수집 및 저장장비; 차량진입, 진출 검지신호 정상적 수집 및 저장 여부. 표준시간 동기장비; 표준시간과의 정상적 시간동기 여부. 2.5 검사시작 및 검사진행 가. 검사대상 장비 및 검사장비 동작 상태를 점검하고 이상이 없을 경우 검사를 시작하고 모든 검사장비가 정상적으로 운영되는지 확인한다. 나. 검사 시작 후 검사대상 장비 관련사항, 검사현장 관련사항, 검사장비 관련사항, 수집 검사자료 관련사항, 기타 특이사항 등 현장검사에 관한 내용을 기록한다. 다. 신호위반/교차로 통행방법위반 단속장비의 경우, 가상신호발생장비를 조작하여 통과차량에 대한 위반 조건이 임의로 설정되도록 한다. 라. 검사 중 검사대상 장비 및 검사장비의 이상 유무를 모니터링하며, 특이사항 발생 시 적절한 조치를 한다. 2.6 검사종료 및 검사자료 수집 가. 적정 단속차량(출력차량) 및 검사시간을 충족하면, 검사를 종료하고 검사자료를 확인하여 저장한다. 검사시간 및 단속차량 기준은 아래와 같으며, 검사현장 여건에 따라 조정하여 검사를 진행한다. 구분; 인수검사(주간 및 야간 동일); 정기검사. 검사시간 기준; 60분 이상; 60분 이상. 단속차량(출력차량) 기준; 120대 이상; 120대 이상. ※ 2개 차로 동시단속 기능이 탑재된 속도위반 단속장비의 경우, 검사시간 동안 각각 차로에 120대 이상 단속대상차량이 포함되도록 한다. ※ 화물차량 분리단속 기능이 탑재된 속도위반 단속장비, 구간속도위반 단속장비(각 차로별 지점단속에 적용)의 경우, 검사시간 동안 분리단속대상은 10대 이상 포함되도록 하며, 분리단속대상 차량은 적재중량 1.5톤 초과 화물자동차, 특수자동차, 건설기계 임. 구간속도위반 단속장비의 검사의 경우 검사종료 후 검사대상 장비를 구성하는 모든 표준시간 동기부, 데이터 처리제어부, 구간속도위반 처리부의 5분간 시간오차 및 표준시간 동기부 24시간 시간오차를 1초 단위로 측정하여 저장한다. 단, 24시간 시간오차는 현장에서 수거하여 측정할 수 있다. 나. 검사자료는 검사시간 동안 단속된 자료를 검사대상 장비, 검사장비로 구분하여 각각 수집한다. 검사대상 장비 검사자료 수집내용 : 단속차량의 단속정보가 포함된 단속차량(출력차량), 녹화영상, 단속파일(필요 시) ※ 단속차량(출력차량) 필수 포함내용 : 검사지점명, 검사대상 장비 번호, 단속일시, 검사차로, 제한속도(지점, 구간), 단속속도(지점, 구간), 통과차량 속도, 차량번호인식영상, 보조영상( 신호위반/교차로 통행방법위반 단속장비의 경우), 차량번호 인식결과(문자 및 숫자), 차종, 신호상태(신호위반/교차로 통행방법위반 단속장비의 경우), 구간속도위반 단속장비의 경우 구간통행속도, 시점, 종점 차량번호 매칭 자료 ※ 녹화자료 포함내용 : 차량정면 촬영영상, 교차로 촬영영상(신호위반/교차로 통행방법위반 단속장비의 경우), 차량통과 시 입력된 교차로 신호상태(신호위반/교차로 통행방법위반 단속장비의 경우) 검사장비 검사자료 수집내용 ※ 통과차량 전체의 통과속도(지점속도, 구간통행속도), 통과차량 통과시간, 통과차량 정지영상, 시간오차 측정파일(구간속도위반 단속장비의 경우) 수집된 모든 검사자료는 해당 검사에 대한 추적성 유지를 위해 검사 관련 정보를 기록한다.(검사대상 장비 고유번호, 검사지점명, 현장검사일, 교통 및 환경 여건) (※ 프로토콜 변경으로 구간관련 자료는 제외) 3. 검사항목별 검사방법 3.1 속도정확도 가. 적용 검사대상장비 구분; 고정식; 이동식. 고정식 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간 속도위반 단속; 이동식 속도위반 단속. 인수검사; ○; ○; -; ○; ○; ○; ○. 정기검사; ○; ○; -; ○; ○; ○; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 현장 검사 및 자료수집 방법 참조 다. 검사자료 분석방법 기준속도 분석 : 현장에서 수집된 검사장비 측정 자료를 분석프로그램을 이용하여 통과차량에 대한 기준속도를 분석한다. ◦ 기준속도는 검사장비가 측정한 속도에 검사장비 교정결과를 보정하여 분석한다. ◦ 구간통행 기준속도는 시점, 종점을 통과한 모든 차량에 대하여 시점, 종점 통과시간 차이와 구간 차량단속영역(거리)을 이용하여 분석한다. 검사대상장비 자료 분석 : 검사장비 수집자료와 검사대상장비 단속차량(출력차량) 자료를 차량통과 시간 및 통과차량 영상을 기준으로 비교 분석하여, 기준속도와 대상속도를 매칭한다. 단, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. ◦ 구간속도위반 단속장비의 경우 모든 통과차량에 대한 대상속도 및 통과차량 차량번호를 비교 분석한다. 이때, 검사자료 비교는 차량통과 시간 및 통과차량 영상을 기준으로 하며, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. 통과차량 영상분석 : 기준속도, 대상속도 매칭 자료를 수집된 영상자료와 순차적으로 비교 확인하여, 분석에 오류가 있는 경우 수정하며, 단속차량의 차량단속영역 통과상태를 확인하여, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. ◦ 구간속도위반 단속장비의 경우 모든 통과차량에 대한 영상자료를 순차적으로 비교 확인하여 입력오류 사항을 수정하며, 통과차량의 차량단속영역 통과상태를 확인하여, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. 속도정확도 분석 : 기준속도와 대상속도에 대한 매칭 및 영상분석이 완료 되면 매칭된 차량에 대한 속도오차, 속도오차율, 평균속도오차를 산출한다. ◦ 속도정확도는 단속차량(출력차량)의 속도가 단속속도를 초과할 경우 계산하며, 구간속도위반 단속장비의 경우 통과차량에 대한 속도정확도 분석은 제외한다. ◦ 구간속도위반 단속장비의 구간통행 속도오차 및 구간통행 속도오차율, 속도오차 절대값 평균은 검사장비의 시점과 종점의 통과시간 차이와 구간 차량단속영역 거리를 이용하여 산출된 구간통행 기준속도와 검사대상장비 단속차량(출력차량)의 구간통행 대상속도를 비교 분석하여 산출한다. 계산식 ※ 속도오차 = 대상속도 - 기준속도 ※ 속도오차율 = (대상속도 - 기준속도) / 기준속도 × 100 ◦ 속도정확도 계산 - 분석된 단속차량(출력차량)에 대해 속도오차 및 속도오차율 중 최대 절대 값을 계산하여 결과 판정 시 기준 값으로 적용한다. 라. 분석결과 판정방법 속도정확도 합격기준은 아래와 같이 적용하며, 구간속도위반 단속장비의 경우, 시점, 종점 각 차로별 지점속도위반 단속차량 및 구간통행속도위반 단속차량에도 동일하게 적용한다. 분석결과에 대한 소수점 처리는 소수점 셋째자리에서 올림한 후, 둘째자리에서 다시 올림하여 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사). 속도정확도; 속도 구간; 60km/h 미만; 60km/h이상 ~ 80km/h 미만; 80km/h이상 ~ 100km/h미만; 100km/h 이상. 속도 오차(율); ±3km/h 이하; ±4km/h 이하; ±5km/h 이하; ±5% 이하.. 3.2 위반차량 단속률 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속장비; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; ○; ○; ○; ○; ○; -. 정기검사; ○; ○; ○; ○; ○; -. ※ 이동식 속도위반 단속장비 에서는 과속검지율에 해당 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 기준속도 분석 : 자료수집 및 저장 컴퓨터(노트북)에 저장된 검사장비 속도측정 자료를 확인하여 통과차량에 대한 기준속도를 분석한다. ◦ 기준속도는 검사장비가 측정한 속도에 검사장비 교정결과를 보정하여 분석한다. ◦ 버스전용차로통행위반 단속장비, 갓길통행위반 단속장비에 대한 위반차량 단속률 산출의 경우 기준속도 분석과정은 생략한다. 검사대상장비 자료 분석 : 검사장비 수집자료와 검사대상장비 단속차량(출력차량) 자료를 차량통과시간 및 단속영상을 기준으로 비교 분석하여, 기준속도와 대상속도를 매칭한다. 단, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. 통과차량 영상분석 : 매칭 자료를 수집된 영상자료와 순차적으로 비교 확인하여, 분석에 오류가 있는 경우 수정하며, 단속차량의 차량단속영역 통과상태를 확인하여, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. 단속대상차량 분석 : 기준속도, 대상속도 매칭 및 영상분석이 완료된 분석 자료를 순차적으로 확인하여 검사대상장비가 단속대상차량을 정상적으로 단속한 차량을 판별한다. ◦ 속도위반 단속장비의 경우 검사 시 설정된 지점 단속속도를 초과하여 통과한 차량을 단속대상 차량으로 적용한다. ◦ 전용차로 통행위반 단속장비의 경우 전용차로 통행허용차량을 제외한 모든 차량이 단속대상 차량으로 적용하며, 갓길통행위반 단속장비의 경우 통과차량 전체를 단속대상 차량으로 적용한다. ◦ 신호위반 단속장비의 경우 검사 시 설정된 지점 단속속도를 초과하여 통과한 차량 및 신호위반, 차로위반 차량을 단속대상 차량으로 적용한다. ◦ 교차로 통행방법위반 단속장비의 경우 검사 시 설정된 지점 단속속도를 초과하여 통과한 차량 및 신호위반한 차량 이외에 녹색현시에 교차로에 진입했으나, 교차로 통행방법위반 등으로 인해 적색현시로 바뀐 후 10초 이후에 교차로를 통과한 차량을 단속대상 차량으로 적용한다. ◦ 속도위반 단속장비, 신호위반 단속장비, 교차로 통행방법위반 단속장비의 경우 검사장비 기준속도가 검사 시 설정한 단속속도 대비 속도구간별 속도정확도 기준을 초과하는 차량을 단속대상차량으로 적용한다. ◦ 차량번호판 인식에 대한 기준은 특장차를 포함한 현재 사용되는 모든 번호판을 대상으로 하며, 원칙적으로 차량정면의 번호판이 인식대상이며, 필요 시 후면도 인식대상으로 적용한다. 위반차량 단속률 산출 : 해당 검사대상 장비에 대한 단속대상 차량수, 검사대상장비 단속차량수(출력차량)를 계수하고, 아래 계산식을 사용하여 계산한다. 계산식 ※ 단속 차량수(출력 차량수) / (단속대상 차량수 - 비정상 차량수) × 100 라. 분석결과 판정방법 위반차량 단속률 합격기준은 아래와 같이 적용하며, 정기검사의 경우 장비운영 연차별 5 % 씩 감하여 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준; 비고. 인수검사; 정기검사. 위반차량 단속률; 80 % 이상; 1 년차; 75 % 이상. 2 년차; 70 % 이상. 3 년차; 65 % 이상. 4 년차; 60 % 이상.; 속도위반 단속장비 전용차로 통행위반 단속장비 갓길통행위반 단속장비 신호위반 단속장비. 70 % 이상; 1 년차; 65 % 이상. 2 년차; 60 % 이상. 3 년차; 55 % 이상. 4 년차; 50 % 이상.; 교차로통행방법위반 단속장비. 3.3 통과차량번호 인식률 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; -; -; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 기준속도 분석 : 자료수집 및 저장 컴퓨터(노트북)에 저장된 검사장비 속도측정 자료를 확인하여 통과차량에 대한 기준속도를 분석한다. ◦ 기준속도는 검사장비가 측정한 속도에 검사장비 교정결과를 보정하여 분석한다. 검사대상장비 자료 분석 : 모든 통과차량에 대한 대상속도 및 통과차량 차량번호를 비교 분석한다. 이때 검사자료 비교는 차량통과 시간 및 통과차량 영상을 기준으로 하며, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. 통과차량 영상분석 : 매칭 자료를 수집된 영상자료와 순차적으로 비교 확인하여, 분석에 오류가 있는 경우 수정하며, 단속차량의 차량단속영역 통과상태를 확인하여, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. ◦ 모든 통과차량에 대한 영상자료를 순차적으로 비교 확인하여 입력오류 사항을 수정하며, 통과차량의 차량단속영역 통과상태를 확인하여, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. 통과차량번호 인식률 산출 : 해당 검사대상 장비에 대한 단속대상 차량수, 검사대상장비 단속차량수(출력차량)를 계수하고, 아래 계산식을 사용하여 계산한다. ◦ 시점, 종점 각 검사대상차로별 지점속도 위반차량 및 통과차량의 통과차량번호 인식률을 계산한다. ◦ 차량번호판 인식에 대한 기준은 특장차를 포함한 현재 사용되는 모든 번호판을 대상으로 하며, 원칙적으로 차량정면의 번호판이 인식대상이며, 필요 시 후면도 인식대상으로 적용한다. 계산식 ※ (인식 차량수 / (총 통과 차량수 - 비정상 차량수)) × 100 라. 분석결과 판정방법 통과차량번호 인식률 합격기준은 아래와 같이 적용하며, 정기검사의 경우 장비운영 연차별 5 % 씩 감하여 적용한다. 시점, 종점 각 차로별 단속차량 및 통과차량에 대한 통과차량번호 인식률 합격기준은 동일하게 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준; 비고. 인수검사; 정기검사. 통과차량번호 인식률; 85 % 이상; 1 년차; 80 % 이상. 2 년차; 75 % 이상. 3 년차; 70 % 이상. 4 년차; 65 % 이상.; 구간속도위반 단속장비. 3.4 차량번호인식 오류율 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; ○; ○; ○; ○; ○; ○. 정기검사; ○; ○; ○; ○; ○; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 오인식 단속차량(출력차량) 분석 : 검사시간 동안 검사대상장비가 해당 위반차량으로 단속한 모든 단속차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 차량번호 오인식 차량을 판별한다. ◦ 단속차량(출력차량)의 차량번호 인식한 결과와 차량번호인식영상을 육안으로 비교 분석하여 차량번호의 숫자 또는 문자를 오판독한 차량을 오인식 차량으로 적용한다. 차량번호인식 오류율 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)수와 오인식 차량수를 계수하고, 아래 계산식을 사용하여 차량번호인식 오류율을 계산한다. ◦ 구간속도위반 단속장비의 경우, 시점, 종점 각 검사대상차로별 지점속도 위반단속차량, 통과차량에 대한 차량번호인식 오류율을 계산한다. 계산식 ※ 오인식 차량수 / 단속 차량수(출력 차량수)×100 라. 분석결과 판정방법 차량번호인식 오류율 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 구간속도위반 단속장비의 경우, 시점, 종점 각 차로별 지점속도위반 단속차량, 통과차량에 대한 차량번호인식 오류율 합격기준은 동일하게 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 차량번호인식 오류율; 2 % 미만. 3.5 시스템 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; ○; ○; ○; ○; ○; ○. 정기검사; ○; ○; ○; ○; ○; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 시스템 검사 : 시스템에 대한 분석은 검사대상장비에 대해 현장자료 수집부터 자료를 분석하여 판정하기까지 발견된 검사항목 이외의 비정상적인 사항을 분석하며, 검사대상장비의 정상적인 운영이 어렵고 민원발생의 소지가 있는 사항이 발생된 경우를 판별하여 결과 판정 시 반영한다. ◦ 시스템 비정상 사항은 아래와 같으며, 시스템 비정상 항목 이외의 다른 특이사항이 발생할 경우는 판정불가 사항으로 처리하며, 해당 검사대상 장비는 원인분석 후 재검사를 실시한다. 순번; 시스템 비정상 사항; 비고. 1; ▪ 검사시간 동안 검사대상장비를 통과하지 않은 차량이 단속되어 출력된 경우; 인수 및 정기 검사 시 적용. 2; ▪ 검사대상장비의 단속차량의 단속시간이 검사장비 단속시간과 일치하지 않는 경우. 3; ▪ 검사대상장비의 단속차량(출력차량) 번호인식영상, 보조영상(분할영상)에 대상 단속차량이 누락된 경우(해당 차량이 없는 경우). 4; ▪ 검사대상장비의 단속차량(출력차량) 번호인식영상이 실제 통과차량과 일치하지 않는 경우. 5; ▪ 차로 샘플링 검사 시 차로변경 기능이 되지 않을 경우 (※ 비매설식 단속장비의 경우 해당 평가항목 제외). 6; ▪ 2개 차로 동시단속 또는 화물차량 분리단속 기능이 탑재된 검사대상장비가 정상적인 단속기능을 하지 못하는 경우 - 2개 차로 동시단속 기능 : 검사결과 1개 차로에 대해 단속차량(출력차량)이 1대도 없는 경우 비정상으로 판정 - 화물차량 분리단속 기능 : 검사결과 화물차량 분리단속 대상차량수에 대한 화물차량 분리단속차량(출력차량)수의 비율이 50 % 미만인 경우 비정상으로 판정 (※ 비매설식 단속장비의 경우 해당 평가항목 제외). 7; ▪ 단속차량(출력차량)의 차량영상 및 번호판영상, 보조영상(분할영상)이 없거나 잘린 경우. 8; ▪ 단속차량(출력차량)의 교통현시와 해당 검사대상장비 신호현시가 일치하지 않는 경우. 9; ▪ 검사 시 센터와의 통신상태 불량으로 단속자료 전송이 불가능 한 경우. 10; ▪ 검사 시 시스템이 다운되어 검사진행이 불가능 한 경우. 라. 분석결과 판정방법 시스템 분석결과 시스템 비정상 사항에 해당되는 항목이 없는 경우 시스템 정상으로 판정하고, 시스템 비정상 사항에 해당되는 항목이 1개 이상 있는 경우 시스템 비정상으로 판정한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수검사 및 정기검사); 비고. 시스템; 정상. 3.6 전용차로단속 오류율 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; ○; -; -; -; -. 정기검사; -; ○; -; -; -; -. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 차로 오단속차량(출력차량) 분석 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 차로 오단속차량(출력차량)을 판별한다. ◦ 전용차로 통행허용 차량을 위반 차량으로 단속한 차량을 차로오단속 차량으로 적용한다. ◦ 전용차로 통행허용 차량은 9인승 이상 승합차, 소형버스, 대형버스 등이 있으며, 통행허용차량에 대한 차량번호판 체계는 아래와 같다. 구분; 통행허용 차량(허용 차량번호판 기준); 비고. ‘95년 이전; 5-6(앞자리 작은 숫자); 필요 시, 해당 발주기관에서 제시하는 통행허용차량 기준으로 조정하여 적용. ‘96년 이후; 70-79(앞자리 작은 숫자 또는 큰 숫자). 전용차로단속 오류율 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)수, 차로오단속 차량수를 계수하고 아래 계산식을 이용하여 전용차로단속 오류율을 계산한다. 계산식 ※ 차로오단속 차량수 / 단속 차량수(출력 차량수) × 100 라. 분석결과 판정방법 전용차로단속 오류율 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 전용차로단속 오류율; 2 % 미만. 3.7 신호위반단속 오류율 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; ○; ○; -. 정기검사; -; -; -; ○; ○; -. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 신호 오단속차량(출력차량) 분석 : 검사 시 수집된 영상자료와 검사대상장비 단속차량(출력차량) 자료를 순차적으로 비교 확인하여, 단속대상이 아닌 차량을 단속한 차량을 분석한다. 이때, 비정상 차량은 제외 처리한다. ◦ 신호위반 차량이 아닌 차량을 신호위반으로 단속한 차량, 차로위반이 아닌 차량을 차로위반으로 단속한 차량을 신호오단속 차량으로 적용한다. 신호위반단속 오류율 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)수, 신호오단속 차량수를 계수하고, 아래 계산식을 이용하여 신호위반단속 오류율을 계산한다. 계산식 ※ 신호 오단속 차량수 / 단속 차량수(출력 차량수) × 100 라. 분석결과 판정방법 신호위반단속 오류율 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 신호위반단속 오류율; 0 %. 3.8 과속단속 오류율(※비매설식 단속장비는 평가항목에서 제외) 가. 적용 검사대상장비 과속단속 오류율은 화물차량, 일반차량 분리단속 기능이 탑재된 속도위반 단속장비, 구간속도위반 단속장비에 한하여 적용하여 검사한다. 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; ○; -; -; -; -; ○. 정기검사; ○; -; -; -; -; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 과속 오단속차량(출력차량) 분석 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 단속대상이 아닌 차량을 단속한 차량을 판별한다. ◦ 화물차량 분리단속 검사대상장비 단속차량(출력차량)중 일반차량을 화물차량의 단속속도로 단속한 차량, 화물차량을 일반차량의 단속속도로 단속한 차량을 과속오단속 차량으로 적용한다. - 화물차 분리단속대상은 적재중량 1.5톤 초과 화물자동차, 특수자동차, 건설기계 임. 과속단속 오류율 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)수, 과속오단속 차량수를 계수하고, 아래 계산식을 이용하여 과속단속 오류율을 계산한다. ◦ 구간속도위반 단속장비의 경우 검사대상장비가 설치된 시점, 종점 각 차로별 지점 과속단속 오류율과 시점, 종점에 대한 구간 과속단속 오류율을 각각 산출하며, 계산식은 아래 계산식을 동일하게 사용한다. 계산식 ※ 과속 오단속 차량수 / 단속 차량수(출력 차량수) × 100 라. 분석결과 판정방법 과속단속 오류율 합격기준은 아래와 같으며, 구간속도위반 단속장비의 경우, 시점, 종점 각 차로별 단속 및 구간단속에 있어 동일하게 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 주간, 야간(야간 샘플링 지점의 경우 적용) 모두 합격일 경우 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 과속단속 오류율; 2 % 미만. 3.9 통행방법위반단속 오류율 가. 적용 검사대상장비 통행방법위반단속 오류율은 교차로 통행방법위반 단속장비에 한하여 적용하여 검사한다. 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; -; ○; -. 정기검사; -; -; -; -; ○; -. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 통행방법위반 오단속차량(출력차량) 분석 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 단속대상이 아닌 차량을 단속한 차량을 판별한다. 통행방법위반단속 오류율 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)수, 통행방법위반 오단속 차량수를 계수하고, 아래 계산식을 이용하여 통행방법위반단속 오류율을 계산한다. 계산식 ※ 통행방법위반 오단속 차량수 / 단속 차량수(출력 차량수) × 100 다. 분석결과 판정방법 통행방법위반단속 오류율 합격기준은 아래와 같다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 주간, 야간(야간 샘플링 지점의 경우 적용) 모두 합격일 경우 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 통행방법위반단속 오류율; 0 %. 3.10 위반행위 구분율 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속장비; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; ○; ○; -. 정기검사; -; -; -; ○; ○; -. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 오구분 단속차량(출력차량) 분석 : 검사시간 동안 검사대상장비가 위반차량으로 단속한 모든 단속차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 단속차량의 위반사항을 정확하게 적용하지 못한 오구분 차량을 판별한다. ◦ 신호위반 차량을 차로위반 차량(차로위반 차량을 신호위반 차량), 신호위반 차량을 속도위반 차량(속도위반 차량을 신호위반 차량)으로 위반 사항을 잘못 적용하여 단속한 경우 오구분 차량으로 적용한다. ◦ 교차로 통행방법 위반 차량을 신호위반 차량(신호위반 차량을 교차로 통행방법 위반 차량)으로 위반 사항을 잘못 적용하여 단속한 경우 오구분 차량으로 적용한다. 위반행위 구분률 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)수, 오구분 차량수, 신호오단속 차량수를 판별하여 계수한 후, 아래 계산식을 사용하여 위반행위 구분율을 계산한다. 계산식 ※ [1 - 오구분 차량수 / (단속 차량수(출력차량수) - 신호 오단속 차량수)] × 100 라. 분석결과 판정방법 위반행위 구분율 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. - 위반행위 구분률; 90 % 이상. 3.11 육안 식별률 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; ○; ○; -. 정기검사; -; -; -; ○; ○; -. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 식별불량 단속차량(출력차량) 분석 : 검사시간 동안 검사대상장비가 위반차량으로 단속한 모든 단속차량(출력차량)의 차량번호인식영상 및 보조영상(분할영상)을 순차적으로 확인하여 육안으로 차량확인이 불가능한 식별불량 차량을 판별한다. ◦ 단속차량의 차량번호판 판독, 차량형태, 차종 등을 육안으로 확인할 수 없는 단속차량(출력차량)을 식별불량 차량으로 적용한다. 육안 식별률 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)수, 단속차량(출력차량)중 차량번호인식영상 또는 보조영상(분할영상) 식별이 불량한 영상수를 계수하고, 아래 계산식을 사용하여 육안 식별률을 계산한다. ◦ 신호위반, 차로위반 차량의 경우 차량번호인식영상, 보조영상(분할영상) 각각을 차량수로 적용하여 육안 식별률을 계산한다. ◦ 육안 식별률은 야간 검사시에는 적용하지 않는다. 계산식 ※ 육안확인 가능 차량수(차량번호 인식영상 출력물 + 보조영상 출력물) / 단속 차량수(차량번호 인식영상 출력물 + 보조영상 출력물) × 100 라. 분석결과 판정방법 육안 식별률 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 육안 식별률; 95 % 이상. 3.12 영상일치도 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; ○; ○; -. 정기검사; -; -; -; ○; ○; -. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 영상불일치 단속차량(출력차량) 분석 : 검사대상장비가 위반차량으로 단속한 모든 단속차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 영상일치 차량을 판별한다. ◦ 신호위반 단속차량(출력차량), 차로위반 단속차량(출력차량), 교차로 통행방법 위반 단속차량(출력차량)에서 차량번호인식영상과 보조영상(분할영상)의 차량이 동일하지 않은 경우 영상불일치 차량으로 적용한다. 영상일치도 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력차량)수, 영상일치 차량수를 계수하고, 아래 계산식을 사용하여 영상일치도를 계산한다. 산출식 ※ 차량번호인식영상, 보조영상 일치 차량수 / 신호위반, 차로위반 단속 차량수(출력차량수) × 100 라. 분석결과 판정방법 영상일치도 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 영상일치도; 100 %. 3.13 분광투과율 가. 적용 검사대상장비 구분; 고정식; 이동식. 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간 속도위반 단속; 이동식 속도위반단속. 인수검사; ○; ○; ○; ○; ○; ○; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; -; -. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 조명장치 분광투과율 검사 : 조명장치 분광투과율 검사는 제출된 국가공인기관에서 실시한 결과에 따른다. ◦ 조명장치 분광투과율 시험결과 700 nm에서 투과율이 50 % 미만으로 나타날 경우 합격으로 처리하여, 50 %를 초과할 경우 불합격으로 판정한다. ◦조명장치 분광투과율 합격 판정기준 검사항목; 합격기준(인수검사만 적용); 비고. 분광투과율; 700 nm에서 투과율 50 % 미만. 3.14 통과차량 번호판 매칭오차율(※프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외) 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; -; -; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 시점, 종점 매칭 차량 분석 : 검사 대상장비 매칭 차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 매칭 오류 차량을 판별한다. ◦ 검사 대상장비에서 수집한 시점, 종점 매칭 자료를 분석하는 기준자료로 적용한다. ◦ 시점, 종점의 통과차량에 대한 매칭 차량(출력차량) 리스트를 확인하여, 시점, 종점간 동일차량이 아닌 차량을 동일차량으로 매칭 한 차량을 매칭 오류 차량으로 적용한다. 매칭오차율 산출 : 검사대상장비 매칭차량수, 매칭 오류 차량수를 계수하고, 아래 계산식을 사용하여 매칭오차율을 계산한다. 계산식 ※ [통과차량 번포판 매칭 오류 차량수 / 통과차량 번호판 매칭 차량수(출력차량수)] × 100 라. 분석결과 판정방법 매칭오차율 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 매칭오차율; 2 % 이하. 3.15 구간속도위반 단속률(※프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외) 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속비; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; -; -; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 기준속도 분석 : 자료수집 및 저장 컴퓨터(노트북)에 저장된 검사장비의 시점, 종점 각 검사차로별 통과차량의 통과시간 자료와 구간 차량단속영역 거리를 이용하여 구간 기준속도를 산출한다. ◦ 기준속도는 검사장비가 측정한 기준속도에 검사장비 교정결과의 측정오차를 보정하여 분석한다. 검사대상장비 자료 분석 : 검사장비 수집자료와 검사대상장비 단속차량 자료를 차량 통과시간 및 단속영상을 기준으로 비교 분석하여, 구간통행 기준속도와 구간통행 대상속도를 매칭 한다. 단, 비정상 차량은 제외 처리한다. 통과차량 영상분석 : 구간통행 기준속도, 구간통행 대상속도 매칭 자료를 수집된 영상자료와 순차적으로 비교 확인하여, 분석에 오류가 있는 경우 수정하며, 단속차량의 차량단속영역 통과상태를 확인하여, 비정상 차량은 제외 처리한다. 검지(구간속도위반)대상 차량분석 : 통과차량을 순차적으로 확인하여 검사대상장비가 검지(단속)대상 차량을 정상적으로 검지(단속)한 차량과 검지(단속)하지 못한 차량을 판별한다. ◦ 검사장비 구간통행 기준속도가 검사 시 설정한 구간통행 단속속도 대비 ±5 %를 초과하는 차량을 검지(단속)대상차량으로 적용하며, 검지(단속)대상 차량을 검사대상장비가 정상적으로 단속하지 못한 차량은 미검지(미단속) 차량으로 적용한다. 구간속도위반 단속률 산출 : 검사대상장비 구간속도위반 단속차량(출력차량)수, 구간속도위반 검지(단속)대상 차량수를 계수하고, 아래 계산식을 사용하여 구간속도위반 단속률을 계산한다. 계산식 ※ 구간속도위반 단속 차량수(출력차량수) / 구간속도위반 단속대상 차량수 × 100 라. 분석결과 판정방법 구간속도위반 단속률 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과에 대한 소수점 처리는 소수점 둘째자리에서 올림하고 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 구간속도위반 단속률; 95 % 이상. 3.16 지점속도위반 단속률 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; -; -; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 기준속도 분석 : 자료수집 및 저장 컴퓨터(노트북)에 저장된 검사장비 속도측정 자료를 확인하여 통과차량에 대한 기준속도를 분석한다. 단속대상차량 분석 : 기준속도, 대상속도 매칭 및 영상분석이 완료된 분석 자료를 순차적으로 확인하여 검사대상장비가 단속대상차량을 정상적으로 단속한 차량을 판별한다. 검사대상장비 자료 분석 : 검사장비 수집자료와 검사대상장비 단속차량 자료를 차량 통과시간 및 단속영상을 기준으로 비교 분석하여, 기준속도와 대상속도를 매칭 한다. 단, 비정상 차량은 제외 처리한다. 통과차량 영상분석 : 기준속도와 대상속도 매칭 자료를 수집된 영상자료와 순차적으로 비교 확인하여, 분석에 오류가 있는 경우 수정하며, 단속차량의 차량단속영역 통과상태를 확인하여, 비정상 차량은 제외 처리한다. 단속대상차량 분석 : 통과차량을 순차적으로 확인하여 검사대상장비가 단속대상 차량을 정상적으로 단속한 차량과 단속하지 못한 차량을 판별한다. ◦ 시점, 종점 각 검사대상차로별 설정된 지점 단속속도를 초과하여 통과한 차량을 단속대상 차량으로 적용한다. 지점속도위반 단속률 산출 : 검사대상장비 지점속도위반 단속차량(출력차량)수, 지점속도위반 단속 대상 차량수를 계수하고, 아래 계산식을 사용하여 지점속도위반 단속률을 계산한다. 계산식 ※ 지점속도위반 단속 차량수(출력차량수) / ( 지점속도위반 단속대상 차량수 - 비정상 차량수) × 100 라. 분석결과 판정방법 지점속도위반 단속률 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과에 대한 소수점 처리는 소수점 둘째자리에서 올림하고 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 지점속도위반 단속률; 85 % 이상. 3.17 시간오차(※프로토콜 변경으로 평가항목에서 제외) 가. 적용 검사대상장비 구분; 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도 위반 단속. 인수검사; -; -; -; -; -; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 「현장 검사 및 자료수집 방법」참조 다. 검사자료 분석방법 시간오차 분석 : 표준시간 검사 시 측정된 검사대상장비 데이터처리 제어부의 시간과 검사장비 표준시간을 순차적으로 비교한다. ◦ 검사장비 표준시간은 검사용 표준시간 동기장비의 교정결과를 보정하여 적용한다. 시간오차 산출 : 검사대상장비를 구성하는 구간속도위반 처리부, 데이터처리 제어부의 시간오차는 아래 계산식을 사용하여 계산하고, 계산된 시간오차값 중 절대값이 가장 큰 시간오차 값을 산출한다. ◦ 데이터처리 제어부, 구간속도위반 처리부 시간오차 산출 : 구간속도위반 단속장비를 구성하는 시점, 종점의 모든 데이터처리 제어부, 종점의 구간속도위반 처리부의 시간을 검사용 표준시간 동기장비와 연동하여 1초 단위 5분간 측정한 결과를 판독하여 절대값이 최대인 시간오차 판별하여 기준값으로 적용한다. 계산식 ※ 표준시간 동기부 시각정밀도 = 표준시간동기부 시간 - 표준시간 ※ 데이터처리 제어부 시간오차 = 데이터처리 제어부 시간 - 표준시간 ※ 구간속도위반 처리부 시간오차 = 구간속도위반 처리부 시간 – 표준시간 라. 분석결과 판정방법 시간오차 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과에 대한 소수점 처리는 소수점 둘째자리에서 올림하고 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 시간오차를 측정하여 분석한 모든 구성장치별 각각의 시간오차가 모두 합격일 경우 해당 검사항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격 기준(인수 및 정기검사); 비고. 시간오차; 표준시간 동기부; ± 0.1 s 이하 (1초 단위 24시간 측정); 최대 절대값 오차 기준. 데이터처리 제어부; ± 1 s 이하 (1초 단위 5분간 측정); 최대 절대값 오차 기준. 구간속도위반 처리부; ± 1 s 이하 (1초 단위 5분간 측정); 최대 절대값 오차 기준. 3.18 과속검지율 가. 적용 검사대상장비 구분; 고정식; 이동식. 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간 속도위반 단속; 이동식 속도위반단속. 인수검사; -; -; -; -; -; -; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; -; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 현장 검사 및 자료수집 방법 참조 다. 검사자료 분석방법 기준속도 분석 : 자료수집 및 저장 컴퓨터(노트북)에 저장된 검사장비 속도측정 자료를 확인하여 통과차량에 대한 기준속도를 분석한다. ◦ 기준속도는 검사장비가 측정한 속도에 검사장비 교정결과를 보정하여 분석한다. 검사대상장비 자료 분석 : 검사장비 수집자료와 검사대상장비 단속차량(출력차량) 자료를 차량통과시간 및 단속영상을 기준으로 비교 분석하여, 기준속도와 대상속도를 매칭한다. 단, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. 통과차량 영상분석 : 매칭 자료를 수집된 영상자료와 순차적으로 비교 확인하여, 분석에 오류가 있는 경우 수정하며, 단속차량의 차량단속영역 통과상태를 확인하여, 비정상 차량은 제외 처리하여 분석한다. 단속대상차량 분석 : 기준속도, 대상속도 매칭 및 영상분석이 완료된 분석 자료를 순차적으로 확인하여 검사대상장비가 단속대상차량을 정상적으로 단속한 차량을 판별한다. ◦ 검사 시 설정된 단속속도를 초과하여 통과한 차량을 단속대상 차량으로 적용한다. ◦ 단속차량은 정상적인 영상이 확보된 차량을 기준으로 적용한다. ◦ 검사 시 설정한 단속속도 대비 속도구간별 속도정확도 기준을 초과하는 차량을 단속대상차량으로 적용한다. 위반차량 검지율 산출 : 해당 검사대상 장비에 대한 단속대상 차량수, 검사대상장비 단속차량수(출력차량)를 계수하고, 아래 계산식을 사용하여 계산한다. 계산식 ※ 과속 검지율(%) = 단속(출력) 차량수 / 총 단속대상 차량수 × 100 라. 분석결과 판정방법 과속 검지율 합격기준은 아래와 같이 적용하며, 정기검사의 경우 장비운영 연차별 5 % 씩 감하여 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준; 비고. 인수검사; 정기검사. 과속검지율; 80 % 이상; 1 년차; 75 % 이상. 2 년차; 70 % 이상. 3 년차; 65 % 이상. 4 년차; 60 % 이상.; 이동식 속도위반 단속장비. 3.19 번호판 식별률(번호판 존재율) 가. 적용 검사대상장비 구분; 고정식; 이동식. 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도위반 단속; 이동식 속도위반단속. 인수검사; -; -; -; -; -; -; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; -; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 현장 검사 및 자료수집 방법 참조 다. 검사자료 분석방법 단속차량(출력차량) 분석 : 검사대상장비가 위반차량으로 단속한 모든 단속차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 단속영상의 차량번호판 정상위치 여부를 판별한다. 번호판 식별불량 차량수 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력된 단속영상) 중 출력된 단속영상에 차량번호판이 정확하게 위치하지 않아 단속이 불가능한 단속차량을 산출, 아래 계산식을 사용하여 번호판 식별률을 계산한다. 산출식 ※ 번호판 식별률(%) = 단속(출력)된 차량 중 차량번호판이 단속영상에 정상적으로 위치해 있는 차량 수 / 총 단속(출력) 차량수 × 100 라. 분석결과 판정방법 번호판 식별률(번호판 존재율) 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수검사); 비고. 번호판 식별률(번호판 존재율); 90% 이상. 3.20 해상도(육안 식별률) 가. 적용 검사대상장비 구분; 고정식; 이동식. 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도위반 단속; 이동식 속도위반단속. 인수검사; -; -; -; -; -; -; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; -; -. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 현장 검사 및 자료수집 방법 참조 다. 검사자료 분석방법 단속차량(출력차량) 분석 : 검사대상장비가 위반차량으로 단속한 모든 단속차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 차량영상의 정상적인 식별여부를 판별한다. 육안식별불량 차량수 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력된 단속영상)의 육안식별이 불량하여 단속이 불가능한 단속차량을 산출, 아래 계산식을 사용하여 해상도를 계산한다. 산출식 ※ 해상도(%) = 단속(출력)된 차량 중 번호판을 육안으로 확인 가능한 차량수 / 총 단속(출력)차량 수 × 100 라. 분석결과 판정방법 해상도(육안 식별률) 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수검사); 비고. 해상도(육안 식별률); 95% 이상. 3.21 일치율 가. 적용 검사대상장비 구분; 고정식; 이동식. 속도위반 단속; 전용차로 통행위반 단속; 갓길 통행위반 단속; 신호위반 단속; 교차로 통행 방법위반 단속; 구간속도위반 단속; 이동식 속도위반단속. 인수검사; -; -; -; -; -; -; ○. 정기검사; -; -; -; -; -; -; ○. 나. 검사자료 수집 기준 및 범위 제2장의 현장 검사 및 자료수집 방법 참조 다. 검사자료 분석방법 단속차량(출력차량) 분석 : 검사대상장비가 위반차량으로 단속한 모든 단속차량(출력차량)을 순차적으로 확인하여 실제 단속대상 차량의 단속여부를 판별한다. 단속차량 불일치 차량수 산출 : 검사대상장비 단속차량(출력된 단속영상) 중 실제 단속대상이 아닌 차량을 단속한 차량수를 산출, 아래 계산식을 사용하여 일치율을 계산한다. 산출식 ※ 일치율(%) = [단속(출력)차량 수 - 불일치 차량 수] / 측정(출력)차량 수 × 100 라. 분석결과 판정방법 일치율 합격기준은 아래와 같이 적용한다. 분석결과 처리는 소수점 둘째자리에서 버림 하여, 소수점 첫째자리까지 표기한다. 검사항목 분석결과 합격기준에 부합하면 해당 항목에 대해 합격 처리하며, 합격기준에 미달되면 불합격(정기검사의 경우 기준미달)으로 판정한다. 검사항목; 합격기준(인수 및 정기검사); 비고. 일치율(%); 100%.

1.4 검사절차 및 방법

2. 시험방법

2.1 시험개요

2.1.1 무인교통단속장비의 내구성시험 항목 및 시험단위는 다음 표와 같다. 내구성시험은 인수검사 실시기관(도로교통공단 또는 국가공인기관(국제공인시험기관․검사기관))에서 시험성적서 원본을 발부 받아 현장 설치 전에 제출해야 하며, 내구성시험에 소요되는 제비용은 계약자 부담으로 한다.

2.1.2 내구성 시험은 고정식 및 이동식 무인교통단속장비로 구분하여 수행한다.

2.2 고정식 무인교통단속장비 내구성 시험방법

2.2.1 시험방법

◦ 시험 후 전원을 인가하여 영상취득, 자료기록 등 동작 시험을 통해 이상이 없는지 확인한다.

2.2.2 시험항목 및 검사단위

<표 85> 고정식 무인교통단속장비 각 검사기준에 의한 시험항목 및 시험단위

| 구 분 | 항 번 | 시험항목 | 검 사 단 위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내구성 시험 | 1 | 외관 검사 | 전수검사 |
|  | 2 | 기능 시험 | 전체 물량의 20% 에 해당하는 표본 추출 |
|  | 3 | 환경 시험 | 기능시험에 합격한 장비 중 20% 표본(전체물량의 4%) 추출 ※ 광학시험은 LED 조명장치를 적용한 시스템에 대해 시험한다. ※ 광학시험 중 LED 조명장치의 조도변화 시험은 동일제조사 및 동일모델에 대해 최초 1대 실시한다. |
|  | 4 | 진동 시험 |  |
|  | 5 | 충격 시험 |  |
|  | 6 | 전기 시험 |  |
|  | 7 | 광학 시험 |  |

2.2.3 샘플링 방법

외관검사는 제조사 공장에서 전수검사를 하며, 이상이 없으면 20% 표본추출 된 제어기에 대해 기능시험을 한다. 기능시험 결과 이상이 없으면 합격한 제어기 중 20%(전체의 4%)를 표본추출 하여 환경시험(저온 및 고온 연속 시험), 진동, 충격/전기, 광학시험을 수행한다.

2.2.4 시험절차 및 방법

환경시험 진행순서

1. 외형 검사 1.1 제품이 원활하게 생산되었는지를 점검하는 것으로, 일반적으로 육안검사 및 촉수검사를 원칙으로 한다. 외관 검사 내용은 다음과 같다. 검 사 항 목; 검 사 방 법. 1. 함체 및 케이스류의 도색 상태 및 인쇄 상태; 육안 및 촉수 검사. 2. 연결단자 등의 결선 상태; 육안 및 촉수 검사. 3. 릴레이 및 어레스터 등의 부착 상태; 육안 및 촉수 검사. 4. 나사 등의 조임 상태; 육안 및 촉수 검사. 5. 부품 및 배선 등의 납땜 상태; 육안 및 촉수 검사. 6. 배선의 규격 및 처리 상태; 육안 및 촉수 검사. 7. 규격, 치수 및 구조 상태; 육안 및 촉수 검사. 8. 명판(품명 제작자, 제조 번호)의 부착상태; 육안 및 촉수 검사. 9. 내부의 끝 손질 및 청결 상태; 육안 및 촉수 검사. 2. 기능 시험 1.1 데이터 처리 및 제어기능 시험 가. 정격전압 (AC 220V)을 인가시킨다. 1.2 교통 단속장비는 데이터의 처리 및 제어를 위하여 다음과 같은 기능을 가지고 있어야 한다. 가. 트리거 신호에 의해 영상취득 기능 나. 조명 On/Off 기능시험 다. 팬틸트 작동기능 3. 환경시험 1.1 무인교통단속장비는 현장에 설치되어 주위환경여건에 따라 변화하는 온도 및 습도에 적응할 수 있어야 하고 모든 기능을 정상적으로 수행할 수 있어야 한다. 1.2 환경시험은 저온시험을 먼저 수행하고, 연속적으로 고온시험을 수행한다. 환경시험 진행순서(PROFILE) : 환경시험의 순서 및 온도변화는 다음과 같다. 정상 상태 시험 시험 종료 최소 3시간 최소 3시간 저온 저전압 시험 저온 고전압 시험 최소 6시간 고온 저전압 시험 고온 고전압 시험 총16시간 시험 시작 -30℃ 60℃ 상온 가. 저온 저전압 시험 시험조건 ◦ 환경 시험기(Chamber)문 : 닫음 ◦ 온 도 : -30℃ ◦ 전 압 : 정격전압에서 정격하한전압 ◦ 함체 문 : 열음 ◦ 습도 제어 : OFF 제어기함체의 문을 열고 환경 시험기(Chamber) 정상 동작 조건 상태를 확인한다. 정격전압(AC 220V)에서 제어기를 정주기로 반복 동작하게 하면서 시험기(Chamber)의 온도를 -30℃까지 낮춘 후 5시간 지속 후 정격하한전압(AC 190V)을 인가한다. 모든 기능이 동작되는지 필요 시 스위치를 작동시켜 확인한다. 약 5시간 제어기로부터 전원을 제거하였다가 전원을 복구한 후에 정상 동작해야 한다. 제어기가 온도 -30℃에서 정격하한전압을 입력하였을 때 다음 시험 항목의 기능을 만족되게 수행하는지 점검한다. ◦ 트리거 신호에 의해 영상취득 기능 ◦ 조명 On/Off 기능시험 ◦ 팬틸트 작동기능 나. 저온 고전압 시험 시험조건 ◦ 환경 시험기(Chamber)문 : 닫음 ◦ 온 도 : -30℃ ◦ 전 압 : 정격전압에서 정격상한전압 ◦ 함체 문 : 열음 ◦ 습도 제어 : OFF 환경 시험기(Chamber)의 온도 -30℃에서 습도 제어부를 Off로 하고, 입력전원을 정격상한전압(AC 250V)으로 인가한 후 약 1시간 동안 동작시킨다. 모든 기능이 동작되는지 필요 시 스위치를 작동시켜 확인한다. 제어기가 온도 -30℃(습도제어 Off), 정격상한 전압을 입력하였을 때 다음 시험 항목의 기능을 만족되게 수행하는지 점검한다. ◦ 트리거 신호에 의해 영상취득 기능 ◦ 조명 On/Off 기능시험 ◦ 팬틸트 작동기능 시험조건 ◦ 환경 시험기(Chamber)문 : 닫음 ◦ 온 도 : 60℃ ◦ 전 압 : 정격전압에서 정격상한전압 ◦ 제어기함체 문 : 열음 ◦ 습도 제어 : 상대습도 18% 정상전압에서 제어기를 정주기로 반복 동작케 하고 환경 시험기(Chamber)의 온도를 시간당 17℃ 만큼 60℃까지 상승시킨다. 입력전압은 정격상한전압(AC 250V)을 인가하여 시험사항을 점검한다. 최고 습도를 95%가 넘지 않도록 재조정한다. 60℃에서 상대습도 18%에서 약 15시간 시험한다. 모든 기능이 동작되는지 확인한다.(필요 시 스위치 작동) 제어기가 온도 60℃, 상대습도 18%, 정격상한전압을 입력하였을 때 다음 시험 항목의 기능을 만족되게 수행하는지 점검한다. ◦ 트리거 신호에 의해 영상취득 기능 ◦ 조명 On/Off 기능시험 ◦ 팬틸트 작동기능 다. 고온 저전압 시험 시험조건 ◦ 환경 시험기(Chamber)문 : 닫음 ◦ 온 도 : 60℃ ◦ 전 압 : 정격전압에서 정격하한전압 ◦ 제어기함체 문 : 열음 ◦ 습도 제어 : 상대습도 18% Chamber 온도 60℃, 정격하한전압(AC 190V)으로 인가한 후 약1시간 동안 동작시킨다. 모든 기능이 동작되는지 확인한다. 제어기가 온도 60℃, 정격하한 전압을 입력하였을 때 다음 시험 항목의 기능을 만족되게 수행하는지 점검한다. ◦ 트리거 신호에 의해 영상취득 기능 ◦ 조명 On/Off 기능시험 ◦ 팬틸트 작동기능 라. 정상상태 시험(시험 종료) 입력전압을 정격전압(AC 220V)으로 조정한다. 환경시험기(Chamber)를 실온(15℃～27℃정도)으로 조정, 습도 제어부를 Off 상태로 한다. 제어기를 약 1시간 동안 실온에서 적응시키고 다음 시험 항목의 기능을 만족되게 수행하는지 점검한다. ◦ 트리거 신호에 의해 영상취득 기능 ◦ 조명 On/Off 기능시험 ◦ 팬틸트 작동기능 마. 내수성 시험 제어기함체를 정상적으로 놓고 수직에서 60° 각도로 전 부위에 약 10분간 물을 뿌린다. 제어기와 살수기구간의 이격거리는 0.2m 이상, 살수량은 약 (10∼20) mm/min 으로 한다. 시험 실시 후, 함체 내부에 잔류수분이 있어서는 아니 된다. 4. 진동 시험 [제어기 단독형] 1.1 이 시험은 제어기를 현장설치 시 가해질 수 있는 진동을 재현하는 데 의미가 있다. 1.2 시험되는 기기는 시험 시작 전에 진동시험 테이블에 단단히 고정시킨다. 가. 시험 장비 조건 시험되는 주요 기기를 위치시킬 수 있는 적정한 크기의 테이블면이 있어야 한다. 다음 사항과 같이 구성되어야 한다. ◦ 서로 수직인 세 수평면 진동 ◦ (5～30) Hz 범위 진동 주파수 조정 ◦ 다음 공식에 의해 결정되는 가속도 5 ㎨ 를 유지하기 위한 시험테이블 진폭 조정 - a=(2πf)2×d×10-3 - 여기서, a：가속도 (㎨) f：주파수 (㎐) d：변위 편진폭 (㎜) ※ 가속도 단위로 G 값을 사용할 경우 a=(2πf)2×d×10-3/9.8 사용 (1 G = 9.8 ㎨) 나. 시험 방법 공진 시험(Resonant Test) ◦ 시험되는 기기를 시험 테이블에 단단히 고정시키고 복진폭 0.76 ㎜ 로 시험테이블을 설정한다. ◦ 시험주파수 5∼30Hz 범위 내에서 왕복시키고 12.5분 이내에 되돌린다. ◦ 각 세 수평면에서 공진 주파수 조사를 시행한다. ◦ 각 면으로부터 결정된 공진 주파수를 기록 표기한다. - 주어진 면에 하나 이상의 공진 주파수가 있으면 가장 심한 공진 주파수를 기록한다. - 공진 주파수가 같은 심각도로 나타나면 두개의 공진 주파수를 기록한다. - 공진 주파수가 앞에서 지시된 범위 내에서 주어진 면에 대하여 나타나지 않을 경우 30 Hz로 기록한다. 내구력 시험(Endurance Test) ◦ 시험기기를 5 ㎨의 가속력을 갖는 진폭으로 각 면에 대하여 공진주파수로 1시간 동안 진동시킨다. ◦ 하나 이상의 공진 주파수가 시험주파수 범위 내에 존재하면 1시간의 시험시간을 공진 주파수들 사이에서 균등하게 나눈다. ◦ 제어기 설비의 주요 부품에 대한 내구력 시험의 총시간은 3시간으로 제한한다. ◦ 위 항목 중 첫 번째 또는 두 번째 항목을 선택하여 내구력을 시험할 수 있다. [카메라/제어기 일체형 또는 카메라] 시 험 기 준; 시험결과. 주파수 : 10 Hz ~ 55 Hz; 시험 후 전원을 인가하였을 경우, 작동 상에 이상이 없을 것. 진 폭 : ±0.15 mm (실효치). 스위프 시간 : 300 s. 운동방향 : X, Y, Z. 시험시간 : 각 방향별 30 분. 5. 전기시험 1.1 전기시험 시 절연 저항 시험, 교류 내전압 시험, 직류 내전압 시험, 비파괴 내과전압 시험은 써지 보호부품을 제거 후 시험을 실시한다. 가. 절연저항 시험 시험장비 : 절연저항계 시험방법 ◦ 절연저항 시험은 제어기의 입력단과 함체에 직류 500V를 1분간 인가하여 절연저항을 측정한다. ◦ 절연저항 시험을 하였을 때 10MΩ이상이어야 한다. 나. 교류 내전압 시험 시험장비 : Puncture Tester 시험방법 ◦ 교류 내전압 시험은 정격전압이 150V미만은 AC 1,000V, 150∼300V는 AC 1,500V의 시험전압을 제어기의 입력단과 함체에 1분간 인가한다. ◦ 교류 내전압 1분간 시험을 하였을 때 불꽃방전이나 연기 또는 부품파손, 절연파괴가 없어야 한다. ◦ 과전류 차단조건(C/L) : 최대 20mA 다. 직류 내전압 시험 시험장비 : Puncture Tester 시험방법 ◦ 직류내전압 시험은 제어기 입력단과 함체에 DC 500V를 1분간 인가한다. ◦ 직류전압 시험을 할 때 불꽃방전이나 연기 또는 부품파손, 절연파괴가 없어야 한다. ◦ 과전류 차단조건(C/L) : 최대 1mA 라. 뢰임펄스 내전압 시험 시험장비 : 임펄스 제너레이터 시험방법 ◦ 뢰임펄스 내전압 시험은 제어기 입력단에 정격전압을 인가한 상태에서 1.2×50㎲, 5000V 또는 8×20㎲, 3kA의 임펄스를 인가한다. ◦ 뢰임펄스 내전압 시험은 각 극성에 대하여 3회 반복하여 인가한다. ◦ 뢰임펄스 전압을 인가 시 불꽃방전이나 연기 또는 부품파손, 절연파괴가 없어야 하며, 시험 직 후 정상적으로 동작해야 한다. ◦ 관련참조규격 : IEEE 587(ANSI C62.41) 6. 비파괴 내전압 시험 1.1 에너지 원 : 15㎌±10% Oil Capacitor (내부 써지 임피던스는 1Ω 이하) 1.2 진 폭 : 1000V±5% (정극성, 부극성) 1.3 시험방법 가. 제어기의 교류 및 기타전원을 제거한 후 위와 같은 고에너지 내전압을 인가한다. 나. 비파괴 내전압 시험은 각 극성에 3회 반복하였을 때 각 전자기기의 파손이 없어야 한다. 다. 비파괴 내전압 시험은 SWCS(Surge Withstanding Capacity Simulation) 시험 장비를 이용한 SWCS시험으로 대체 실시하여도 무방하다. (관련참조규격 : ANSI STD587) 7. 소비전력측정 시험 1.1 시험장비 : 소비전력측정기 1.2 시험방법 가. 소비전력은 무인교통단속장비(제어부 및 영상취득부 포함)를 통상의 사용 상태로 연결한 후, 제어기가 안정되었을 때 대기상태와 동작 상태로 구분하여 소비전력을 측정한다. 여기서 대기상태는 영상취득을 위한 준비가 된 상태를 말하며, 동작 상태는 영상취득을 위한 동작이 이루어지고 있는 상태를 말한다. 나. 대기상태의 소비전력은 정격전압을 인가하여 제어기가 안정된 상태에서 3회 측정한 결과의 평균값으로 한다. 다. 동작상태의 소비전력은 제어기를 동작 상태에서 3회 측정한 결과의 평균값으로 한다. 8. 광학실험(IR LED 조명장치) 1.1 분광특성시험 가. KS A 0068 광원색의 측정방법에 의거하여, IR LED 조명장치의 분광분포를 측정한다. 나. 이때의 Peak 파장은 700 nm 이상이어야 한다. 1.2 조도변화시험 가. KS A 0068 광원색의 측정방법에 의거하여, 조명장치를 지속적으로 점·소등하도록 구성하며 이때의 방사강도를 측정한다. 나. 1,000만회 이상 점·소등 후의 방사강도의 변화율은 10% 이내이어야 한다.

6.2.3 이동식 무인교통단속장비(속도위반) 내구성 시험방법

1) 시험품목

◦ 차량검지장치, 영상수집장치(카메라, 조명 등), 중앙처리장치

2) 샘플링 방법

◦ 검사 방법은 표본 검사로 하되 계약 장비 수량의 20%에 대한 20%를 1차 무작위 추출하고 그 중 2대를 추출하여 검사를 의뢰하여야 하며 표본 추출은 지방경찰청장이 한다.

3) 기능시험

◦ 시험은 차량검지장치, 영상수집장치(카메라, 렌즈, 조명 등), 중앙처리장치가 조립된 상태(완전한 제품을 이룬 상태)로 시험을 한다.

◦ 시험 후 전원을 인가하여 영상취득, 자료기록 등 동작 시험을 통해 이상이 없는지 확인한다.

4) 시험항목

<표 86> 이동식 무인교통단속장비(속도위반) 내구성 시험 항목

| 시험항목 | 시 험 기 준 | 시 험 결 과 |
| --- | --- | --- |
| 진동시험 | ∙주파수 : 10HZ - 55HZ ∙진 폭 : ±0.15mm ∙SWEEP시간 : 300sec ∙운동방향 : X, Y, Z ∙시험기간 : 각방향별 30분 | 시험 후 전원을 인가하였을 경우, 작동 상에 이상이 없을 것 |
| 고 온 동작시험 | ∙온도 : 40℃ ∙상대습도 : 90% ∙동작시간 : 16Hrs | ” |
| 고 온 보존시험 | ∙온도 : 60℃ ∙상대습도 : 85% ∙동작시간 : 36Hrs | ” |
| 저 온 동작시험 | ∙온도 : -30℃ ∙상대습도 : 0% ∙동작시간 : 16Hrs | ” |
| 저 온 보존시험 | ∙온도 : -30℃, ∙상대습도 : 0%, ∙동작시간 : 36Hrs | ” |
| 사 이 클 보존시험 | ∙사이클 : -30℃ → 25℃ → 60℃ ∙6Hrs * 3회 | ” |
| 절연 시험 | ∙검사 개시 전 직류 500V의 절연저항계 10MΩ 이상 | ” |
| 정 전 기 | ∙내전압 시험으로 대체 | ” |

5) 시험절차 및 방법

- 진동시험 진동시험은 아래 시험기준에 따라 각 방향별로 30분씩 시험한다. 시 험 기 준; 시험결과. 주파수 : 10 Hz ~ 55 Hz; 시험 후 전원을 인가하였을 경우, 작동 상에 이상이 없을 것. 진 폭 : ±0.15 mm (실효치). 스위프 시간 : 300 s. 운동방향 : X, Y, Z. 시험시간 : 각 방향별 30 분. 2. 사이클 보존시험 이동식 속도위반단속장비를 -30℃에서 1시간, 25℃까지 상승시간 1시간, 25℃에서 1시간, 55℃까지 상승시간 1시간, 60℃에서 1시간, -30℃까지 1시간 동안 3사이클로 시험한다. 3. 절연 시험 절연시험은 시험 개시 전 이동식 속도위반단속장리의 절연저항을 직류 500V의 절연저항계로 측정하였을 때 100MΩ 이상이어야 한다. 4. 내전압 시험 내전압 검사는 충전부와 대지간 50Hz 또는 60Hz의 교류 전압을 가하여 표1의 시험 전압에 도달한 후 1분간 이것에 견디어야 한다. 다만 전자부품을 사용하여 시험 전압을 가하기에 부적당한 회로가 있는 기기에는 그 회로의 단자를 떼어낸 후 이것을 일괄하는 등의 조치를 한 후에 전압을 가한다. 동작 전압(V); 시험 전압(V). 직 류; 교 류. 65 이하; 1,000. 125 이하; 1,500. 250 이하; 2,000. 500 이하; 2,500. 5. 정전기 시험 내전압 시험으로 대체 한다.

Ⅵ. 장비 납품 및 표시

1. 포장 및 납품

1.1 고정식 무인교통단속장비는 현장 설치를 원칙으로 한다.

1.2 이동식 무인교통단속장비는 보관 및 이동 시 파손되지 않도록 하드케이스를 제공하여야 한다.

1.3 공급자는 항공, 철도, 해상 및 도로 수송 중에 손실 또는 파손되지 않도록 모든 기자재를 안전하고 견고하게 포장하여야 한다.

1.4 공급자는 부적절한 포장 및 운반으로 인하여 설치․운용 시 기자재 손실, 파손 또는 품질의 저하 등이 발생하였을 때는 모든 책임은 공급자가 진다.

1.5 기자재 가공부품은 본 규격서에 의거 도장하고 녹과 부식이 발생되지 않도록 적절히 보호하여야 한다.

1.6 고정식 무인교통단속장비 설치 시에는 예고표지판, 속도안내 표지판 등을 설치하여야 한다.

2. 표시

2.1 공급자는 공급하는 모든 기기에 내부식성 재질의 명판을 식별이 용이한 위치에 부착하여야 한다.

2.2 명판에는 명칭, 설치연도, 제작회사명, 모델번호, 형식, 용량 등 주요 규격이 명시되어야 하며 명시된 사항은 도면 및 자재목록에 기입된 사항과 일치하여야 한다.

2.3 무인교통단속장비에 운영에 필요한 예고표지판, 장비에 부착하는 각종 명판 및 표시 문구는 별표를 따른다.

[별표 1]

이동식 속도위반단속장비 차적조회기 사양서

1. 개요

차적조회기는 이동식 자동영상 속도 측정기에 의하여 적발된 법규위반차량의 화상 Data를 근거로 하여 사용자가 그 차량의 번호만을 입력하면, 해당 차주의 인적 사항이나 차적 등을 경찰청 Host Computer로부터 자동으로 조회하고 위반 내용 등 필요한 자료를 자동 출력하여 신속하고 정확한 업무 처리로 업무의 극대화를 기할 수 있다.

2. 기능

- 단속된 차량 영상의 모니터 표시 기능으로 별도의 화상 출력절차 불필요

- 전용회선에 연결 경찰청 중앙컴퓨터와의 신속하고 편리한 접속 기능

- 경찰에서 사용하는 어떠한 차적 조회 라인에 연결하여도 차적 조회와 더불어 위반고지서양식으로 출력 기능

- X86 호환 장비 및 한글화OS 탑재

- 산업용 부품을 채용하여 내구성 및 안전성이 높아야 함

- 600 DPI 고해상도 Laser Printer로 선명한 화상 출력

- 다양한 출력 양식의 설정 및 동시 출력 가능

- 풀다운 한글 메뉴방식 혹은 GUI(Graphic User Interface) 구현한 편리한 운영 방식

- 일자별, 장소별, 담당자별, 속도별 등 다양한 방식의 개별/일괄/선택일괄 편집 및  조회기능

- 외부인터페이스 또는 보조기억장치 지원

- 위반정보 차적 조회 내용 위반 영상 데이터를 한 화면에 일괄처리

- 위반 영상 데이터에서 차량번호 자동 인식기능과 자동 차적조회 기능

- 사용자 정의 환경 지원

- 각종 서식(위반자용, 주소지 관할 경찰서 송부용 등) 자동출력

- 위반차량처리 현황 서식 선택 출력

- 위반사실통지서(위반자용, 주소지 관할 경찰서 송부용), 우편봉투형식 유지

- 위반사실통지서(위반자용, 주소지 관할 경찰서 송부용) 일련번호와 위반차량일지 일련번호 일치 기능

- 차적 조회에 따른 자동 우편번호 부여 기능

- 지방청 지역 중앙센터 또는 경찰청 주전산기로 사진을 포함한 자료 전송 기능

- 데이터 백업 처리 보관

- 차적 조회로 생성된 주민등록번호는 개인정보보호법에 의해 삭제 처리 기능

3. 제원

◦ 중앙처리장치는 최신형 최고성능(100%)의 PC를 기준으로 중상급(80%) 이상의 사양으로 한다.

◦ 출력부 및 통신부의 최소 제원은 다음과 같다.

<출력부 제원>

| 구 분 |  | 제 원 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출력부 | 인쇄방식 | 레이저 프린터 |  |
|  | 해상도 | 600DPI |  |
|  | 인쇄 속도 | 12PPM이상 |  |
|  | 사용용지 | A4,A5,B5,B4 |  |
|  | 전원 | AC 110V/220V/50-60Hz |  |

<통신부 제원>

| 구 분 |  | 제 원 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통신부 | Interface | 전용선모뎀(TCP/IP) |  |
|  | 통신 속도 | 경찰청 장비 지원 속도 |  |

4. 주요기능

- 자동 차적 조회

- 조수석 설정 옵션 기능 (조수석 설정 없이 지방청 중앙센터로 송신 기능)

- 법규위반 통지서, 화상 Image 및 각종 업무양식 자동출력

- 일자별, 시간별, 담당자별, 등 다양한 형식의 자료 조회가 가능

- 다양한 Printer지원

[별표 2]

교통단속표지의 규격 및 설치방법

1. 교통단속표지 로고 및 문안

1.1 글자 규격

- 서체：고딕체

- 글자의 간격：0.5 ～ 1.0 칸

- 글자 획의 두께：글자 높이의 15% 적용

- 글자장평：70% ～ 90% 범위

- 1.2 판의 규격 및 설치 높이

- 가로×세로：70㎝×110㎝(확대형 10.5㎝×16.5㎝)

- 보조표지판：70㎝×25㎝(확대형 10.5㎝×37.5㎝)

- 설치 높이：200㎝ 이상

- 판의 재질：알미늄판 또는 FRP(Fiberglass Reinforced Plastics)

- 판의 두께：알미늄판 2.0mm . FRP 3.0mm

- 1.3 지주의 형식 및 재료

- 단주식(정주식), 내민식, 문형식

- 재료 : 알미늄 백관

- 기초 깊이 50㎝이상의  고정식

- 1.4 표지의 색

- 무인 교통단속표지의 색은 바탕은 황색, 테두리는 흑색, 문자 및 기호는 흑색을 사용한다.

- 보조표지의 색은 바탕은 백색, 테두리는 흑색, 문자는 흑색을 사용한다.

- 색채：황색(색번호 13538), 흑색(색번호 17038)

2. 구간속도위반기종점표지 로고 및 문안

- 2.1 글자 규격

- 무인 교통단속표지와 동일

- 2.2 판의 규격 및 설치 높이

- 가로×세로：1,640㎝ × 380㎝(확대형 1.5배)

- 설치 높이 : 단속카메라 지주에 설치

- 판의 재질 및 두께 : 무인 교통단속표지와 동일

- 2.3 표지의 색

- 무인 교통단속표지와 동일

3. 설치방법

- 3.1 무인 교통단속표지는 단속지점이나 단속구간의 위치에 대한 예고와 주의환기를 위하여 다음과 같이 설치 해야하며 사용 목적에 따라 보조표지를 둘 수 있다(그림 표지 로고 및 문안 참조)

- 단속지점이나 단속구간을 사전에 알리는 1, 2차 예고표지를 설치해야 한다.

- 무인 구간속도위반 단속의 경우는 단속 시작지점, 종료지점(끝지점) 및 단속구간임을 알리는 안내표지를 설치해야 하며 단속 시작과 종료지점은 카메라 지주 상단에 구간속도위반단속시종점표지로 대신할 수 있다.

- 신호위반의 단속 예고표지판을 설치해야 하며 교차로와 도로의 구조에 맞게 설치되어야한다.

- 3.2 무인 교통단속표지와 병행하여 최고속도제한표지를 설치할 수 있다.

- 3.3 표지판의 크기는 교통안전표지 설치·관리 매뉴얼에 따라 기본형과 확대형으로 구분되며, 고속도로 등 통행속도가 높은 도로에서는 확대형을 설치한다.

- 3.4 무인 교통단속표지의 설치위치는 다음 표와 같다.

- 시인성이 확보되도록 도로의 구조를 고려하여 ±50m 정도 증감할 수 있으며, 터널 및 교량 등 도로구조적인 여건 등을 고려한 공학적인 판단에 따라 설치위치 및 수량을 조정할 수 있다.

- 구간속도위반단속의 경우는 단속구간임을 알리는 무인 교통단속표지 또는 보조표지를 단속 시작지점부터 종료지점까지 중복하여 설치하며, 설치간격은 교통안전표지 설치·관리 매뉴얼, 교통안전표지 설치기준에 최고속도 제한 표지 설치간격에 따른다.

<무인 교통단속 예고표지 설치위치>

| 도 로 종 류 | 고 속 도 로 |  | 자동차전용도로 |  | 국도/간선도로 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제한속도(㎞/h) | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 1차 예고표지 위치(㎞) | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2차 예고지표 위치(m) | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |

4. 표지판 크기 및 문구

- 4.1 본 규격에서 정하지 않은 세부 사항은 별도 시방서에 의한다.

- 4.2 본 규격에서 정하지 않은 표지의 설치 및 제작 등은 도로교통법 시행규칙 및 교통안전표지 설치·관리 매뉴얼에 의한다.

[기본형, 1배]                                 [확대형 1.5배, 고속도로형]

<교통단속표지 및 보조표지(예고) 로고 및 문안 예>

단 속 중

Photo

enforcement

600 m

700

410

145

145

120

460

480

120

110

110

150

205

150

170

80

100

40

90

115

50

150

50

1100

250

단 속 중

Photo

enforcement

600 m

1050

615

217.5

217.5

180

690

720

180

165

165

225

307.5

225

255

120

150

60

135

172.5

75

225

75

1650

375

[단속카메라 지주 등에 설치]

<고정식 교통단속표지 문안>

| 과속단속장비 | 신호과속단속장비 |
| --- | --- |

[기본형, 1배]                          [확대형 1.5배, 고속도로형]

<이동식 속도위반단속장비 교통단속표지 및 보조표지(예고) 로고 및 문안 예>

안전운전

Photo

enforcement

안전운전

이동식

단속구간

Photo

enforcement

이동식

단속구간

<무인 교통단속 예고·안내(시·종점 및 구간내 안내) 표지판 >

| 구분 | 구간과속단속장비 예고·안내표지판 |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단속 시점 전방 예고 |  |  |  | • 구간단속 시점 전방 예고 표지 → 지점단속 병행 안내 . • 거리 보조표지 (흰색) |
| 시점 표지 |  | + |  | • 구간단속 시점 표지 → 지점단속 병행 안내 |
| 단속 구간 내 안내 표지 |  |  |  | • 단속구간 내 설치 보조표지 내용 → 종점까지 잔여구간 거리 안내 • 거리 보조표지 (흰색) |
|  | 단속종점 전방예고 표지 + 1∼2개 추가 설치 |  |  |  |
| 단속 종점 전방 예고 |  |  |  | • 구간단속 종점 전방 예고 표지 → 지점단속 병행 안내 • 거리 보조표지 (흰색) |
| 종점 표지 |  | + |  | • 구간단속 종점 표지 → 지점단속 병행 안내 |
| 표지판 크기 | [기본형, 1배] [확대형 1.5배, 고속도로 및 자동차전용도로형] |  |  | • 자동차전용도로의 경우도 1.5배 확대형 적용 |